常州市国企委托

公开招标文件

（服务类）

项目名称：常州市城市运行“一网统管”城市治理一期建设、能力中台组件购置及政务云租用扩容服务项目

项目编号/包号：常采公【2022】0207号

采 购 人：常州大数据有限公司

采购代理机构：常州市政府采购中心

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	15

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	17

第五章   采购需求	23

第六章   拟签订的合同文本	24

第七章   投标文件格式	25

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：常采公【2022】0207号

2.项目名称： 常州市城市运行“一网统管”城市治理一期建设、能力中台组件购置及政务云租用扩容服务项目______

3.项目预算金额： 6050_万元、项目最高限价（如有）： 6050万元

4.采购需求：详见 第五章 采购需求

5.合同履行期限： 五年

6.本项目是否接受联合体投标：否。

7.本项目是否接受进口产品投标：否。

8. 本项目为国企委托采购项目，不属于政府采购范围，不适用政府采购相关法律法规和规范性文件等。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足下列情形：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单；

1.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的采购活动。

2.本项目的特定资格要求：无

2.1本项目是否接受分支机构参与投标：R是  □否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

2.2其他特定资格要求：__       无       _________。

## 三、获取招标文件

1.时间：2022年10月8日至2022年10月12日，每天上午9至11：30，下午13：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市政府采购业务管理平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台（http://58.216.242.31:8084/cgzx/login）获取电子版招标文件。

4.售价： 0 元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2022年10月31日9点30（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的采购政策：无。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取招标文件的投标无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州大数据有限公司

地    址：常州市钟楼区关河西路180号恒远大厦四楼

联 系 人：顾斌

电  　话：13813593039

2.采购代理机构信息

名    称：常州市政府采购中心

地    址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：马樱

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢翼

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目不适用。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 24.5 | 分包 | 除了“通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包”的情形以外，本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 25.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达 |
| 25.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达 |
| 25.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 - 采购人信息 名 称：常州大数据有限公司 地 址：常州市钟楼区关河西路180号恒远大厦四楼 联 系 人：顾斌 电 话：13813593039 2.采购代理机构信息 名 称：常州市政府采购中心 地 址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼 采购文件相关联系人：马樱 电 话：0519-85588166 开标评审相关联系人：卢翼 电 话：0519-85588157 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为自筹资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须参照使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足规定情形 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书；格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表；格式见《投标文件格式》 |
| 8 | 实质性条款（★号条款）响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款（★号条款）要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）格式见《投标文件格式》 |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），如有下列情形的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在下列视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含系统判定使用同一机器注册码的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他方式，具体要求：投标总价最低的

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分评标基准价／投标报价×价格权值×100。 |  |
| 2.1 | 主观分 | 5 | 针对本项目应充分理解服务需求和建设内容，提供整体系统设计和规划方案，并详细描述各功能模块规划设计方案，由评委根据投标文件的整体方案可行性、完整性、需求响应程度进行打分。整体方案可行性、完整性、需求响应程度好的得5分；整体方案可行性、完整性、需求响应程度较好的得3分；整体方案可行性、完整性、需求响应程度一般的得1分。 |  |
| 2.2 |  | 5 | 根据投标人提供的城市治理服务方案，包括城市园林绿化治理、非机动车充电设施安全治理、公共自行车运行监管、城市公厕治理、大气综合治理、黑臭水体综合整治、噪音综合治理、精品街区治理、渣土车运行全流程治理、环卫清扫保洁运营治理、城市治理公关行动作战沙盘、城市构建（筑）物安全防治治理、城市体检和评价等技术先进性、合理性进行综合评审，城市治理服务方案良好技术先进性、合理性好的得5分；城市治理服务方案技术先进性、合理性较好的得3分；城市治理服务方案技术先进性、合理性一般的得1分。 |  |
| 2.3 |  | 5 | 根据投标人提供的城市级城市运行视频汇聚平台方案，包括资源池化、软件服务化、与第三方平台对接等技术先进性、合理性进行综合评审，城市级城市运行视频汇聚平台方案先进性、合理性好的得5分；城市级城市运行视频汇聚平台方案先进性、合理性较好的得3分；城市级城市运行视频汇聚平台方案先进性、合理性一般的得1分。 |  |
| 2.4 |  | 5 | 根据投标人提供的政务云扩容方案，包括计算存储资源扩容、分布式缓存服务、云数据库服务、对象存储系统等技术先进性、合理性进行综合评审，政务云扩容方案先进性、合理性好的得5分；政务云扩容方案先进性、合理性较好的得3分；政务云扩容方案先进性、合理性一般的得1分。 |  |
| 2.5 |  | 5 | 根据投标人提供完善的运维保障服务方案，包括投标人服务制度、流程、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施，服务人员配置情况等综合评审，酌情打分，运维保障服务方案好的得5分；运维保障服务方案较好的得3分，运维保障服务方案一般的得1分。 |  |
| 2.6 |  | 5 | 政务数字机器人视频演示：演示时长不超过10分钟，PPT演示不得分。演示内容包含：通过管理中心登陆常州热词报告平台，选择日期后启动流程机器人，机器人模拟用户进行网站登录查询，匹配热词并自动生成热词的报告，用户可下载查看热词报告。政务数字机器人视频演示功能完整性，讲解条理性好的得5分; 政务数字机器人视频演示功能完整性，讲解条理性较好的得3分，政务数字机器人视频演示功能完整性，讲解条理性一般的得1分;不演示不得分，满分5分 | 交易系统内上传演示视频，文件不大于50M |
| 2.7 |  | 10 | 数字建模平台视频演示：演示时长不超过10分钟，PPT演示不得分。演示内容包含：平台常用算子、模型成果发布功能、模型结果集、模型任务调度功能、数据清洗加工组件，数字建模平台视频演示完整性，讲解条理性好的得10分; 演示完整性，讲解条理性较好的得8分; 演示完整性，讲解条理性一般的得6分;不演示不得分，满分10分。 | 交易系统内上传演示视频，文件不大于50M |
| 3.1 | 客观分 | 6 | 投标人自2019年以来具有城市信息化建设业绩的，每个合同2分，最高6分。提供项目合同复印件,时间以合同签定时间为准。 | 提供合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3.2 |  | 1 | 具有ISO27001信息安全体系认证的得1分，没有不得分； | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.3 |  | 1 | 具有ISO20000 IT服务管理体系认证证书的得1分，没有不得分。 | 提供有效证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.4 |  | 6 | 拟配备项目经理1名，具有高级程序员证书的得2分，具有信息系统项目管理师证书的得2分，具有系统分析员证书的得2分，本项仅计1人得分，最高得6分 | 提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.5 |  | 4 | 拟配备项目售后负责人1名，具有网络与信息安全应急人员（技术I级）CCSRP证书得2分，具有ITSS-IT服务工程师证书的得2分；本项仅计1人得分，最高得4分 | 提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.6 |  | 4 | 拟配备项目技术负责人1名，有高级系统规划与管理师证书得2分，具有高级信息系统项目管理师证书得2分，最高得4分 | 提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.7 |  | 4 | 拟配备项目实施负责人具有高级工程师证书得2分，具有信息安全保障人员认证证书（专业方向：安全软件）得2分，本项最高得4分。 | 提供有效证书复印件及投标截止日前半年内任意三个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分 |
| 3.8 |  | 24 | 投标文件中商务技术偏离表服务性能指标全部响应或高于招标文件要求的，得24分，打“▲”的性能不满足每个负偏离扣2分，非打“▲”的参数，每个负偏离扣1分，扣完为止。 | 投标文件中提供反映该产品技术参数的有效测试报告等证明文件复印件并加盖原厂公章。如有提供虚假技术参数的，一经发现按无效标处理 |
| 总分 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

## 一、项目背景

国家及省政府关于政务信息化项目建设管理的相关办法中均要求，政务信息化建设管理应当坚持统筹规划、共建共享、业务协同、安全可靠的原则，积极推动政务信息基础设施集约建设、政务信息系统互联互通、政务数据资源共享和业务协同，提升政务信息系统应用绩效，加快推进“数字政府”建设。其中需要管理的政务信息化项目包括有关部门和和单位使用预算资金实施建设的电子政务网络、重点业务信息系统、信息资源库、信息安全基础设施、电子政务基础设施（数据中心、机房等）、电子政务标准化体系以及相关支撑体系等符合《政务信息系统定义和范围》规定的系统。

2017年12月8日，习近平总书记就实施国家大数据战略进行第二次集体学习时强调，要运用大数据提升国家治理现代化水平。要建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制，推进政府管理和社会治理模式创新，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。要切实保障国家数据安全。要加强关键信息基础设施安全保护，强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力。要加强政策、监管、法律的统筹协调，加快法规制度建设。

为规范政务信息化项目的申报、审批、建设和管理，落实政务信息系统集约建设要求和政务数据资源共享开放要求，建立健全科学的政府投资项目决策实施程序和监督管理制度，进一步提高信息化项目建设的质量和效益，根据上级要求并结合常州市政务信息化建设实际情况，常州市人民政府印发了《常州市政府投资项目管理办法》，明确对政务信息化项目实施统一管理，对政府投资项目的范围、相关部门职责、计划管理、审批管理、建设管理、监督管理等做了规范说明。其中需要管理的项目包括以计算机和通信技术为主要手段的硬件与网络系统、软件应用系统、信息化咨询与服务、信息安全保障等的新建、扩建和升级改造的项目、与电子政务建设相关的规划设计等软课题项目。

特别是，“十四五”期间，常州将围绕数字化变革，加快推动产业数字化、数字产业化，积极发展物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字化产业，推动数据变为战略资源，转化为生产力，不断激发新动能。作为推动落实全市数字化变革和数字政府建设的有效载体，近年来，市委市政府高度重视全市信息化项目建设工作，2021年7月，《市政府办公室关于印发常州市2021年大数据工作要点的通知》（常政办发〔2021〕58号）明确要求，强化项目管理，进一步深化对电子政务项目的科学管理，探索项目分类管理机制，科学把握技术路径，有序实施过程管控，深化技术与业务的融合，积极开展资源协调，打造一批有影响、有特色的基础示范项目。

我市虽于2017年建设实施了常州市政府信息化项目管理服务平台（原信息化项目管理平台），利用信息化手段对政府信息化项目实现了一定程度上的管理，但对照当前信息化项目的最新管理要求，还缺乏对信息化项目的全生命周期管理、运行监控和可视化分析，项目专家评审等环节更多采用二次录入或导入的方式，部门间信息共享不够，部门实际使用体验不佳；原有平台技术架构也无法有效满足政府信息化项目对国产替代适配的最新要求；同时由于政府信息化项目的统筹管理职责调整为大数据管理中心，为满足信息化项目建设管理、国产化及网络安全等最新要求，并便于主管部门结合实际业务需求进行定制开发和升级改造，有必要建设市级统一的政府投资信息化项目管理服务平台。

## 二、建设内容

### 城市级城市运行视频汇聚平台

#### 1.1 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频云平台 | 1 | 套 |
| 2 | 异构接入网关 | 1 | 套 |
| 3 | 48电口交换机 | 2 | 台 |

#### 1.2 服务指标要求

本次建设视频云存储平台，作为常州市顶级监控平台，汇聚各委办部门的监控资源，转发给北向AI平台进行算法分析。视频云存储南向通过28181协议与各单位平台对接，例如城管（鸿信）、应急（海康）、千里眼（移动）、千里眼（3020）、武进区（海康）等等。视频云存储北向将视频推给AI平台进行算法分析，包括AI平台，融合通信平台。对于使用非国标协议的第三方平台，通过异构网关转换成28181协议后与视频云存储对接适配。

##### 1.2.1 视频云平台建设

传统分布式存储为主的“小而散”的视频监控方案，对建设单位的场地、运维、人员等诸多因素带来了越来越多的挑战和问题，诸如机房建设标准、布线、系统的维护等问题日益突出。

当前视频监控的“智能化”发展已经得到了社会各界的普遍认同，智能应用得以快速发展，而传统使用“一体机”软硬件绑定的烟囱式建设模式，分散的数据存储都给视频监控智能化发展带来了巨大的困扰。而随着高速传输、大带宽的光网络逐渐的普及，可靠性逐渐提高，成本逐渐下探，以及基于“虚拟化”的云技术快速发展，都为建设集中的、硬件可复用的“视频云”铺平了道路，成为了中大型视频监控建设者的首选。

相对于传统的“小而散”一体化烟囱式建设模式（软硬件资源完全绑定，存储与计算资源分散且无法调度，计算及存储资源与系统软件绑定，同类型不同设备、不同类型设备之间的资源无法调度，设备实现的软件功能无法替换），云可最大程度的保障系统的灵活性。

视频云主要特征包含硬件的资源池化（计算资源池与存储资源池）与软件的服务化。本次视频云平台建设满足3000路并发规格，提供2PB的存储空间。

##### 1.2.2 硬件资源池化

硬件资源池化主要是通过云化技术实现对计算、存储、网络等物理设备进行池化管理，实现软件定义基础设施的能力（即软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络），并提供开放、敏捷、高效的云化资源环境，以资源服务化方式支撑视频云各种服务。

##### 1.2.3 软件服务化

软件服务化即将原有复杂的系统软件分割为多个服务，单个服务相对简单化、独立化，服务可根据实际情况对外部提供服务，也可以将同一类服务组成集群，提供高性能的服务能力，同时根据需要，消耗硬件资源池中相应的硬件资源。

视频云平台虚拟化

##### 1.2.4 视频云管理组件

视频云管理组件由域管理服务、运维管理服务、录像服务、转发服务、分布式协调服务、中心数据库服务等组件组成，各个服务组件的具体功能如下：

域管理服务

域管理服务，负责整个域的业务管理，并作为域内C/S客户端唯一登录入口。

运维管理服务

运维管理服务，负责整个域内各个服务的基本参数配置（如网络参数和时间参数配置），并作为域内运维管理界面唯一登录入口。

录像服务

录像服务，负责提供摄像机接入、录像和图片存储、转发等能力。

转发服务

转发服务，负责提供摄像机接入、逐级转发、外域转发、本域转发等能力。

存储服务

提供MPU容器的视频图片数据的存储、MP容器分析中间数据的存储以及保险箱的备份功能。

分布式协调服务

分布式协调服务，负责提供集群仲裁，集群中各个节点是否在线，对公共数据的访问是否可执行，都由分布式服务负责提供机制进行协调、仲裁。

中心数据库服务

中心数据库服务，负责保存集群内的公共数据，主要是集群中节点切换所需要的数据，如摄像机配置数据、摄像机录像计划等。

平台互联服务

平台互联服务，负责视频图像管理服务与第三方视频监控平台对接，从而实现视频图像管理服务与第三方视频监控平台之间能够相互查看对方平台的实况和录像。

平台开放服务

平台开放服务，负责向第三方业务平台提供开放接口，从而支持第三方业务平台集成和调用视频图像管理服务的监控功能。

##### 1.2.5第三方平台对接

国标平台对接

视频监控平台符合国标GB/T28181要求的，可按照国标GB/T28181进行上下级域的方式进行互联对接。国标对接应实现GB/T28181协议中规定的注册、实时视音频点播、设备控制、报警事件通知和分发、设备信息查询、状态信息报送、历史视音频文件检索、历史视音频回放、历史视音频文件下载、网络校时、订阅和通知等功能。

非标平台对接

对于不符合GB/T28181标准的视频监控平台，可以根据实际情况通过改造方式改造为符合GB/T28181要求的监控平台，再通过国标方式与平台实现互联对接。建议此类第三方非标平台通过平台自身软件升级的方式改造为标准平台，输出标准信令与标准码流，并采用国标协议实现与平台的无缝级联对接；对于因各种原因无法实现软件自身升级的非标平台，建议通过增加符合国标（GB/T28181）要求的联网网关的方式，实现对此类非标平台的国标化改造，将非标平台的信令协议、设备ID、媒体传输协议、数据封装格式、媒体码流进行标准化的转换，保证社会单位视频接入平台接收到的始终是标准的信令流和标准的媒体流。

国标平台与非标平台通过联网网关进行互联。联网网关是非标平台接入国标平台的接口设备，可屏蔽平台层差异，实现平台间的信令控制、信令交互、信令路由、视频标准化转码、视频流推送及分发等功能。

采用非标平台标准化改造对接方式时，第三方行业平台应向联网网关提供完善的平台层SDK开发包及开发说明文档，以实现对平台的接入和国标化改造。若无法提供开发接口，则可以考虑平台替换，或者采用直接设备接入的方式进行联网，否则待后续平台更新升级以后再考虑接入。

平台层SDK开发包应包含但不限于以下内容：组织、设备、通道信息的获取方法，设备预览功能实现接口，云台控制功能实现接口，录像查询及回放功能实现接口。

非标平台对接，至少应实现如下功能：

实时监控：上级平台用户在权限设置允许的条件下，能对下级平台摄像机的实时视频进行访问；

云台控制：上级平台用户在权限设置允许的条件下，能够控制下级平台的摄像机云台或快球；

录像查询与下载：上级平台用户在权限设置允许的条件下，能对下级平台录像资料进行查询、下载；

录像回放与控制：上级平台用户在权限设置允许的条件下，能对下级平台录像资料进行回放，并可实现录像回放进度控制。

#### 1.3技术要求

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 视频云平台 | 共9节点，单节点配置： CPU：2*4109T(2.0GHz/8-Core/70W) 硬盘：20*16TB SATA 内存：3*16GB 网卡：板载2*10GE光口，2*GE电口，2*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) Raid卡：独立RAID卡，支持raid 0/1/10 电源：1+1冗余电源 风扇：4个风扇模组 包含180块 16TB，提供2PB可用容量； ▲硬件资源按照计算资源、存储资源、网络资源分类，业务应用部署在容器上；不同容器业务隔离，并提供独立的虚拟的操作系统运行环境和接口，容器内业务进程不占用系统内存, 提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料,并加盖原厂公章。 ▲支持N+0集群（N≥3），单集群内云节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障时，支持将故障节点上的业务负载分担到其他节点，可在30s之内完成，提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料，并加盖原厂公章。 支持30万路视频注册接入，3000路视频并发转发，支持2Gbps视频存储，2Gbps实况转发。 |
| 异构接入网关 | 异构接入网关，支持异构平台对接，对异构平台的接入管理和接入状态查看。 支持异构下级平台纳管、上级平台推送，支持包含不仅限于国标和T1400协议。 单套异构接入网关支持对接单套下级异构平台，支持1000路摄像机接入。 |
| 交换机 | 提供2台48电口交换机，用于存储BMC管理口接入。 |
| 服务要求 | 含五年质保和原厂安装。 |

### 轻应用开发引擎

#### 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻应用开发引擎 | 1 | 套 |

#### 服务指标要求

低代码应用开发平台提供的开发者服务、沙箱服务、运行态服务，完成从设计与开发、调测与测试、部署与运维、运营等E2E生命周期管理，其中开发阶段与测试阶段可全代码扩展式开发，可与周边系统集成，同时可复用资产市场提供的资产。

（1）一次开发支持多端适配方案

在进行前端开发时，可以同时进行web端和mobile端的开发和预览，在studio视图中可以进行不同画布的切换。同时标准页面的预置组件会自动进行web端和mobile的适配，包括样式和交互方式。

应用于开发一次界面可同时在桌面浏览器和移动端正常展开；高级页面部分，可以单独设置PC和移动端的视图大小；具备移动端和桌面端界面的UI布局自动适配，组件的交互方式自动适配能力。

支持直接发布成微信小程序并支持小程序离线部署

支持开发的APP，一键发布到多端平台；

支持将应用中的前台界面直接发布成微信小程序的能力，并支持小程序离线部署；

应用于一次开发应用同时发布成桌面版和微信小程序版的场景。

（2）构建数据可视化大屏方案

提供可视化大屏构建工具，提供丰富的可视化组件、灵活的数据接入和AI识别页面布局构建能力，支持多屏适配，帮助开发者快速构建和发布专业水准的实时可视化大屏页面。可广泛应用于政府各类业务场景中，例如在城市智能运营中心、应急指挥中心、公安监控中心等部门和机构中发挥着重要作用。它具有日常监测、分析判断、应急指挥、展示汇报等多种功能，在提高科学管理方面发挥着重要作用。

（3）快速编排复杂的协作流程方案

- 端到端页面流编排

将用户交互的前端页面与各种任务之间进行编排，形成一个完整的商业流。

- 支持长流程

步骤之间可以是立即执行，也可以是小时、天、甚至更长时间的间隔，支持SLA期限管理。

- 跨人员的工作流

支持每一步由不同的用户、组串行或并行处理。

- 内部进行调用

BPM可以作为子BPM被其他BPM进行内部调用。在总的BPM中使用“调用活动”元素，可嵌套使用子BPM。

（4）支持开发者通过应用模板来快速创建零代码应用

平台的应用模板市场里将提供企业管理相关的各种应用模板，都是基于零代码模式构建的。开发者可以直接复用这些应用模板来快速创建一个新的零代码应用，再基于已有应用进行定制修改。

应用模板市场即包括零代码应用模板，也包括低代码应用模板。企业内部开发人员也可将自己构建的零代码应用发布成应用模板，供其他业务部门复用。

（5）支持持续沉淀企业自有组件资产

平台可使能企业沉淀自有资产组件，利用已有资产积木式快速搭建应用。资产机制能帮助企业沉淀企业级可复用资产，实现跨部门、跨应用的资产复用，以减少重复造轮子，大幅提高应用开发效率。

本次在政务外网部署一套低代码应用开发平台，支持开发态用户30个，运行态用户200个，需要一台PaaS资源服务器作为硬件支撑，利旧现网资源。

#### 技术要求

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 轻应用开发引擎 | 提供UI构建能力、BPM/Flow/脚本等后端编排能力、企业扩展服务等，支持轻应用、行业应用、大屏应用等各种应用，支持把应用发布到应用包仓库；提供应用的托管服务，包含应用的部署、升级、运维等，对应用的生命周期进行管理。 ▲支持BPM 编排引擎，针对用户交互的流程实现了图形化编排，支持调用流、脚本等系统任务、用户任务、事件发送/等待、排他网关、并行网关等，能够应用在审批流、工单派发等流程的构建。提供截图或官方文档证明，并加盖原厂公章。 支持并发态用户30个，运行态用户200个。 提供软件安装部署、版本升级服务、POC测试、1年远程技术支持和50人天现场支持服务，面向客户自行进行项目的相关开发活动，提供开发技术指导以及问题定位。 |
| 服务要求 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维服务 |

### 政务数字机器人

#### 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行器 | 30 | 个 |
| 2 | 设计器 | 15 | 个 |
| 3 | 管理器 | 1 | 个 |
| 4 | 流程编排服务 | 160 | 人天 |

#### 服务指标要求

##### 3.2.1 政务数字机器人平台

政务数字机器人平台其核心是通过模拟人的操作，替代工作人员完成重复、规则明确的工作内容。打通流程断点、衔接数据孤岛，最终实现工作效率提升。政务数字机器人平台由三大核心系统组成，分别是实现设计功能的设计器、实现机器人运行的助手及用于管理机器人管理中心。

1）设计器：设计器是政务流程自动的编排和实现的工具，是政务自动化引擎平台的核心模块。图形化的录制和设计工具可以帮助用户降低开发成本，支持图形化的拖拉拽和执行脚本间的灵活转换。同时，设计器需要支持XML命令的源码级别的业务流程的编排，深度集成python语言开发，扩展集成各种运行如c#、c/c++、java、VBA和执行脚本等程序；

2）执行器：可单独使用，也可和设计器和管理器一起使用，负责运行开发好的自动化软件流程，完成预期的自动化任务，包括：

1、模拟并增强人类与计算机的交互过程；

2、操作Excel数据、表格、网页信息提取、触发响应；

3、不同系统之间数据的录入、提取和验证等操作。

3）管理器：管理器是政务机器人管理和调试的功能中心。提供集成工作流设计、机器人任务调度、执行器管理、运维和资产管理、平台运行监控等功能，流程自动化实施的大脑。。管理中心需提供了丰富的管理功能，简约的界面展示，便捷的用户操作。通过多种特性保证平台的安全、业务连续性和可信可靠。

##### 3.2.2 场景化流程编排

1. 舆情跟踪机器人

1）化龙巷发帖数据自动采集。按照设定的时间周期，自动启动机器人登录化龙巷网站，全量抓取网站发帖信息。

2）热词匹配及舆情报告生成。提取发帖标题与事先敲定的热词库进行匹配，并统计相关热词的命中次数；根据热词的统计数据，调用政务报告助手，自动生成《化龙巷民意跟踪专报》；

3）热点发帖一键生成待办事项。生成可操作界面，热点发帖及相关待办事项内容呈现。支持人工勾选，对接政务工单管理系统，并一键生成待办事项

2. 基层填报机器人

随着政务系统信息化的建设，一线基层人员日常操作需要登录到多个系统，多系统导致基层人员需要保存管理多个账号密码。日常业务操作管理难，登录耗时。

1） 明确基层办事员填报系统、填报字段及填报数据来源；

2） 自动启动机器人模拟办事员完成3个系统的事项填报。

3. 政务报告机器人

政务工作中，报告办文占据了较大的工作比重。各类报告（日报、周报、月报、专报、简报）需要人工统计数据，分析比对，成文审批，往往耗费了大量的人力。例如，在疫情期间需要报送大量的疫情简报供领导决策，数据的准确性、报告的时效性也是影响报告决策的关键因素。

主要功能：

1）数据管理。数据管理包括指标集管理、采集任务管理

2）报表管理。报表管理包括新建模板、模板库管理、报表库管理

3）报告管理。报告管理包括报告模板管理，报告生成管理，报告套红管理

政务报告生成作为通用的服务能力向智慧城市相关部门开放，实现政务报告办文自动化，提升政务报告办文效率。

#### 技术要求

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 政务数字机器人 | 提供数字机器人流程自动化、流程编排等技术进行各种政务流程自动化设计。平台包含： 1. 数字机器人管理中心-高级版授权 1个。管理中心负责管理、调度、监控机器人的日常操作； 2. 数字机器人设计器授权15个。设计器是业务流程设计开发工具，供流程编排开发者使用。根据现有流程需要，1个流程配备1个机器人。 3. 数字机器人执行器（无人值守）授权 30个。数字机器人执行器，配合设计器和机器人管理中心，按照已编排的自动化作业流程完成机器人流程执行。 ▲管理中心支撑ARM版本的部署；执行器支持麒麟V10以上操作系统（提供功能截图或产品说明文档证明材料，并加盖原厂公章） 本次根据业务需求内容，使用机器人设计器工具，实现舆情跟踪机器人、基层填报机器人、政务报告机器人等业务的流程自动化开发： 提供2人天专家现场培训服务；对客户自行进行的项目相关开发活动，提供远程开发技术指导。 |
| 服务要求 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维服务 |

### 数字建模平台

#### 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字建模平台 | 1 | 套 |

#### 服务指标要求

##### 4.2.1平台整体框架

自主建模工具平台的建设在技术选型上遵循“先进成熟、稳定高效、安全可靠”的原则，基于分布式、云计算、大数据等技术进行建设，实现各级业务数据、社会数据、互联网数据等各类信息的纵横联通、共建共享、深度融合。采用组件化建设模式，为平台的应用提供统一标准化环境下的组件化建设支撑，实现实战需求的快速开发响应、应用快速部署，满足用户个性化业务需求，有效解决业务系统建设缺乏继承性、建用脱节、适应性差等问题。

##### 4.2.2 模型数据管理

数据建模平台的根本是数据资源，通过对各类政府部门、公共服务机构、其他社会信息甚至互联网数据资源的调研、梳理、采集与分析，结合大数据分析的需要，在原有数据治理平台的基础上，丰富数据来源，建立统一的数据分类体系，并遵循统一的技术标准，进一步完善跨部门信息数据资源使用体系，通过临时数据上传和数据采集以及快速映射的方式，丰富本平台可以快速应用的数据；同时可以根据业务需要灵活调整数据分类，设置数据等级，建设数据字典等，建设成种类丰富、内容完成、准确权威、动态鲜活的政务基础资源库。

###### 4.2.2.1 建模数据接入

在原数据平台的基础上，提供临时文件上传和数据库接入能力，解决用户在临时性数据分析时的数据上传和接入的需要，具体包括单文件上传、批量ftp文件上传、接口类型数据接入、关系型数据库接入、大数据平台数据接入等方式。

单文件上传

由于社会外采数据和共享数据来源零散、不定时更新、并且数据格式和数据完整性要求较高，系统需要提供对数据文件的批量导入功能。例如临时存放在Excel或CSV格式的数据文件。其中相关的数据包括社会外采信息、互联网信息、共享信息等。

此方式适合移动数据采集等，无法直接通过网络进行数据的对接，需要通过文件数据的方式导入。

系统模板导入，系统提供定向的数据源导入功能。为了提高每类数据的采集规范化与统一性，系统提供模板下载功能。所有用户都通过技术管理员制定的数据存储模板格式，进行数据采集存放。系统提供数据文件的一键上传永久存储功能。

自定义模板导入，为了增加数据批量导入的灵活与随意使用性，系统提供了自定义Excel模板导入功能。此应用支持同步新建模板并进行数据导入。在数据导入的过程中，能够智能的进行数据列矫正，数据列自动匹配。数据导入与模板创建同步进行，给用户的使用带来无尽的体验。

关系型数据库接入

当用户在使用数据建模平台进行数据分析时，部分特有数据需要通过数据库进行直接接入和采集时，平台提供关系型数据库接入方式，进一步丰富数据资源池数据，其中关系型数据库表的数据采集，包括Oracle、Sql Server、MySQL、达梦等行业主流数据库的采集。

1.通过数据源管理，配置数据库表的数据源链接信息，包括数据库的类型、IP地址、端口号、数据库的用户名和密码。实现对数据库表源的统一管理。

2.通过接口管理，配置数据库表的接口属性信息，包括表所属的业务名称、表的结构属性信息、待采集的表名等，实现对数据库表接口的统一管理。

3.通过接口适配，适配多种主流数据库表的出库和入库。

4.通过任务管理，配置数据库表的采集任务，包括源和目标，调度周期，匹配平台相应的数据库适配器，实现数据库表的抽取，并把数据装载到目标位置中。

既有平台数据映射

根据既有的大数据平台中已经治理后的数据，平台需要提供对底层数据资源数据映射功能，存储与大数据平台中的既有数据无需进行抽取，直接以映射的方式进行数据接入，方面用户在数据分析时直接调取和使用，减少数据重复接入和治理的工作，同时将已治理好的数据进行字段对应、字典对应和数据表名称对应。

实时数据接入

实时数据的接入，能够最大化的增加数据建模的及时性和精准性，平台需提供实时数据接入的能力，为数据分析及时性要求较高、智能预警、专题应用中提供实时数据的支撑，平台需提供页面简洁、角度简单、稳定高效的实时数据接入功能，以低代码的方式提供给数据管理员。

接口数据接入

针对部省级下发的接口数据，平台需提供接口数据的接入能力，完成对省部级数据接口服务的对接和开发，同时完成接口数据的本地化处理，方便用户在数据建模以及场景编排中进行随时调用，进一步扩大数据的使用宽度。

数据管理员通过选择大数据平台中需映射的hive库、数据表，完成数据字段的手动矫正，设置完成主键后将现有数据池中数据与数据建模平台进行关联。

###### 4.2.2.2 建模数据管理

信息资源目录建设，遵循稳定性、关联性、标准性、精简性、统一性的原则，通过对信息资源进行规范和分类，帮助资源使用者（用户和数据管理员）快速准确掌握信息资源的基本概况，发现、定位、使用所需要的信息资源。

建模数据编目

数据资源目录的建设，首先要对各用户提供的共享信息资源进行分析，理清共享信息资源的目录结构和资源之间的相互关系，根据信息内容的属性或特征，将信息按一定的原则和方法进行区分和归类，并建立起一定的分类体系和索引，最终保证资源编目命名简洁明了，对应数据准确无误，服务调用简单易用，从数据质量和性能上满足信息使用者需求，平台需提供对权限内的数据表提供查看、移动、删除、编辑、追加、清空等能力。

建模数据预览

通过数据抽取至大数据平台的数据，支持数据预览，即席查询数据，统计查看数据整体情况。

建模数据共享

用户上传的数据可以进行分享，允许其他人员进行查看和使用，同时也可以使用其他人员共享的数据。

建模数据授权

根据用户的级别不同，设置不同数据保密级别，级别低的用户需要进行数据授权申请，有效的管理数据的安全。

建模数据字典

通过抽取或上传的数据中，存在数据字典为数值或字母代替，需要进行业务字典翻译，方便用户在使用数据时能够更好的理解。

##### 4.2.3 智能模型工厂

模型是大数据分析与价值挖掘的关键组成元素，如何快速高效的构建模型以及复用模型是大数据价值能否充分发挥的关键因素，也是数据建模的重要手段，智能模型工厂实现了模型构建、模型调度和模型的统一管理，模型工厂依托可视化“拖、拉、拽”的能力实现零代码建模，同时对于所有的模型均可以在平台中进行共享、公用，具备相应权限的人员能够看到模型的数据信息，不具备权限人员只能看到模型的构建思路，针对共享的模型可以选择复制克隆。

通过对原由大数据建模平台的升级，智能模型工厂为各部门大数据的综合应用提供基础模型分析工具，支持基于模型工具进行组件扩展和二次开发。该组件支撑用户开展部门数据综合分析、应急联动等深层次处理应用，同时支持系统与用户现在系统的对接。智能模型工厂包括数据预处理、基础建模组件算子、高级建模组件算子、模型资源管理、模型任务调度管理、智能模型服务等。

###### 4.2.3.1 数据预处理

1.数据预处理

针对结构化数据，既包括来自各业务系统的数据，又包括通过请求服务等从部、其他省市获取的逻辑数据，同时也包括：通过数据交换来的各类社会资源数据等。

将以上所有结构化数据进行按照后续使用习惯进行分类，同时根据专题类数据进行按照不同专题进行数据清洗，例如：建立实有人口数据专题，将融合到系统内的所有人口数据进行清洗，抽出本地户籍人员且在本地有实际获得轨迹的人口；未在本地户籍中且在本地经常活动的未死亡人员，将该类人员进行专题化管理，方便研判用户在使用数据时，能够快速进行建模分析。

2.清洗工具

根据业务的不同，清洗工具包括常用的数据处理基本能力，主要包括：字符串替换，按位数截取，按内容截取，左截取，右截取，拼接，正则表达式过滤，算术运算，首尾去空格，取正百分比负百分比，星期几，保留小数点，补空格，身份证校验，身份证15位转18位，自定义SQL，输入值，日期加减等。结合业务建设并形成各种数据清洗算法包，将该类清洗包进行封装后，方便同类操作或逻辑能够快速使用。支持例如：建立15位身份证转18位身份证业务包，能够在新的数据使用时，随时调用该算法包进行身份证转换；建立美元、欧元、日元等转换人民币的汇率转换业务包，该类业务包能够直接方便后续使用时进行调取。

###### 4.2.3.2 基础建模组件算子

基础建模组件算子的核心功能构成由结果集操作组件、自定义条件过滤组件、关联碰撞分析组件、分组统计分析组件、高级分组统计分析组件、偏差分析组件等。其中关联碰撞分析中包括对数据集的交集分析、合并结果集分析、差集分析、自连接分析。自定义条件过滤中包括对结果集的二次过滤，函数有等于、小于、大于、区间、模糊查询、精确包含、精确不包含、模糊包含、模糊不包含、自定义正则表达式、字符串截取等函数库。丰富并可扩展的使用手段让分析数据变得简单易操作。

采用互联网思维大数据技术，通过可操作的可视化、流程化、组合方式建立比对模型，实现数据资源的过滤查询、条件碰撞、交集比对、频次分析、数据合并、分类统计、条件过滤等操。

1.结果集操作组件

添加分析结果集支持各类业务数据，包括Excel、CSV、Oracle、MySQL等格式的数据衔接。

生产结果集组件支持以下功能：

支持选择模板数据源、可以针对该数据源自定义条件、自定义结果列，生成结果集，建的同时支持数据的预览；

支持一键对数据源生成结果集；

结果集以图标形式显示，支持查询数据，并将数据导出到Excel；

支持对结果重命名，并查看生成逻辑操作；

支持将结果集自动生成模板表。

支持将结果集推送到Oracle数据库

2.比对过滤分析组件

比对过滤分析主要的使用场景在于数据集的二次查询过滤，里面涵盖强大的函数库操作，使用者可按照条件规则使用平台对就的函数即可完成复杂的查询过滤操作，无论易用性还是实用性都很直观。比对过滤组件具有以下功能：

可对已生成数据源进行条件过滤（字段等于、精确包含、精确不包含、大于、小于、区间、截取范围、模糊不包含、长度等于等函数对条件进行筛选；

过滤同时支持组合排序与取前N条样本数据功能。

3.关联碰撞分析组件

关联碰撞分析支持两个结果集的交集、并集、差集、自连接等操作算法，可自定义比对条件列、自定义结果集的显示列信息。通过灵活的配置达到使用者的要求。关联碰撞组件具有以下功能：

支持从窗口中选取两个结果集进行关联，支持自动生成第三个结果集；

比对算法支持交集自连接、交集、并集、差集；

比对条件支持可配置列；

生成结果集可支持从源结果集中进行配置；

支持关联结果数据预览。

4.分组统计组件

分组统计功能可以对数据集进行自定义条件、自定义分组字段、组数据求和/求平均等操作，自动生成分组数量列，支持数量升序、降序排列，秒级响应。

分组统计组件具有以下功能：

支持点击结果集进行分组统计，可按过滤条件、分组字段进行设置；

可定义分组后升序、降序方式；

支持对分组后数据的可扩展计算函数支持，例如汇总、均值等；

支持分组后显示前N条记录；

支持分组后对相应字段计算比例。

5.高级分组统计组件

对结果集进行分组统计，并且可在此使用比对过滤中的函数库，自定义分组字段，自定义排序字段，自定义分组聚合字段，自定义列与列的计算算法，自定义每组显示前N条数据。

高级分组和普通分组的区别在于，高级分组会把符合分组字段的结果依次展示出来。选择分组字段进行分组。

高级分组统计组件具有以下功能：

支持分组后对相应字段计算比例；

支持多字段组合分组，多字段组合排序，支持分组的同时带出所有字段信息；

支持按排序取每组前N条功能；

支持分组的同时对字段做聚合操作（求和、求平均）。

6.偏差分析组件

两个结果集可以做偏差分析，可自定义偏差分析的字段，自定义偏差分析的条件、自定义偏差显示的结果集列、支持取正偏差、负偏差、绝对值偏差。偏差分析组件支持两数据源关联比对同时，做时间或者数值类偏差计算（正、负、绝对值）。

设定一个差距范围，然后对两个字段中的每一项分别求差，求差结果符合这一范围的即满足条件。例如：字段1中的每一项分别和字段2每一项做比较，符合偏差设置条件的会出现在新的结果集。

###### 4.2.3.3 高级建模组件算子

在海量数据基础上，通过大数据分布式处理和计算技术，结合机器学习算法，实现大数据挖掘分析的机器自学习。机器学习随着大数据时代的来临，应用场景越来越多；近年来的分布式系统和硬件水平的急速提升，也方便了一些以前只能在超算上使用的复杂算法可以方便应用于行业领域，平台需提供一套完整的机器学习算法套件，满足用户在日常分析中对机器学习的使用需求，在页面操作上以流程化的方式，实现机器学习算法的快速应用，同时提供算法的推荐能力，减少用户使用成本。

1.支持有监督学习算法

有监督学习，通过已有的训练样本（即已知数据以及其对应的输出）去训练得到一个最优模型（这个模型属于某个函数的集合，最优则表示在某个评价准则下是最佳的），再利用这个模型将所有的输入映射为相应的输出，对输出进行判断，也就具有了对未知数据进行预测的能力。类比，在人对事物的认识中，我们所见到的景物就是输入数据，对这些景物的判断结果（是事物a还是事物b）就是相应的输出。有监督学习包括分类算法、回归算法等。

分类算法是在一群已经知道类别标号的样本中，训练一种分类器，让其能够对某种未知的样本进行分类。分类算法属于一种有监督的学习。分类算法的分类过程就是建立一种分类模型来描述预定的数据集或概念集，通过分析由属性描述的数据库元组来构造模型。分类的目的就是使用分类对新的数据集进行划分，其主要涉及分类规则的准确性、过拟合、矛盾划分的取舍等。分类算法包括：逻辑归回、和伯努利朴素贝叶斯算法。

回归算法是统计学中最有力的工具之一。回归算法用于连续型分布预测，针对的是数值型的样本，使用回归，可以在给定输入的时候预测出一个数值，这是对分类方法的提升，因为这样可以预测连续型数据而不仅仅是离散的类别标签。回归算法包括：线性回归、决策树、XGBoost算法。

2.无监督学习算法

无监督学习，则是另一种研究的比较多的学习方法，它与监督学习的不同之处，在于事先没有任何训练样本，而需要直接对数据进行建模。

聚类分析又称群分析，它是研究（样品或指标）分类问题的一种统计分析方法，同时也是数据挖掘的一个重要算法。将物理或抽象对象的集合分组成为由类似的对象组成的多个类的过程被称为聚类。由聚类所生成的簇是一组数据对象的集合，这些对象与同一个簇中的对象彼此相似，与其他簇中的对象相异，在许多应用中，一个簇中的数据对象可以被作为一个整体来对待，聚类分析中主要是Kmeans算法。

###### 4.2.3.4 可视化模型构建

智能模型工厂具有整套的流程化建模模版，具有从构建模型、搭建模型任务、模型发布到模型评价的一套完整流程，实现面向非技术类业务用户的可视化自定义数据应用建模能力，用户可以自主应用授权范围的数据通过使用可视化建模工具实现建模满足所需的业务数据加工、分析需求。

1、选择数据源

平台提供确定需要进行分析的主要数据源，包括授权的数据源、上传的数据源等，根据业务需要，使用人员将所需数据拖拽至建模池中形成结果集。

2、数据关联碰撞

采用自定义建模工具对海量的结果集进行广泛的交叉关联碰撞，快速生成所需的数据集，所见即所得，实现海量数据的深度挖掘和分析研判。

###### 4.2.3.5 模型资源管理

模型资源管理用于对模型成果进行检索、编辑以及发布，可将本地模型进行发布为公共模型。模型资源目录即通过相应分类便捷化管理系统模型的工具，能够用于管理数据关联可视化建模和关系网络可视化建模工具构建的数据模型，系统中将所有模型分为本地模型、公共模型、协作模型进行管理，可将本地模型进行发布为公共模型。

模型检索：自定义模型检索，支持按年、按月或指定日期查看模型。

模型编辑：新增模型、编辑模型、浏览模型、模型导入导出、模型删除。

个人模型：个人模型针对创建者使用，创建者通过我的模型功能进行管理。创建者可以将自己认为经典的模型修改为公共模型，向整个平台的使用者共享。

公共模型：公共模型包含了所有创建者共享的经典模型，支持将公共模型克隆成我的模型，并进行编辑使用。

###### 4.2.3.6 模型任务调度管理

平台需提供模型任务调度管理功能，针对不同的业务模型，能够完成定时调度与统一监控和查看，包括执行控制、定时配置、查询执行进度和参数配置。当有源数据更新时，触发模型运行，实时同步运行所有相关模型。

模型执行全程可控，及时清晰的展示模型执行进度和错误预警，能够根据运行日志查询系统报错原因。模型执行后，可查看每个节点的结果集和执行日志。系统支持通过快捷操作栏调整模型执行状态、修改定时规则、设置步长、查看执行进度以及删除周期任务等。

状态设置：支持一键设置模型任务的执行与关闭。

规则设置：系统操作栏“修改规则”功能支持按分钟、小时、日进行模型调度，支持自定义设置执行间隔时间。

设置步长：系统操作栏“设置步长”功能支持模型执行步长设置，步长单位用户可根据模型执行需求选择年、月、日、时、分。

执行进度：快捷查看模型执行进程百分比。

删除：支持对模型任务的一键删除。

###### 4.2.3.7 智能模型服务

基于业务需要构建的智能模型，通过设置完成定时调度执行后，定期会生产结果数据，相关结果数据需要以快捷多样的方式对外提供服务，帮助用户与外部门或系统间进行快速链接，包括发布查询页面、数据导出、数据库推送、生成数据接口等方式。

1.发布查询页面

支持发布模型结果集，通过链接快速查看模型推理结果；支持编辑/删除模型发布内容；发布的查询页面链接可以直接与其他业务系统进行调用。

2.数据导出

支持建模分析结果快速导出，导出时可以自定义选择导出条目，支持Excel或CSV的方式导出。

3.数据库推送

支持对模型生产结果集，进行推送数据库的方式进行与其他系统进行互相调用，推送的数据库类型包括Oracle、MySQL、SqlServer、Hive等主流数据库，提供对数据推送的情况进行展示，包括推送的目标数据库、数据量、推送时间等。

4.数据接口管理

提供对模型结果集进行接口发布、接口查看，接口编辑等功能。

##### 4.2.4 智能模型共享（库）

本次大数据模型平台的建设，不仅弥补本地化数据建模分析能力，同时可以有效的学习和借鉴全国其他地市的优秀经验，要求在智能模型共享（库）中预置模型300个以上，可以方便用户直接学习和克隆，最快形成数据侦查思维。

###### 4.2.4.1 模型共享发布

每一个数据模型，都凝结了用户对一个业务条线的深刻理解与数据思维，对各级部门来说，都是经验积累与知识财富。政府业务非常注重传承与积累，这些积累只有适当推广、不断进化，才能发挥出最大价值。

本方案从业务需求出发，设计数据模型的共享功能，用户把经过深思熟虑、验证有效、自己满意的数据模型主动共享，让其他用户或异地用户有学习、指导的机会，才是数据价值的最佳体现，更是数据建模的智慧升华。

智能模型共享，实现数据模型的共享管理，同时对这些模型进行分类、检索、展示与评价。

###### 4.2.4.2 共享模型管理

对平台上各地市联网用户共享的模型，进行管理与学习参考，主要包括与以下功能。

###### 4.2.4.3 共享模型查询

查看模型摘要，包括：创建时间、创建人、所属单位、所属分类、相关标签等；

查看模型内容：共享模型的图文说明，包括建设背景、意义、模型思路、使用数据源、发挥成效、战果等进行详细说明。

###### 4.2.4.4 模型分类检索

支持自定义模型检索，包括按年、按月或指定日期查看模型；或者按知识模型、种类、标签等关键字进行分类检索。

- 模型收藏与克隆

用户感兴趣的共享模型，可收藏或克隆到本地学习参考。

- 共享模型评价

平台提供针对共享模型的评论与评价功能，每个用户都能对感兴趣的模型，积极留言评论、各抒己见。

模型评价，对高质量的模型，是更多的认可与激励；对稍差的模型，是反省与鞭策。

- 模型发布与共享

用户自我认为满意的数据模型，或者已初具战果的模型，可自主发布共享。

选择自己的模型，完善模型说明文档，选择模型所属标签、价值点、种类，进行发布，发布到知识共享页面。

发布成功，模型进入共享目录，可供其他联网登录用户学习参考，评价与评论。

##### 4.2.5 模型数据可视化展示

数据可视化展示是基于底层数据源及模型工厂提供的模型资源，内置丰富的可视化图表组件及主题模板等呈现方式，开放丰富的样式配置参数项，提供拖拽式页面布局及页面快速发布能力，通过可视化手段将多维度数据进行统一整合、处理和集成，使非专业的工程师也能通过图形化的界面轻松搭建专业水平的可视化主题功能应用。

###### 4.2.5.1. 基本管理

1.我的报表管理

呈现在角色权限范围内的所有报表，支持报表快速查看，支持搜索功能。支持对发布的报表进行权限范围控制。

2.布局管理

管理报表布局模板分类，支持将编排的页面保存为自定义布局。

大屏整体布局要在大屏的两侧预留出区域和值班领导、值班用户区域，用于显示今日信息统计、主要预警信息和今日带班领导、值班用户信息，大屏中间部分则根据业务主题定制多个窗口，形成大屏布局。数据来源于大数据分析研判，带班领导和值班用户可采取人工录入的方式。

3.主题管理

管理样式主题分类，支持多套平台皮肤切换，系统自带多套风格迥异的页面主题，一键就可以改变整个页面的整体风格。

###### 4.2.5.2组件库管理

1.Web交互/功能组件

随着信息技术的不断发展，Web前端技术也取得了长足的进步，丰富炫酷的效果已经能在浏览器上实现。系统使用了Echarts2/3/4、D3.js、Three.js等框架，以及SVG、Canvas、CSS3、WebGL等原生技术，构建了强大的图表组件库，具备多样化的数据表现能力，除具备展示统计分析数据的统计图形以外，还具备展示关系型数据、层级结构数据的多种图表组件。

组件包括：文字、文本编辑、按钮、下拉框、单选框、复选框、时间组件、矩形组件、开关组件、超链接组件、树组件、表单容器、Tab容器、查询容器、图片、菜单、水球图、iframe容器、胶片容器、进度条、日历图、视频组件等。

2.基本图表组件

组件包括多种条形图、柱状图、矩形图、折线图、混合图、面积图、柱状堆积、折线堆积、面积堆积、条形堆积、表格、玫瑰图、嵌套饼图、仪表盘、大规模气泡图、标准气泡图、力导向关系图、旭日图、多个矢量地图等。

3.样式类组件

组件包括矩形、线条、贝塞尔曲线、边框、画笔、装饰、矢量图标、天气组件等。

2.5D/3D组件

提供2.5D饼图、2.5D柱状图、2.5D柱状堆积图等。

###### 4.2.5.3 UI编排

1.页面视图管理

支持对编排的报表页面进行复制、顺序调整、重命名功能。

2.页面设置

设置页面的名称、主题、背景、布局模板、刷新频率、是否适应分辨率。

3.拖拽式自由编排

提供自由拖拽式编排的画布，只要动动鼠标，就可以将任意图表在画布上进行任意摆放。

可视化系统中，在组件的数据配置页面，在多维数据分析一体化工作台中，用户可以任意选择数据模型中的任意维度、度量进行自主拖拽分析。同一个模型中，所有的数据已经关联在一起了，这就决定了多维及时分析的自由度。同时，在一个页面就能进行数据模型选择、维度指标选择、图表选择、图表样式设置、数据预览。

4.数据模型选择

当某个组件需要展示数据时，就需要选择其要用到的数据模型，并配置维度、度量以及图例。

5.多层钻取

在数据配置时，支持自由创建维度间的层级关系，构建维度分级。将具备层级的维度应用到相应图表上，即可实现自动多层钻取能力，逐层分析和查看各种数值情况，还能自由地返回上级。并且，可以通过组件的事件机制，实现更加灵活的自由跳转下钻、联动下钻。

6.灵活的组合过滤

系统提供以条件过滤的方式进行多维切片、切块分析。条件过滤可以应用到任意一个维度，即使该维度没有被用在图表上进行分析，增加了过滤的宽泛和强大性。过滤条件支持：大于、小于、大于等于、小于等于、包含、不包含、不等于、等于等各种条件判断，同时，每个条件判断支持采用逻辑表达式的方式组合，形成强大的过滤模型，满足各种切片和切块需要。

###### 4.2.5.4 报告查看

通过对可视化组件的灵活运用，直观的搭建可视化大屏效果，提供统一的报告查看入口，用于查看系统实战场景报告，平台提供树状显示以及图标显示两种报告视图。

###### 4.2.5.5 业务大屏定制服务

对基础数据和模型分析出来的数据，选择合适的表达形式，进行直管的展示。提供三年不少于6次的可视化定制服务。

##### 4.2.6 跨部门模型协作

国内各地政府部门近年来建设完成各种数据生产平台或系统，同时大量采集社会面数据用于业务开展，在公共安全及社会治安方面发挥着重要作用。但因政府部门数据安全要求极高，虽然同属政务专网，仍有大量地方性数据、数据应用成果不能跨区域共享，特别是市和区之间，遇到案件协查等情况，传统协查流程要经历层层申请审批，效率较低。

近年来公众出行日渐频繁，跨地市工作、生活大量增加，经济活跃地市流动人口常超过常驻人口，日常勤务处理暂住人口、流动人口、寄住人口占据大部分工作时间。

基于大数据的跨部门数据分析，及时处理跨部门数据碰撞比对，建模基层勤务，变得越来越重要。

###### 4.2.6.1 模型协作流程

1、技术路线

跨域模型协作，涉及大数据跨部门碰撞，技术示意图如下：

地市A用户因业务需求进行数据建模，需要地市B数据协作时，向地市B申请共享目录资源，地市B收到请求，依据数据敏感性给与配合，地市A数据通过加密通道与B地数据进行算法碰撞，返回结果，协作成功。

2、数据安全

基于现有政务网络安全保障的前提，平台注重政务内网数据的传输安全，跨域模型协作过程中，不同节点间数据碰撞加密通道采用区块链、多方安全计算、联邦学习等先进、权威的信息安全技术手段，保障政务内网数据安全与传输安全。

###### 4.2.6.2 模型协作功能

跨域资源互助

通过跨区域的协作模型建模，用户能够将异地优秀的共享模型包含的技战法学习加入到本地数据研判中，实现本地技战法与异地技战法融合，在业务应用层面实现跨区域协同作战。

同时，关联异地数据和本地数据，进行自动化融合关联分析或者采用统计分析和机器学习算法和模型进行深度分析；适用于研判对象较多、关系较复杂的案（事）件分析研判，以及基于全量数据的事前预警预测和疑似行为发现，从而充分发挥数据价值变现。

跨域资源查询

异地用户共享的数据资源与模型资源，本地用户可方便查看，并检索查看本地碰撞成功的数据资源和模型资源的详情，包含不限于跨域资源名称、协作地市、协作模型、是否限定字段碰撞、产生结果集数量等节点数量。

跨域资源统计

跨域资源统计，查看共享的跨域资源和本地资源的百分比，展示已使用和剩余资源的数量。

模型结果集分享

用户根据业务需要构建的数据实战模型，运行结果集可与跨地域用户进行全面分享或指定用户分享。

为保障数据安全，本地用户分享的结果集，数据内容存储在本地，异地用户未经许可仅可查看目录结构及十条以内脱敏样例数据，用于数据建模时参考借鉴。

##### 4.2.7 系统管理

系统管理模块主要功能包括组织机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、日志管理以及平台培训教学模块。

###### 4.2.7.1 组织机构管理

在权限系统中，所属组织机构与用户相关联，既是用户的一项属性，代表用户的归属，同时也可作为用户分配相应权限的依据之一。

管理者可以根据实际情况对各地区组织机构的名称、代码、地址、机构分类等基本属性进行配置和维护，同时也可指定其所属上级机构和所领导的下级机构。构建好的组织机构能够以树形结构完整、清晰地展示应用超市系统的用户来源，便于管理者对用户进行统一管理。

###### 4.2.7.2 用户管理

系统管理员可以通过用户管理功能完成添加用户、修改用户信息和删除用户等基本操作。结合用户所属组织机构、所属角色等信息，可以进一步对用户进行分类，生成用户列表，利用多条件搜索功能，快速定位用户，全面掌握用户信息。

###### 4.2.7.3角色管理

采用基于角色的访问控制（Role-Based Access Control），在RBAC中，系统的权限与角色相关联，用户被赋予适当角色而得到这些角色的权限。系统中管理员可以完成以下操作：

创建、删除角色，并为角色添加相应附加信息。

配置角色权限，即该角色下用户可使用的应用超市功能和资源。

为用户分配角色，同时赋予用户该角色所拥有的权限。

通过以上三个步骤，即可完成系统角色的统一管理，达到由角色控制用户权限的目的。

###### 4.2.7.4 权限管理

根据实际需要合理、便捷地控制用户所拥有的权限是权限管理的最终目的。权限管理包含两方面内容：功能权限和数据权限。

功能权限，指用户能够使用哪些应用以及在进入应用后能够操作哪些功能模块，未授权的应用及模块将不会开放给用户使用。

数据权限，指用户在使用超市各应用时所能使用的数据范围，未授权或被屏蔽的数据将不能被获取和使用。

管理员可以针对不同角色的性质为其分配不同的功能和数据权限，进而对角色对应的用户权限进行统一管理。

###### 4.2.7.5 日志管理

用户查看平台操作日志、数据日志、异常日子以及用户日志。

### 政务云扩容

#### 服务清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SSD存储节点服务器 | 15 | 台 |
| 2 | OBS对象存储（2PB） | 6 | 台 |
| 3 | 存储节点存储接入交换机 | 2 | 台 |
| 4 | 存储节点管理接入交换机 | 2 | 台 |
| 5 | BMC交换机 | 1 | 台 |
| 6 | 云基础架构规划设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 7 | RDS计算节点 X86 | 13 | 台 |
| 8 | Redis计算节点 X86 | 2 | 台 |
| 9 | DRS服务 | 1 | 项 |
| 10 | 容器软件收取 | 1 | 项 |
| 11 | RDS for MYSQL许可 | 472 | 个 |
| 12 | RDS for MYSQL许可 | 1000 | 个 |
| 13 | Redis软件授权 | 1024 | 个 |
| 14 | ROMA-技术支持订阅式服务 | 1 | 项 |
| 15 | 云基础架构规划设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 16 | 云数据库规划设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 17 | 云主机计算资源 | 25 | 台 |
| 18 | 云主机SATA存储存储 | 4 | 台 |
| 19 | 管理接入交换机（扩容） | 2 | 台 |
| 20 | 业务接入交换机（扩容） | 2 | 台 |
| 21 | 存储接入交换机（扩容） | 2 | 台 |
| 22 | BMC交换机 | 1 | 台 |
| 23 | 用云支持服务 | 1 | 项 |
| 24 | 运维服务-专享 | 1 | 项 |
| 25 | 云基础架构规划设计与实施服务 | 1 | 项 |
| 26 | 物理机接入区接入交换机 | 2 | 台 |
| 27 | 物理机接入区汇聚交换机 | 2 | 台 |
| 28 | BMC交换机 | 2 | 台 |
| 29 | GPU服务器 | 5 | 台 |
| 30 | 英伟达T4卡 | 40 | 张 |

#### 服务指标要求

##### 5.2.1 计算存储资源扩容

计算服务能够提供弹性云服务器、裸金属服务器、镜像及弹性伸缩等计算相关资源，可以使用户可以在几分钟之内迅速地获得虚拟机设施，并且这些基础设施是弹性的，可以根据需求进行扩展和收缩。

云平台需要支持根据业务应用的不同特点分配不同的计算资源，计算平台需要和管理平台联动实现对虚拟计算资源的部署和分配。

根据需求分析章节中计算存储资源需求部分，本次需在政务外网区扩容25台计算节点。服务器采用市面主流X86服务器，每种服务器能够提供的资源如下：

X86计算服务器的配置为：2颗英特尔至强5220R CPU(主频2.2GHz，每个处理器24核)，线程核数量为2×24×2=96，配置768GB裸内存。考虑虚拟化以及系统开销，单台计算节点可提供不少于80个线程核和768×0.95≈729G内存，25台计算节点总计可提供不少于2000个线程核和18240G内存。在处理器虚拟核及物理核换算过程中，需考虑虚拟化复用比（超分比）。虚拟化复用比主要指计算虚拟化中的物理CPU和vCPU之间的换算关系。按照1：3超分，可提供不少于6000vCPU和18240G内存的计算资源。主要用于分配虚机承载一网统管各类应用，并保障系统运行流畅。

每台计算节点服务器配置6个10GE光口和1个GE电口，其中2个10GE光口用于业务访问，其中2个10GE光口用于连接分布式存储，2个10GE用于管理数据交互，1个GE电口用于设备带外管理。

云硬盘是一种基于分布式架构的，可弹性扩展的虚拟块存储设备。可以在线进行操作，使用方式与传统服务器硬盘完全一致，可以对挂载到云服务器上的云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。同时，云硬盘具有更高的数据可靠性，更高的I/O吞吐能力和更加简单易用等特点，适用于文件系统、数据库或者其他需要块存储设备的系统软件或应用。

云硬盘支持分布式存储和集中式存储，并通过选择不同SLA的EVS服务实例满足不同业务应用的需求。块存储资源池由资源池管理系统和基础设施组成。

在资源池管理系统中每个Tier可以由多个来自不同厂家不同存储设备的存储池构成，块存储Tier指定了可以创建哪种类型的卷，管理员可以创建、删除、修改块存储服务等级。

资源池管理系统能够实现逻辑层面的块存储资源虚拟化。块存储资源虚拟化是通过将不同厂商、不同型号的存储设备接入到系统中，对存储设备上的存储池按照一定规则（性能/保护能力等）进行分组，组成不同的块存储资源池。进行资源分配时，只需要在这些块存储资源池中申请块存储服务，不用再关注不同存储设备的操作差异。

本次需求扩容650T SATA HDD分布式块存储，本次扩容4台存储节点，单节点配置36块6T SATA HDD盘，建设数量测算如下：

（1）实际可用存储需考虑一定元数据部署和单位换算等消耗、硬盘性能和EC保护机制，则实际可用存储容量计算公式为：

可得容量=（节点数量*节点硬盘数量-3（ZK盘））*单盘容量*90%*冗余利用率*(1-DIF特性消耗)*重删压缩比1.4/(1.024^4)(进制转换)，其中DIF特性消耗：主存为HDD时1.5%，主存为SAS/SATA SSD时5.8%，主存为NVMe SSD时0；

（2）采用EC技术，按照4+2模式进行规划，综合利用率则按照67%估算，每台块存储服务器可提供的可用存储容量为：36×6×0.9×0.67×（1-0.015）×1.4×(1.024^4)≈163T。

（3）政务外网业务区需650TB SATA块存储。

则：SATA块存储服务器建设数量为650/163≈4台。

同理, 本次需求扩容500T 的SAS SSD分布式块存储，本次扩容15台存储节点，单节点配置12块3.84T SAS SSD盘，建设数量测算如下：

（1）实际可用存储需考虑一定元数据部署和单位换算等消耗、硬盘性能和EC保护机制，则实际可用存储容量计算公式为：

可得容量=（节点数量*节点硬盘数量）*单盘容量*90%*冗余利用率*(1-DIF特性消耗)*重删压缩比1.4/(1.024^4)(进制转换)，其中DIF特性消耗：主存为HDD时1.5%，主存为SAS/SATA SSD时5.8%，主存为NVMe SSD时0；

（2）采用EC技术，按照4+2模式进行规划，综合利用率则按照67%估算，每台块存储服务器可提供的可用存储容量为：3.84×12×0.9×0.67×（1-0.058）×1.4×(1.024^4)≈33.3T。

（3）政务外网业务区需500TB SSD块存储。

则：SSD块存储服务器建设数量为500/33.3≈15台。

每台分布式存储服务器配置6个10GE光口和1个GE电口，其中2个10GE光口用于前端业务访问，其中2个10GE光口用于后端存储内部组网，2个10GE用于存储集群管理，1个GE用于设备带外管理。

因此需配置2台业务区业务接入交换机，2台业务区存储接入交换机，2台业务区管理 接入交换机和1台BMC接入交换机。

##### 5.2.2 分布式缓存服务

分布式缓存服务是云平台提供的一款内存数据库服务，兼容了Redis，可提供即开即用、安全可靠、弹性扩容、便捷管理的在线分布式缓存能力，满足用户高并发及数据快速访问的业务诉求。

考虑分布式缓存服务在大型云平台使用日渐普及，合理考虑各级部门未来业务所需的资源需求增长，同时考虑保护投资、避免建设浪费，本项目在政务外网区按需建设分布式缓存服务资源，同时要求所建设资源具备敏捷的需求响应和按需扩容的能力。

政务外网区分布式缓存服务兼容Redis和内存数据网格等功能，单节点QPS不低于100000，单节点裸内存容量不低于768GB，满足用户高并发和快速数据访问的业务需求。该部分服务以Redis集群的可用内存数量为指标，建设授权数量为1024GB，具备快速扩容的能力。

本项目使用PaaS资源X86计算服务器作为分布式缓存服务支撑硬件，其配置为：2×24物理核，线程核数量为2×24×2=96，按照1：1超分，配置裸内存768GB。由于1024G可用容量分布式缓存服务的实例需要部署在6台32C256G规格的虚拟机上，因此所需计算服务器数量为：6×256G÷768G≈2台。

本项目政务外网区部署分布式缓存服务1024G，配置2台PaaS资源X86计算服务器作为支撑硬件。

##### 5.2.3 云数据库服务

云数据库（RDS for MySQL）是稳定可靠、可弹性伸缩的云数据库服务。通过云数据库能够在几分钟内完成数据库部署。云端完全托管，使用户专注于应用程序开发，无需为数据库运维烦恼。

本项目政务外网区云关系型数据库服务主要用于各类灵活自主业务库，单实例TPS不低于2000、QPS不低于40000。此部分服务以vCPU核数为建设指标，建设规模为1472 vCPU，其中1000 vCPU需新采购DaaS资源服务器。

本项目使用PaaS资源服务器承载云关系型数据库服务，配置为：2×24物理核，线程核数量为2×24×2=96，配置裸内存768GB。按照1：1超分，单台服务器可提供80个线程核。政务外网区所需服务器数量为：1000÷80≈13台，为云数据库提供硬件支撑能力。

本项目政务外网区建设云关系型数据库服务共计1472 vCPU授权数，配置13台PaaS资源服务器作为支撑硬件。

##### 5.2.4 对象存储系统

###### 5.2.4.1 高性能和弹性扩展

本次对象存储服务接入节点以集群方式组网，基于对象服务技术和一次简单寻址的分布式哈希算法，接入节点与存储节点之间的松耦合关系使得接入节点成为无状态服务节点，任何服务请求都可以通过负荷分担机制由任一接入节点提供服务，不存在传统存储由于状态同步、锁定机制导致的接入节点数目扩展瓶颈，因此接入节点集群内的节点数目理论上可以无限扩展，支撑容量线性扩展不存在架构上的瓶颈。并且通过系统自动负载均衡、元数据多级缓存和特有的小对象聚合技术，使得对下存储服务的单桶支持20000TPS、100亿对象，充分满足客户业务应用单桶读写业务的述求，免除了分桶改造的麻烦。

###### 5.2.4.2 最大集群规模

本次配置的对象存储服务是业内规模最大的分布式存储系统，单集群支持4096台存储节点。

###### 5.2.4.3 数据高可靠

本次配置的对象存储服务采用Erasure Coding(纠删码，以下简称EC)模式实现数据冗余保护。为实现数据保护和高性能读写，系统对数据进行按节点条带（Strip）化处理。首先，创建新对象时，系统会按照默认保护级别挑选符合要求的节点，然后写数据时系统将用户的数据平均分布在各节点上，读数据时系统从所有节点并行读取。

###### 5.2.4.4 开放兼容

本次配置的对象存储是一个开放的存储系统，能够兼容业界主流的对象服务协议，在基础架构上加载不同的应用特性的插件满足客户需求，对同一基础架构上的不同应用之间的数据实现统一调度管理。

#### 技术要求

| 产品名称 | 配置描述 |
| --- | --- |
| SSD存储节点服务器 | CPU：2*C4215R(3.2GHz/8-Core/11MB/130W) 硬盘：12*3.84TB SSD SAS，2*480GB SSD SATA 内存：8*16GB 网卡：4*10GE光口，2*GE电口 RAID卡:独立RAID卡，支持raid 0/1/10 4*10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC) ▲当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度需能满足每TB≤15分钟，提供官方证明链接或PoC测试报告结论，并加盖原厂公章。 授权：块存储高级版软件 含五年质保和原厂安装。 |
| OBS对象存储（2PB） | CPU：2*48C，2.6GHz 硬盘：36*18TB SATA，3*1.6TB SSD NVMe，2*480GB SSD SATA 内存：16*16GB 网卡： 4*25GE光口，2*GE电口 4*10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC) ▲多协议互通：支持Amazon S3、NFS、CIFS、POSIX、MPI-IO、HDFS等多种访问协议访问同一对象，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，支持基于对象桶的生命周期管理、对象字典序、对象多段上传、对象多版本、文件修改写等常用语义，无需配置独立的网关节点。提供证明材料，加盖原厂公章。 授权：对象存储标准版软件 含五年质保和原厂安装。 |
| 存储节点存储接入交换机 | 1、48个万兆SFP+，6个100G QSFP28； 2、交换容量≥4.8Tbps（最小值），包转发率≥2000Mpps； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，48*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40G多模模块(850nm,0.3km,MPO)，1*40G堆叠线缆-5m； ▲支持硬件BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔，提供第三方测试报告证明，并加盖原厂公章； 含五年质保和原厂安装。 |
| 存储节点管理接入交换机 | 1、48个万兆SFP+，6个100G QSFP28； 2、交换容量≥4.8Tbps（最小值），包转发率≥2000Mpps； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，48*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40G多模模块(850nm,0.3km,MPO)，1*40G堆叠线缆-5m； ▲支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert，提供第三方测试报告证明，并加盖原厂公章； 含五年质保和原厂安装。 |
| BMC交换机 | 1、48个千兆电口，4个万兆SFP+； 2、交换容量≥1.28Tbps（最小值），包转发率≥252Mpps 3、MAC地址≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 FIB表项≥8K 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，2*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)； ▲支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥4K，提供第三方测试报告证明，并加盖原厂公章； 含五年质保和原厂安装。 |
| 云基础架构规划设计与实施服务 | 基础软件规划设计与实施服务存储服务规划设计与实施服务 |
| RDS计算节点 X86 | CPU:2*英特尔至强5220R (主频2.2GHz，每个处理器24核)，内存：24*32G内存, 主频2933MHz ，硬盘：2块SATA SSD硬盘，单块480GB；网卡：6个10GE网口(含6个光模块),2个GE网口Raid卡：支持RAID 0、1、10，支持JBOD电源：2*900W白金电源， 5年7*24原厂维保。 含五年质保和原厂安装。 |
| Redis计算节点 X86 | CPU:2*英特尔至强5220R (主频2.2GHz，每个处理器24核)， 内存：24*32G内存,主频2933MH，硬盘：2块SATA SSD硬盘，单块480GB；网卡：6个10GE网口(含6个光模块),2个GE网口Raid卡：支持RAID 0、1、10，支持JBOD电源：2*900W白金电源5年7*24原厂维保。 含五年质保和原厂安装。 |
| DRS服务 | DRS铂金版，提供20个并发链路的数据库同步服务，支持云下MySQL与HCS云上RDS之间、HCS云上RDS之间数据库同步。 ▲支持各类数据库对象迁移，包括对触发器和事件的迁移，保障业务平滑迁移提供截图或官方文档证明，并加盖原厂公章。 |
| 容器软件收取 | 基础容器服务-每100VCPU ▲支持基于CPU、内存等指标策略的集群资源节点弹性伸缩功能。提供截图或官方文档证明，并加盖原厂公章。 |
| RDS for MYSQL许可 | 数据库-云数据库 MYSQL许可 |
| RDS for MYSQL许可 | 数据库-云数据库 MYSQL许可-Vcpu |
| Redis软件授权 | Redis集群许可-每GB |
| ROMA-技术支持订阅式服务 | 面向客户自行进行项目相关的设计、开发、部署、测试，提供现场60人天现场技术支持，提供3天培训服务 |
| 云基础架构规划设计与实施服务 | 基础软件规划设计与实施服务计算服务规划设计与实施服务 |
| 云数据库规划设计与实施服务 | 云数据库规划设计与实施服务 |
| 云主机计算资源 | CPU:2*英特尔至强5220R (主频2.2GHz，每个处理器24核) 内存：24*32G内存,主频2933MHz；硬盘：2块SATA SSD硬盘，单块480GB；网卡：6个10GE网口(含6个光模块),2个GE网口；Raid卡：支持RAID 0、1、10，支持JBOD；电源：2*900W白金电源。 ▲支持内存UCE Non-Fatal精准告警及内存故障隔离功能，支持PCIe标卡UCE故障精准告警功能，支持安卓及IOS系统手机APP接入管理服务器，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，提供产品证明材料，并加盖原厂公章。 含五年质保和原厂安装。 |
| 云主机SATA存储存储 | CPU：2*C5218R(2.1GHz/20-Core/27.5MB/125W)；硬盘：2*480GB SSD SATA，3*3.2TB SSD NVMe，36*6TB SATA；内存：14*16GB，网卡：4*10GE光口，2*GE电口；RAID卡:独立RAID卡，支持raid 0/1/10；4*10G-多模光模块(850nm,0.3km,LC)；授权：块存储高级版软件-650TiB； ▲系统最高可容忍4节点故障，提供证明材料，并加盖原厂公章。 含五年质保和原厂安装。 |
| 管理接入交换机（扩容） | 1、48个万兆SFP+，6个100G QSFP28； 2、交换容量≥4.8Tbps（最小值），包转发率≥2000Mpps； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，48*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40G多模模块(850nm,0.3km,MPO)，1*40G堆叠线缆-5m； 含五年质保和原厂安装。 |
| 业务接入交换机（扩容） | 1、48个万兆SFP+，6个100G QSFP28； 2、交换容量≥4.8Tbps（最小值），包转发率≥2000Mpps； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，48*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40G多模模块(850nm,0.3km,MPO)，1*40G堆叠线缆-5m； 含五年质保和原厂安装。 |
| 存储接入交换机（扩容） | 1、48个万兆SFP+，6个100G QSFP28； 2、交换容量≥4.8Tbps（最小值），包转发率≥2000Mpps； 3、电源1+1备份，风扇3+1备份，支持前后、后前风道； 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，48*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)，2*40G多模模块(850nm,0.3km,MPO)，1*40G堆叠线缆-5m； 含五年质保和原厂安装。 |
| BMC交换机 | 1、48个千兆电口，4个万兆SFP+； 2、交换容量≥1.28Tbps（最小值），包转发率≥252Mpps 3、MAC地址≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 FIB表项≥8K 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，2*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)； ▲支持IPv4 路由表≥8K，支持IPv6 路由表≥4K，提供第三方测试报告证明，并加盖原厂公章； 含五年质保和原厂安装。 |
| 用云支持服务 | 用云支持服务-订阅服务-3人月现场 |
| 运维服务-专享 | 协助运维-远程服务-基础云服务-台/年（1年） |
| 云基础架构规划设计与实施服务 | 基础软件规划设计与实施服务计算服务规划设计与实施服务存储服务规划设计与实施服务 |
| 物理机接入区接入交换机 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；电源1+1备份，风扇3+1备份；48个10GE光端口，6个40GE/100G自适应光端口；配置48个万兆多模模块，2个40G多模模块，1根3m的40G堆叠线缆；VxLAN、BGP-EVPN等数据中心特性 含五年质保和原厂安装。 |
| 物理机接入区汇聚交换机 | 交换容量≥6.4Tbps，包转发率≥2000Mpps；支持4个子卡槽位，最大可以实现32个100GE QSFP28或64个40GE QSFP+或128个25GE SFP28或128个10GE SFP+接口；支持冗余风扇，冗余电源；配置24端口10G/25G SFP+,2端口100GE QSFP28，16端口40GE QSFP+，2个万兆多模模块，2个40G多模模块，1根3m的40G堆叠线缆；VxLAN、BGP-EVPN等数据中心特性 ▲支持AI ECN：识别流量模型，动态调节ECN门限，提供第三方测试报告，并加盖原厂公章 含五年质保和原厂安装。 |
| BMC交换机 | 1、48个千兆电口，4个万兆SFP+； 2、交换容量≥1.28Tbps（最小值），包转发率≥252Mpps 3、MAC地址≥32K，ARP表项≥20K，IPv4 FIB表项≥8K 4、实配：硬件主机*1，双交流电源，2*10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)； 含五年质保和原厂安装。 |
| GPU服务器 | CPU:2*英特尔至强5318Y(主频2.1GHz，每个处理器24核)； 内存：16*32G内存,主频3200MHz； 硬盘：2块SATA SSD硬盘，单块480GB； 2块SATA SSD硬盘，单块3.84T， 网卡：6个10GE网口(含6个光模块)， Raid卡：支持RAID 0、1、10，支持JBOD， 电源：2*2000W白金电源， ▲支持内存UCE Non-Fatal精准告警及内存故障隔离功能，支持PCIe标卡UCE故障精准告警功能，支持安卓及IOS系统手机APP接入管理服务器，基于Redfish规范的SSDP自动发现协议支持网管通过SSDP报文识别新接入服务器设备，提供产品证明材料，并加盖原厂公章。 含五年质保和原厂安装。 |
| 英伟达T4卡 | NVIDIA-Tesla T4，显存16GB 300GB/s ,功率70W，PCIE 3.0 含五年质保和原厂安装。 |

### 城市治理服务

#### 功能清单

| 序号 | 建设任务 | 一级功能 | 二级功能 |  | 三级功能 | 功能描述 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市宜居 | 园林绿化场景 | 园林绿化全景展示 |  | 公园绿地分布 | 实现园林公园区域范围、城市绿地数据、居住绿地数据等绿地数据电子地图展现，基础信息查看 | 1 |  | 项 |
| 2 |  |  | 园林绿化态势分析 |  | 绿地分类统计 | 支持对各类绿地数据统计，能够针对区县维度进行统计 。 | 1 |  | 项 |
| 3 |  |  |  |  | 生态园林城市评价指标 | 支持对生态园林城市评价指标数据进行展示 。 | 1 |  | 项 |
| 4 |  |  | 园林绿化综合数据管理平台 |  | 园林绿化综合数据管理平台 | 园林绿化综合数据管理平台开发，支持详细数据表单查看和数据检索 | 1 |  | 项 |
| 5 |  |  | 园林绿化专题库 |  | 园林绿化专题库 | 进行数据清洗治理，并建设各场景专题指标库，供对应场景专题展示调用 | 1 |  | 项 |
| 6 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 7 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 8 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 9 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 10 |  | 古树名木场景 | GIS上图服务 |  | 地图标点 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现在地图中的标点展示，更直观表现古树名木的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 11 |  |  | 指标库管理 |  | 指标切换 | 通过切换的方式，实现指标库内容的替换，实现多类型指标库内容呈现，改变可视化界面的指标卡布局。 | 1 |  | 项 |
| 12 |  |  |  |  | 指标记录 | 将可视化界面指标卡情况与登录账号相关联，记录当前账号的指标卡设置情况，用户下次登录仍展示当前指标卡数据情况。 | 1 |  | 项 |
| 13 |  |  | 全市古树名木 |  | 树木数量统计 | 统计全市古树名木数量信息 | 1 |  | 项 |
| 14 |  |  |  |  | 告警数量统计 | 统计已安装传感设备的古树上报的告警信息 | 1 |  | 项 |
| 15 |  |  |  |  | 树木信息一览 | 显示每颗古树的相关信息，包括它的基本信息，状态信息，位置信息，传感设备信息等 | 1 |  | 项 |
| 16 |  |  |  |  | 分类统计 | 根据区域、树龄等不同纬度统计古树名木数据 | 1 |  | 项 |
| 17 |  |  | 树木体征统计 |  | 树木基本体征 | 根据城管的树木体征制定标准，根据树木的健康状态，养护情况，巡查情况等指标，综合计算树木的综合体征数据 | 1 |  | 项 |
| 18 |  |  |  |  | 区下辖树木整体体征 | 根据城管的树木体征制定标准，根据区下辖的树木的综合体征数据，计算整个区的综合体征数据 | 1 |  | 项 |
| 19 |  |  |  |  | 市整体体征 | 根据城管的树木体征制定标准，根据各区的综合体征数据，计算整个城市的综合体征数据 | 1 |  | 项 |
| 20 |  |  | 树木巡查统计 |  | 树巡查数据 | 展示每棵树的巡查数据和完成情况 | 1 |  | 项 |
| 21 |  |  |  |  | 区下辖树木巡查统计 | 展示每个区下辖的树木的巡查数据统计，完成情况统计 | 1 |  | 项 |
| 22 |  |  |  |  | 巡查问题统计 | 展示每个区下辖的树木在巡查时发现的问题的数据统计，问题解决情况统计 | 1 |  | 项 |
| 23 |  |  | 树木施工统计 |  | 树木施工报备数据统计 | 展示每棵树的施工报备数据 | 1 |  | 项 |
| 24 |  |  |  |  | 区下辖树木施工报备数据统计 | 展示每个区下辖的树木施工报备的数据统计 | 1 |  | 项 |
| 25 |  |  | 树木安装传感设备统计 |  | 树木安装传感设备 | 展示树木安装传感设备的整体情况 | 1 |  | 项 |
| 26 |  |  |  |  | 区下辖树木安装传感设备 | 展示每个区下辖的树木安装传感设备的整体情况 | 1 |  | 项 |
| 27 |  |  | 树木告警统计 |  | 树木告警统计 | 展示每棵树的告警数据统计 | 1 |  | 项 |
| 28 |  |  |  |  | 区下辖树木告警统计 | 展示每个区下辖的树木的告警数据统计 | 1 |  | 项 |
| 29 |  |  |  |  | 分类告警统计 | 针对不同告警类型展示树木告警数据统计 | 1 |  | 项 |
| 30 |  |  | 近期活动 |  | 近期活动 | 展示古树名木近期举行的活动信息 | 1 |  | 项 |
| 31 |  |  | 场景数据接入 |  | 数据接入 | 通过数据接口等方式，实现将目标数据统一接入系统的需求，完成对多个数据的统一管理。 | 1 |  | 项 |
| 32 |  |  |  |  | 数据分类 | 对接入系统的数据进行数据分类，实现数据的快速查询，多角度联合查询，为数据分析和展现提供更好的数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 33 |  |  |  |  | 数据筛选 | 根据数据的类型，字段内容等进行数据的快速筛选，帮助实现各类别的数据下钻。 | 1 |  | 项 |
| 34 |  |  |  |  | 数据查询 | 提供更快速便捷的查询方式，实现数据的快速查询，数据呈现。 | 1 |  | 项 |
| 35 |  |  |  |  | 用户角色 | 创建系统角色，为角色配置相关权限及用户信息。 | 1 |  | 项 |
| 36 |  |  |  |  |  | 建立系统数据权限及功能权限，用于控制角色及用户的可操作数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 37 |  |  |  |  |  | 对系统用户进行统一管理，实现账号注册，密码重置，账号禁用等操作。 | 1 |  | 项 |
| 38 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 39 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 40 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 41 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 42 |  |  | 数据全寿命管理（业务系统部分） |  | 树木数据接入 | 通过数据接口等方式，将树木数据从城管平台接入到古树名木业务系统 | 1 |  | 项 |
| 43 |  |  |  |  | 树木数据管理 | 管理树木的基本信息，状态数据，位置信息等信息 | 1 |  | 项 |
| 44 |  |  | 环境智能化感知（业务系统） |  | 一树一策 | 管理每棵树木预计安装传感器的类型和数量 | 1 |  | 项 |
| 45 |  |  |  |  | 传感设备接入 | 接入27种传感器的数据到系统 | 1 |  | 项 |
| 46 |  |  |  |  | 最新传感数据 | 管理每棵树的最新的传感器数据 | 1 |  | 项 |
| 47 |  |  |  |  | 历史传感数据 | 管理每棵树的传感器历史数据图表 | 1 |  | 项 |
| 48 |  |  |  |  | 传感器阈值管理 | 管理每棵树的每种传感器设置告警阈值，在传感器数据触及阈值时生成告警 | 1 |  | 项 |
| 49 |  |  |  |  | 传感器告警管理 | 管理每棵树的告警 | 1 |  | 项 |
| 50 |  |  | 流程信息化监管（业务系统 |  | 施工报备 | 编辑树木的施工报备数据，记录时间、地点、负责人，以及施工前、中、后的照片 | 1 |  | 项 |
| 51 |  |  |  |  | 打卡设备 | 管理每棵树的打卡设备信息，支持生成每棵树的二维码 | 1 |  | 项 |
| 52 |  |  |  |  | 巡查项 | 管理树木的巡查项，支持图文并茂的录入巡查的详细要求 | 1 |  | 项 |
| 53 |  |  |  |  | 巡查任务 | 管理树木的巡查任务 | 1 |  | 项 |
| 54 |  |  |  |  | 巡查计划 | 管理每棵树的巡查计划，包括时间、巡查人、巡查内容 | 1 |  | 项 |
| 55 |  |  |  |  | 巡查问题 | 管理巡查人员上报的巡查问题，支持上传后续处理的结果 | 1 |  | 项 |
| 56 |  |  |  |  | APP | 巡查人员在巡查过程中查看巡查的内容和要求，上传巡查的结果/问题 | 1 |  | 项 |
| 57 |  |  | 百姓公众化服务（业务系统） |  | 树木/周边环境信息展示 | 录入和管理古树名木的展示信息，支持微信扫码在手机端查看古树名木的详细信息及其周边环境的介绍 | 1 |  | 项 |
| 58 |  |  |  |  | 近期活动 | 录入和管理古树名木的近期活动信息 | 1 |  | 项 |
| 59 |  |  | 传感设备硬件 |  | 传感设备硬件 | 全市范围内选择合适的古树名木，因树制宜地选择合适的传感设备组合，满足古树名木的监测需求和达成示范效应。目前可选的传感设备包括土壤温湿度EC传感器、土壤PH传感器、土壤氮磷钾传感器、土壤氮磷钾传感器、风速传感器、风速传感器、噪声传感器、噪声传感器、大气压传感器、大气压传感器等27种。 | 1 |  | 项 |
| 60 |  | 非机动车安全监管场景 | GIS上图服务 |  | 充电站分布 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现充电站在街道、小区上的落点显示，更直观表现各充电站点的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 61 |  |  |  |  | 图层叠加 | 将多个图层叠加展现在GIS地图上，最终实现图层的切换展示。 | 1 |  | 项 |
| 62 |  |  |  |  | 供需比风险 | 按照各个区域的充电资源供需比分布情况进行热力图进行展示 | 1 |  | 项 |
| 63 |  |  |  |  | 梯控分布 | 根据梯控摄像头的经纬度数据，实现在地图上的落点分布，点击梯控设备，支持查看梯控摄像头及预警事件 | 1 |  | 项 |
| 64 |  |  |  |  | 建议新增、建议拆除设备分布 | 根据各辖区的数据分析，得到设备建议新增的选址地点，点击建议新增的设备，支持查看新增设备的位置分布、预警服务车辆数、新增的设备数量； | 1 |  | 项 |
| 65 |  |  |  |  | 隐患风险热力图 | 根据各个辖区的入户风险值的分布，按照中高低风险红黄绿三色对区域进行精细化分析 | 1 |  | 项 |
| 66 |  |  | 充电站一张图 |  | 汇集数据 | 统计辖区范围内已接入的充电设备品牌数、充电设备数、充电口数量、充电桩及充电柜数量分布 | 1 |  | 项 |
| 67 |  |  |  |  | 充电口状态分布 | 根据所选范围，统计辖区内的充电口空闲、在线、预警数量； | 1 |  | 项 |
| 68 |  |  |  |  | 充电设备状态分布 | 根据所选范围，统计辖区内的充电设备的在线、离线、故障数量； | 1 |  | 项 |
| 69 |  |  |  |  | 服务数据 | 根据所选范围，统计辖区内的累计充电服务次数、累计耗电量、累计充电用户数、累计充电车辆数； | 1 |  | 项 |
| 70 |  |  |  |  | 隐患预警监测 | 统计辖区范围内累计隐患排除事件数、累计安全告警次数及处理情况、累计故障告警次数及处理情况； | 1 |  | 项 |
| 71 |  |  |  |  | 绿色环保 | 统计辖区范围内累计耗电量相较于汽车出行，累计减少的碳减排数量 | 1 |  | 项 |
| 72 |  |  | 电动车安全监管一张图 |  | 预警概况 | 统计辖区内的设备预警及入户预警总数，待处理数量、已处理数量、以及入户预警中RFID预警和梯控预警数量及占比情况 | 1 |  | 项 |
| 73 |  |  |  |  | 预警高发top5区域 | 预警数量按照降序排序统计TOp5高发区域 | 1 |  | 项 |
| 74 |  |  |  |  | 实时预警 | 按照设备预警和入户预警两种类型展示实时产生的预警事件，点击某一事件，则定位至地图，可查看预警具体详情及处置情况； | 1 |  | 项 |
| 75 |  |  |  |  | 预警事件数量变化区域 | 统计辖区范围内近12个月的预警事件数量变化趋势 | 1 |  | 项 |
| 76 |  |  |  |  | 预警类型分布 | 对辖区内的预警事件按照违停预警、入户预警、梯控预警、烟感预警、离线预警、电流过大预警等类型进行统计 | 1 |  | 项 |
| 77 |  |  | 充电资源建设规划 |  | 充电站建设评估规划 | 统计辖区内的充电设备数量、已覆盖的电动车数、未覆盖的电动车数量、设备的平均使用率、建议供需比、建议新增设备数量 | 1 |  | 项 |
| 78 |  |  |  |  | 供需比平衡/失衡区域top5 | 根据充电口数量分布及电动车保有量数量计算供需比，统计供需比平衡及失衡的top5区域 | 1 |  | 项 |
| 79 |  |  |  |  | 近一周设备新增/拆除区域 | 统计辖区内的充电设备近一周的新增及拆除的数量变化趋势 | 1 |  | 项 |
| 80 |  |  |  |  | 待新建充电设备排行top5区域 | 待新建充电设备数量按照降序统计top5区域 | 1 |  | 项 |
| 81 |  |  |  |  | 待拆除充电设备排行top5区域 | 待拆除充电设备数量按照降序统计top5区域 | 1 |  | 项 |
| 82 |  |  | 隐患风险预测 |  | 隐患风险评估 | 统计辖区入户风险值、电动车保有量、充电设备数量、充电口数量、理论供需比、实际供需比、设备缺口数 | 1 |  | 项 |
| 83 |  |  |  |  | 入户风险类型数量分布 | 统计各个区域的风险值，并按照中高低进行分类，统计中高低风险区域数量 | 1 |  | 项 |
| 84 |  |  |  |  | 入户风险top5区域 | 各辖区的入户隐患风险值按照由到高到低统计top5区域 | 1 |  | 项 |
| 85 |  |  |  |  | 充电设备缺口top5 区域 | 统计充电设备资源缺口top5的区域 | 1 |  | 项 |
| 86 |  |  |  |  | 充电设备使用率 | 统计高于理论使用率设备数及低于理论使用率设备数 | 1 |  | 项 |
| 87 |  |  |  |  | 充电设备高使用率/低使用率top5区域 | 根据充电设备的使用率统计高使用率top5 区域及使用率低top5 区域 | 1 |  | 项 |
| 88 |  |  | 点检车辆一张图 |  | 车辆点检概况 | 统计辖区内已点检车辆数、存在故障车辆数、改装电池车辆数及占比 | 1 |  | 项 |
| 89 |  |  |  |  | 点检车辆分布top5区域 | 统计辖区内已完成点检的车辆数分布top5区域 | 1 |  | 项 |
| 90 |  |  |  |  | 车辆点检趋势图 | 按照月份统计辖区内已完成点检的车辆数变化趋势 | 1 |  | 项 |
| 91 |  |  |  |  | 实时点检车辆 | 按照最新的点检车辆进行实时展示，点击车辆，可定位至地图，显示车辆点检详情 | 1 |  | 项 |
| 92 |  |  |  |  | 点检车辆电池情况 | 统计电池较新、一般、老旧数量及占比 | 1 |  | 项 |
| 93 |  |  |  |  | 点检车辆电池类型分布 | 统计点检车辆电池铅酸、锂离子、镍氢电池数量分布及占比 | 1 |  | 项 |
| 94 |  |  |  |  | 点检车辆地图分布 | 点检车辆在地图上进行分布，点击车辆图标，可查看到车辆的点检报告详情 | 1 |  | 项 |
| 95 |  |  | 电动车保有量管理 |  | 电动车保有量管理 | 支持对小区的电动车保有量进行新增、编辑、删除操作管理 | 1 |  | 项 |
| 96 |  |  | 设备管理 |  | 梯控摄像头管理 | 支持对梯控设备头新增录入、删除、编辑、查询操作管理 | 1 |  | 项 |
| 97 |  |  | 预警管理 |  | 充电设备预警 | 可根据预警时间、处理状态、设备编号、地区、预警ID等信息，进行查询操作。 | 1 |  | 项 |
| 98 |  |  |  |  | 烟感预警 | 可根据预警时间、处理状态、设备编号、地区、预警ID等信息，进行查询操作。 | 1 |  | 项 |
| 99 |  |  |  |  | 梯控预警 | 可根据预警时间、处理状态、设备编号、地区、预警ID等信息，进行查询操作。 | 1 |  | 项 |
| 100 |  |  | 点检车辆管理 |  | 点检车辆管理 | 支持通过车主电话、车牌号等信息搜索点检车辆并查看车辆的点检结果报告 | 1 |  | 项 |
| 101 |  |  |  |  | 车主管理 | 支持通过车主电话、车牌号等信息搜索车主信息并查看车主车辆的点检结果报告 | 1 |  | 项 |
| 102 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 103 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 104 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 105 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 106 |  | 公共自行车运行监管 | 公共自行车运行全景展示 |  | 公共自行车站点管理 | 通过地图展示公共自行车站点位置信息，不同品牌运营企业的站点分颜色展示。支持点击查看停车桩信息和取还车数据。 | 1 |  | 项 |
| 107 |  |  |  |  | 公共自行车车辆管理 | 通过地图展示公共自行车位置信息，不同公共自行车运营商 车辆分颜色体现，位置信息按照公共自行车企业的数据推送频率进行更新。 | 1 |  | 项 |
| 108 |  |  | 公共自行车运行态势分析 |  | 取还车OD图 | 可以基于车辆取还车的位置坐标，生成取还车OD图，分析单车的主要OD路线热力。 | 1 |  | 项 |
| 109 |  |  |  |  | 周中周末全天取还车数据变化 | 对清理过的取还车数据先以日期和时段进行分组，计算停车桩的平均取车、还车量。可以分析取还车热力变化。 | 1 |  | 项 |
| 110 |  |  |  |  | 取还车热力变化分析 | 在周中周末全天取还车数据变化基础上，对取还车数据以日期、时段、停车桩进行分组，并分别计算每个停车桩平均取车、还车量 | 1 |  | 项 |
| 111 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 112 |  |  |  |  | 停车桩取还车比例 | 依据取还车数据计算每个区的停车桩平均每日取还车比例，辅助用户针对取还车比例高的区域增加车架和加强运营调度。 | 1 |  | 项 |
| 113 |  |  |  |  | 活跃使用的停车桩数量及比率 | 获取单日取车、还车比例高于100%的停车桩信息，可以分析活跃使用的停车架数量和比例，辅助管理者分析停车桩的设置决策。 | 1 |  | 项 |
| 114 |  |  | 公共自行车运行辅助决策建议 |  | 公共自行车运行辅助决策建议 | 针对不同时段取还车需求与车桩规划差异，疑似私设站点，“管理”差的停车桩位等进行分析，辅助公共自行车站点规划和管理 | 1 |  | 项 |
| 115 |  |  | 公共自行车运行数据管理平台 |  | 公共自行车运行数据管理平台 | 公共自行车运行综合数据管理平台开发，支持详细数据表单查看和数据检索 | 1 |  | 项 |
| 116 |  |  | 公共自行车运行专题库 |  | 公共自行车运行专题库 | 进行数据清洗治理，并建设各场景专题指标库，供对应场景专题展示调用 | 1 |  | 项 |
| 117 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 118 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 119 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 120 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 121 |  | 城市公厕服务治理 | 公厕治理全景展示 |  | 公厕治理全景展示 | 在地图中展示全市及各区县公厕的位置和附属信息 | 1 |  | 项 |
| 122 |  |  | 公厕治理态势分析 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 123 |  |  |  |  | 公厕分类统计 | 统计分析全市和各区县一类、二类、三类、旱厕等不同类型公厕占比及分别对应的数量。 | 1 |  | 项 |
| 124 |  |  |  |  | 公厕分等级统计 | 统计分析不同等级公厕数量占比及不同行政区划内不同等级公厕数量； | 1 |  | 项 |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 126 |  |  |  |  | 每平方公里公厕数量 | 依托公厕数量及行政区划面积，计算每平方公里公厕数量，作为公厕服务能力评判的参考。 | 1 |  | 项 |
| 127 |  |  |  |  | 每万人面积公厕数量 | 依托公厕数量人口数据，计算每万人公厕数量，作为公厕设施能力评判的参考。 | 1 |  | 项 |
| 128 |  |  |  |  | 男女厕位比 | 依托公厕男女厕位数据，计算男女侧位比，作为公厕设施合理度评判的参考。 | 1 |  | 项 |
| 129 |  |  |  |  | 无障碍设施统计 | 配置无障碍设施公厕的数量，无障碍设置公厕的位置分布（区县），无障碍公厕全市及各区县占比。 | 1 |  | 项 |
| 130 |  |  | 公厕治理数据管理平台 |  | 公厕治理数据管理平台 | 公厕治理综合数据管理平台开发，支持详细数据表单查看和数据检索 | 1 |  | 项 |
| 131 |  |  | 公厕治理专题库 |  | 公厕治理专题库 | 进行数据清洗治理，并建设各场景专题指标库，供对应场景专题展示调用 | 1 |  | 项 |
| 132 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 133 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 134 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 135 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 136 |  | 智慧停车 | 采集系统 |  | 停车数据同步采集 | 含静态数据核实录入及动态数据采集平台搭建 | 1 |  | 项 |
| 137 |  |  | 场景数据接入系统 |  | 场景数据接入及分类 | 通过数据接口等方式，实现将目标数据统一接入系统的需求，完成对多个数据的统一管理。并实现场景数据分类 | 1 |  | 项 |
| 138 |  |  | 停车业务分析 |  | 异常停车分析 | 通过停车时长、位置、高峰期停车情况进行停车异常分析 | 1 |  | 项 |
| 139 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 140 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 141 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 142 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 143 |  |  | 上图服务 |  | 地图标点 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现在地图中的标点展示，更直观表现各监测站点的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 144 |  |  |  |  | 图层叠加 | 将多个图层叠加展现在GIS地图上，最终实现图层的切换展示。 | 1 |  | 项 |
| 145 |  |  | 指标库管理 |  | 指标切换 | 通过拖拽的方式，实现指标库内容的替换，实现多类型指标库内容呈现，自由改变可视化界面的指标卡布局。 | 1 |  | 项 |
| 146 |  |  |  |  | 指标记录 | 将可视化界面指标卡情况与登录账号相关联，记录当前账号的指标卡设置情况，用户下次登录仍展示当前指标卡数据情况。 | 1 |  | 项 |
| 147 | 城市生态 | 大气综合治理场景 | 上图服务 |  | 地图标点 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现在地图中的标点展示，更直观表现各监测站点的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 148 |  |  |  |  | 图层叠加 | 将多个图层叠加展现在GIS地图上，最终实现图层的切换展示。 | 1 |  | 项 |
| 149 |  |  | 指标库管理 |  | 指标切换 | 通过拖拽的方式，实现指标库内容的替换，实现多类型指标库内容呈现，自由改变可视化界面的指标卡布局。 | 1 |  | 项 |
| 150 |  |  |  |  | 指标记录 | 将可视化界面指标卡情况与登录账号相关联，记录当前账号的指标卡设置情况，用户下次登录仍展示当前指标卡数据情况。 | 1 |  | 项 |
| 151 |  |  | 全市空气监测站 |  | 数量统计 | 统计全市监测站点数量信息，包括不同类型站点的分类及数量统计。 | 1 |  | 项 |
| 152 |  |  |  |  | 状态统计 | 全市各监测设备的在线及离线情况。 | 1 |  | 项 |
| 153 |  |  |  |  | 污染等级统计 | 各监测站点及设备的数据级别统计。 | 1 |  | 项 |
| 154 |  |  | 污染物浓度趋势分析 |  | 污染因子切换 | 通过点击事件，实现污染因子的切换操作，主要包括：二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳，臭氧，PM2.5,PM10。 | 1 |  | 项 |
| 155 |  |  |  |  | 站点名称切换 | 可进行大气监测站点的名称切换，实现不同站点数据的统计分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 156 |  |  |  |  | 数据趋势展现 | 将各站点下的不同污染物数据进行统计分析，以图标形势展示浓度分析趋势。 | 1 |  | 项 |
| 157 |  |  | 蓝天日历 |  | 日历展示 | 以月为单位，展示近30天的所有数据。 | 1 |  | 项 |
| 158 |  |  |  |  | AQI值 | 按照日历时间，展示全市监测站每天的AQI值数据。 | 1 |  | 项 |
| 159 |  |  |  |  | 首要污染物 | 对轻度污染以上级别的日期，进行首要污染物名称的标注。 | 1 |  | 项 |
| 160 |  |  |  |  | 污染等级 | 展示全市每天的大气污染等级，并以国家标准规定的颜色进行污染等级标注。 | 1 |  | 项 |
| 161 |  |  | 全市实时空气质量 |  | 污染物浓度 | 展示全市实时空气质量污染物浓度数据，包括大气监测六因子数据。 | 1 |  | 项 |
| 162 |  |  |  |  | AQI值 | 实时展示全市空气质量AQI值。 | 1 |  | 项 |
| 163 |  |  |  |  | 污染等级 | 根据国家标准，展示全市实时空气质量污染等级及等级颜色。 | 1 |  | 项 |
| 164 |  |  | 各区市实时空气质量 |  | 监测站点信息 | 展示监测站点的基础信息数据，包括站点名称，站点位置，站点分类等信息，实现站点信息快速鉴别。 | 1 |  | 项 |
| 165 |  |  |  |  | 实时数据详情 | 展示监测站点的实时数据情况，包括监测内容名称和具体监测值。 | 1 |  | 项 |
| 166 |  |  | 实时报警数据 |  | 超标报警 | 监测各站点的详细数据，当数据指标超过系统预设的报警阈值时，自动推送超标报警信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 167 |  |  |  |  | 设备离线报警 | 监测设备离线后，自动推送设备离线信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 168 |  |  | 大气监测站实时数据 |  | 监测站点信息 | 展示监测站点的基础信息数据，包括站点名称，站点位置，站点分类等信息，实现站点信息快速鉴别。 | 1 |  | 项 |
| 169 |  |  |  |  | 实时数据详情 | 展示监测站点的实时数据情况，包括监测内容名称和具体监测值。 | 1 |  | 项 |
| 170 |  |  | 大气数据接入系统 |  | 数据接入 | 通过数据接口等方式，实现将目标数据统一接入系统的需求，完成对多个数据的统一管理。 | 1 |  | 项 |
| 171 |  |  |  |  | 数据分类 | 对接入系统的数据进行数据分类，实现数据的快速查询，多角度联合查询，为数据分析和展现提供更好的数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 172 |  |  |  |  | 数据筛选 | 根据数据的类型，字段内容等进行数据的快速筛选，帮助实现各类别的数据下钻。 | 1 |  | 项 |
| 173 |  |  |  |  | 数据查询 | 提供更快速便捷的查询方式，实现数据的快速查询，数据呈现。 | 1 |  | 项 |
| 174 |  |  |  |  | 用户角色 | 支持角色管理，权限管理和用户管理 | 1 |  | 项 |
| 175 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 176 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 177 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 178 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 179 |  | 水体综合整治 | 上图服务 |  | 地图标点 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现在地图中的标点展示，更直观表现各监测站点的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 180 |  |  |  |  | 图层叠加 | 将多个图层叠加展现在GIS地图上，最终实现图层的切换展示。 | 1 |  | 项 |
| 181 |  |  | 指标库管理 |  | 指标切换 | 通过拖拽的方式，实现指标库内容的替换，实现多类型指标库内容呈现，自由改变可视化界面的指标卡布局。 | 1 |  | 项 |
| 182 |  |  |  |  | 指标记录 | 将可视化界面指标卡情况与登录账号相关联，记录当前账号的指标卡设置情况，用户下次登录仍展示当前指标卡数据情况。 | 1 |  | 项 |
| 183 |  |  | 全市水监测站 |  | 数量统计 | 统计全市监测站点数量信息，包括不同类型站点的分类及数量统计。 | 1 |  | 项 |
| 184 |  |  |  |  | 状态统计 | 全市各监测设备的在线及离线情况。 | 1 |  | 项 |
| 185 |  |  |  |  | 水体等级统计 | 各监测站点及设备的数据级别统计。 | 1 |  | 项 |
| 186 |  |  | 水质达标比例分析 |  | 达标比例 | 展示全市水环境监测站的达标比例数据。 | 1 |  | 项 |
| 187 |  |  |  |  | 未达标比例 | 展示全市水环境监测站的未达标比例数据。 | 1 |  | 项 |
| 188 |  |  | 优于Ⅲ类水质比例 |  | 水体功能分类 | 根据国家标准，将水质断面进行分类展示，显示各水质断面内容。 | 1 |  | 项 |
| 189 |  |  |  |  | 达成比例 | 通过对收集的水环境数据进行分析统计，形成水质优于Ⅲ类的占比统计。 | 1 |  | 项 |
| 190 |  |  | 全市实时水质类别比例 |  | 水质类别 | 根据国家标准，将水质类别进行分类展示，显示各水质类别内容。 | 1 |  | 项 |
| 191 |  |  |  |  | 占比分析 | 通过对收集的水环境数据进行分析统计，形成各水质级别的占比分析。 | 1 |  | 项 |
| 192 |  |  | 全市站点排名 |  | 站点统计 | 统计各个站点的详细数据，包括站点基本信息，监测范围内的监测数值，用于对站点监测情况的直观统计。 | 1 |  | 项 |
| 193 |  |  |  |  | 排名分析 | 通过对各监测站点数据情况进行统计分析，形成全市监测站点排名情况。 | 1 |  | 项 |
| 194 |  |  | 实时报警数据 |  | 超标报警 | 监测各站点的详细数据，当数据指标超过系统预设的报警阈值时，自动推送超标报警信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 195 |  |  |  |  | 设备离线报警 | 监测设备离线后，自动推送设备离线信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 196 |  |  | 水体监测站实时数据 |  | 监测站点信息 | 展示监测站点的基础信息数据，包括站点名称，站点位置，站点分类等信息，实现站点信息快速鉴别。 | 1 |  | 项 |
| 197 |  |  |  |  | 实时数据详情 | 展示监测站点的实时数据情况，包括监测内容名称和具体监测值。 | 1 |  | 项 |
| 198 |  |  | 水体数据接入系统 |  | 数据接入 | 通过数据接口等方式，实现将目标数据统一接入系统的需求，完成对多个数据的统一管理。 | 1 |  | 项 |
| 199 |  |  |  |  | 数据分类 | 对接入系统的数据进行数据分类，实现数据的快速查询，多角度联合查询，为数据分析和展现提供更好的数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 200 |  |  |  |  | 数据筛选 | 根据数据的类型，字段内容等进行数据的快速筛选，帮助实现各类别的数据下钻。 | 1 |  | 项 |
| 201 |  |  |  |  | 数据查询 | 提供更快速便捷的查询方式，实现数据的快速查询，数据呈现。 | 1 |  | 项 |
| 202 |  |  |  |  | 用户角色 | 支持角色管理，权限管理和用户管理 | 1 |  | 项 |
| 203 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 204 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 205 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 206 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 207 |  | 噪声综合治理 | 上图服务 |  | 地图标点 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现在地图中的标点展示，更直观表现各监测站点的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 208 |  |  |  |  | 图层叠加 | 将多个图层叠加展现在GIS地图上，最终实现图层的切换展示。 | 1 |  | 项 |
| 209 |  |  | 指标库管理 |  | 指标切换 | 通过拖拽的方式，实现指标库内容的替换，实现多类型指标库内容呈现，自由改变可视化界面的指标卡布局。 | 1 |  | 项 |
| 210 |  |  |  |  | 指标记录 | 将可视化界面指标卡情况与登录账号相关联，记录当前账号的指标卡设置情况，用户下次登录仍展示当前指标卡数据情况。 | 1 |  | 项 |
| 211 |  |  | 全市噪声监测站 |  | 数量统计 | 统计全市监测站点数量信息，包括不同类型站点的分类及数量统计。 | 1 |  | 项 |
| 212 |  |  |  |  | 状态统计 | 全市各监测设备的在线及离线情况。 | 1 |  | 项 |
| 213 |  |  |  |  | 噪声级别统计 | 各监测站点及设备的数据级别统计。 | 1 |  | 项 |
| 214 |  |  | 噪声达标比例分析 |  | 达标比例 | 展示全市噪声环境监测站的昼间及夜间达标比例数据。 | 1 |  | 项 |
| 215 |  |  |  |  | 未达标比例 | 展示全市噪声环境监测站的昼间及夜间未达标比例数据。 | 1 |  | 项 |
| 216 |  |  | 区域环境噪声监测 |  | 监测点位统计 | 统计各个站点的详细数据，包括站点基本信息，监测范围内的监测数值，用于对站点监测情况的直观统计。 | 1 |  | 项 |
| 217 |  |  |  |  | 时段分类 | 根据声环境分析国家标准，将声环境监测时段分为昼间及夜间时段，分别进行数据的统计分析。 | 1 |  | 项 |
| 218 |  |  |  |  | 达标情况 | 依据声环境国家标准，对各监测站点的数据进行分析对比，形成各时段的达标情况分析，进行达标情况统计展现。 | 1 |  | 项 |
| 219 |  |  | 全市声环境级别占比 |  | 噪声级别 | 根据国家标准，将噪声级别进行分类展示，显示各噪声级别内容。 | 1 |  | 项 |
| 220 |  |  |  |  | 占比分析 | 通过对收集的声环境数据进行分析统计，形成各噪声级别的占比分析。 | 1 |  | 项 |
| 221 |  |  | 全市声环境功能区排名 |  | 站点统计 | 统计各个站点的详细数据，包括站点基本信息，监测范围内的监测数值，用于对站点监测情况的直观统计。 | 1 |  | 项 |
| 222 |  |  |  |  | 排名分析 | 通过对各监测站点数据情况进行统计分析，形成全市监测站点排名情况。 | 1 |  | 项 |
| 223 |  |  | 实时报警数据 |  | 超标报警 | 监测各站点的详细数据，当数据指标超过系统预设的报警阈值时，自动推送超标报警信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 224 |  |  |  |  | 设备离线报警 | 监测设备离线后，自动推送设备离线信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 225 |  |  | 声环境监测站实时数据 |  | 监测站点信息 | 展示监测站点的基础信息数据，包括站点名称，站点位置，站点分类等信息，实现站点信息快速鉴别。 | 1 |  | 项 |
| 226 |  |  |  |  | 实时数据详情 | 展示监测站点的实时数据情况，包括监测内容名称和具体监测值。 | 1 |  | 项 |
| 227 |  |  | 声环境数据接入系统 |  | 数据接入 | 通过数据接口等方式，实现将目标数据统一接入系统的需求，完成对多个数据的统一管理。 | 1 |  | 项 |
| 228 |  |  |  |  | 数据分类 | 对接入系统的数据进行数据分类，实现数据的快速查询，多角度联合查询，为数据分析和展现提供更好的数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 229 |  |  |  |  | 数据筛选 | 根据数据的类型，字段内容等进行数据的快速筛选，帮助实现各类别的数据下钻。 | 1 |  | 项 |
| 230 |  |  |  |  | 数据查询 | 提供更快速便捷的查询方式，实现数据的快速查询，数据呈现。 | 1 |  | 项 |
| 231 |  |  |  |  | 用户角色 | 支持角色管理，权限管理和用户管理 | 1 |  | 项 |
| 232 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 233 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 234 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 235 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 236 | 城市容貌 | 渣土车运输全流程治理 | 渣土车运行全景展示 |  | 渣土运输车辆及准运证 | 统计展示渣土车车辆总数、准运证有效期内数量、历年准运证书核发趋势 | 1 |  | 项 |
| 237 |  |  |  |  | 渣土运输企业及核准证 | 支持统计展示已核准渣土车企业总数、核准证有效期数量、运力占用情况，可用空闲运力情况等。 | 1 |  | 项 |
| 238 |  |  |  |  | 在建工地及处置证 | 支持统计展示已签发处置证工地走势、支持基于GIS地图显示处置证工地位置范围，点击支持查看工地信息及关联消纳场信息 | 1 |  | 项 |
| 239 |  |  |  |  | 消纳场 | 支持统计展示消纳场数量、消纳场时间维度新增/减少趋势、支持查看消纳场详细信息。 | 1 |  | 项 |
| 240 |  |  | 渣土车运行事件监管 |  | 渣土车运行事件监管 | 支持统计展示渣土车事件总数、事件变化曲线，能够针对不同事件类型查看详情。能够基于地图按区域以热力图形式展示事件分布，并能够查看详情 | 1 |  | 项 |
| 241 |  |  | 违法违规问题分析 |  | 高发问题分析 | 支持按时段进行问题事件数量统计、高发问题不同类型走势曲线对比、高发问题热力分布、高发问题下钻事件详情等 | 1 |  | 项 |
| 242 |  |  |  |  | 问题高发区域分析 | 按区域进行问题事件数量统计，支持分析不同区域内事件问题类型走势曲线对比等。 | 1 |  | 项 |
| 243 |  |  |  |  | 工地及消纳场问题分析 | 支持统计展示工地及消纳场违规事件排名，展示工地及消纳场违规事件详情。 | 1 |  | 项 |
| 244 |  |  |  |  | 违规企业分析 | 违规企业问题集中度、违规企业分布、违规企业承接需求走势等进行统计和分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 245 |  |  |  |  | 重点车辆及企业 | 对有效期内的违规车辆数据指标排名、违违规车辆违规事件走势、企业车辆违规率进行统计和分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 246 |  |  | 渣土车运行辅助决策 |  | 渣土车运行辅助决策 | 针对渣土车运行高发问题集中度、外运需求变化走势、辅助渣土车运行监管决策 | 1 |  | 项 |
| 247 |  |  | 渣土车运行数据管理平台 |  | 渣土车运行数据管理平台 | 渣土车运行综合数据管理平台开发，支持详细数据表单查看和数据检索 | 1 |  | 项 |
| 248 |  |  | 渣土车运行专题库 |  | 渣土车运行专题库 | 进行数据清洗治理，并建设各场景专题指标库，供对应场景专题展示调用 | 1 |  | 项 |
| 249 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 250 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 251 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 252 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 253 |  | 环卫清扫保洁运营治理 | 环卫清扫保洁运营治理全景展示 |  | 环卫收集点管理 | 支持按照行政区划展示收集点信息，并支持在GIS上展示收集点位置，支持查看详细信息及收运信息。 | 1 |  | 项 |
| 254 |  |  |  |  | 环卫清扫车辆管理 | 通过接入现有环卫清扫车辆基础信息、GPS信息等信息内容，实现环卫清扫车辆不同类型的统计和基础信息查看，车辆作业情况查看等。 | 1 |  | 项 |
| 255 |  |  |  |  | 转运站管理 | 按行政区划展示转运站数量和基本信息，并支持基于GIS上展示转运站位置分布，能够查看详细信息及转出收运信息。 | 1 |  | 项 |
| 256 |  |  |  |  | 处置终端管理 | 支持按行政区划展示处置终端信息和处置量变化曲线，能够查看各处置终端信息。 | 1 |  | 项 |
| 257 |  |  |  |  | 环卫清扫人员管理 | 对环卫清扫人员组成情况和基础信息进行展示 | 1 |  | 项 |
| 258 |  |  |  |  | 环卫视频 | 支持查看处置终端、转运站、作业车辆的视频信息，地图上展示各视频点位，支持点击可查看实时视频。 | 1 |  | 项 |
| 259 |  |  | 环卫专项工作管理 |  | 餐厨垃圾管理 | 餐厨垃圾专项管理重点实现动态收运数据的管理，对企业餐厨垃圾产生量进行排名，查看详细的餐厨垃圾信息，支持按行政区划及时间筛选查看变化趋势。 | 1 |  | 项 |
| 260 |  |  |  |  | 生活垃圾管理 | 对生活垃圾累积处理量、生活垃圾累积运输车次，生活垃圾累积运输处理量变化曲线等进行统计分析展示，分析生活垃圾处理量趋势。 | 1 |  | 项 |
| 261 |  |  |  |  | 机械化作业管理 | 对机械化作业情况进行分析展示，统计分析作业路段数、作业里程和作业车辆数数据，可查看相应周期内的违规报警数据，并支持周期性的行政单位月考核指标排名对比。 | 1 |  | 项 |
| 262 |  |  |  |  | 处置终端监管 | 统计分析处置单位处置量变化 | 1 |  | 项 |
| 263 |  |  |  |  | 收集转运管理 | 对垃圾收集转运工作态势进行管理，统计展示收集转运单位信息、收集转运业务数据、收集转运业务能力变化等信息。 | 1 |  | 项 |
| 264 |  |  | 环卫工作辅助决策 |  | 环卫工作辅助决策 | 支持对环卫转运与处置效率，各类无害化处置占比及走势，处置产生物与收集转运量比值及走势等进行分析，辅助环卫工作决策 | 1 |  | 项 |
| 265 |  |  | 环卫清扫保洁数据管理平台 |  | 环卫清扫保洁数据管理平台 | 环卫清扫保洁综合数据管理平台开发，支持详细数据表单查看和数据检索 | 1 |  | 项 |
| 266 |  |  | 环卫清扫保洁专题库 |  | 环卫清扫保洁专题库 | 进行数据清洗治理，并建设各场景专题指标库，供对应场景专题展示调用 | 1 |  | 项 |
| 267 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 268 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 269 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 270 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 271 |  | 精品街区建设运营治理场景 | 精品街区全景展示 |  | 精品街区道路一张图 | 展示市级示范道路、文明测评道路、升级示范道路、辖市(区)级精品街道、乡镇(街道)级精品街道基本信息，在地图上分颜色进行展示，并可关联显示周边商户及事件信息。 | 1 |  | 项 |
| 272 |  |  |  |  | 商户信息一张图 | 能够基于GIS展示精品街区商户分布、商户类别，能够查看商户基础信息。 | 1 |  | 项 |
| 273 |  |  |  |  | 监控点位一张图 | 支持基于GIS查看视频监控点位分布、点位状态、能够调看实时视频，查看现场图像态势。 | 1 |  | 项 |
| 274 |  |  |  |  | 时间分布一张图 | 支持查看精品街区相关事件统计信息和详情。 | 1 |  | 项 |
| 275 |  |  | 重点区域全景展示 |  | 重点区域一张图 | 对重点区域、商户信息、监控点位、事件分布等进行一张图管理 | 1 |  | 项 |
| 276 |  |  |  |  | 商户信息一张图 | 能够基于GIS展示重点区域商户分布、商户类别，能够查看商户基础信息。 | 1 |  | 项 |
| 277 |  |  |  |  | 监控点位一张图 | 支持基于GIS查看视频监控点位分布、点位状态、能够调看实时视频，查看现场图像态势。 | 1 |  | 项 |
| 278 |  |  |  |  | 时间分布一张图 | 支持查看重点区域相关事件统计信息和详情。 | 1 |  | 项 |
| 279 |  |  | 示范路创建考评 |  | 示范路考核评分展示 | 对接市容市貌系统精品街区示范路创建考评数据，进行示范路考评结果总分和接入系统视频监控覆盖量得分、系统运行情况得分、现场集中审核情况得分等分项得分进行统计，并展示扣分内容。 | 1 |  | 项 |
| 280 |  |  |  |  | 示范路考核结果统计分析 | 对示范路考核结果进行排名，并分析高发扣分问题。 | 1 |  | 项 |
| 281 |  |  | 精品街区监管分析 |  | 商户画像分析 | 支持对商户诚信指标进行分析，发现问题高发频发商户，并具体分析商户相关事件处置时效 | 1 |  | 项 |
| 282 |  |  |  |  | 问题事件分析 | 对高发频发问题事件，重复违规事件等重点事件进行统计分析 | 1 |  | 项 |
| 283 |  |  |  |  | 问题处置分析 | 对问题发现和问题处置指标进行分析， | 1 |  | 项 |
| 284 |  |  | 精品街区治理辅助决策 |  | 精品街区治理辅助决策 | 统计分析高发频发问题和高发频发问题街道，辅助管理者进行重点关注。对问题事件平均审核效率，商户自处理效率，商户自处理和执法处置案件比例等指标进行分析。针对高发频发指标项推荐展示巡查路线，在地图上进行展示，并预留接口给市容市貌系统进行调用。 | 1 |  | 项 |
| 285 |  |  | 精品街区建设效能 |  | 精品街区建设效能 | 分析同一路段，人工上报及群众上报的同类型问题与识别问题的数量对比，展现市容示范路建设运行后，市容类问题变化趋势，分析市容示范路建设效能。 | 1 |  | 项 |
| 286 |  |  | 精品街区数据管理平台 |  | 精品街区数据管理平台 | 精品街区综合数据管理平台开发，支持详细数据表单查看和数据检索 | 1 |  | 项 |
| 287 |  |  | 精品街区专题库 |  | 精品街区专题库 | 进行数据清洗治理，以及数据模型的分析计算工作，并建设各场景专题指标库，供对应场景专题展示调用 | 1 |  | 项 |
| 288 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 289 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 290 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 291 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 292 | 攻关行动作战沙盘 | 态势感知 | 总体进度 |  | 总体进度计算 | 汇总统计各场景中事项的进度情况，计算总体进度值并展示总体进度信息。 | 1 |  | 项 |
| 293 |  |  |  |  | 进度排行 | 根据场景的事项进度，依次排列了各场景的进度排行情况，清晰展示前列场景以及各场景间的进度差距。 | 1 |  | 项 |
| 294 |  |  | 场景总数 |  | 总数统计 | 针对城市容貌的12个建设场景进行总体的态势感知数据分析，包括总体进度，项目总数，事项总数，今日完成数等。 | 1 |  | 项 |
| 295 |  |  |  |  | 场景列表 | 分页列表展示各建设场景的详情信息，包括建设场景的完整名称、缩写名称以及创建时间。 | 1 |  | 项 |
| 296 |  |  | 我的督办 |  | 督办总数统计 | 以人为单位，统计相关人员进行过事项督办的事项总数，反映事项督办情况。 | 1 |  | 项 |
| 297 |  |  |  |  | 我的督办事项列表 | 分页列表展示相关人员正处于督办状态中的事项详情信息，包括事项基本信息、督办时间、督办状态以及事项状态。 | 1 |  | 项 |
| 298 |  |  | 事项总数 |  | 事项总数统计 | 全面统计各建设场景的事项总数，实时关注各场景的建设情况。 | 1 |  | 项 |
| 299 |  |  |  |  | 事项清单列表 | 分页列表展示系统内的所有事项详情信息，包括事项基本情况、计划开始日期、计划交付日期以及事项目前状态。 | 1 |  | 项 |
| 300 |  |  | 本周完成 |  | 本周完成总数统计 | 以一周为时间周期，周期内统计本周事项状态变换为已完成的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 301 |  |  |  |  | 本周完成事项清单 | 分页列表展示本周完成的事项的详细信息，根据时间周期实时变换展示数据，包含事项基本信息、计划结束日期以及上传人名称。 | 1 |  | 项 |
| 302 |  | 场景建设情况 | 场景建设总览 |  | 场景建设情况 | 有关城市容貌下的各场景建设内容列表，反映场景建设情况。 | 1 |  | 项 |
| 303 |  |  | 场景数据筛选 |  | 数据筛选 | 支持对所有建设场景的核心信息进行轮播展示，涵括了场景名称、场景事项总数以及正在督办中的事项数量，并以注水形式展现其实时进度的百分比。 | 1 |  | 项 |
| 304 |  | 项目进展情况 | 已完成事项 |  | 提前完成事项 | 根据事项的计划交付时间和实际交付时间，将状态为已完成的事项进一步区分为提前完成、正常完成以及逾期完成三种状态，其中提前完成事项为计划实际交付日期早于计划交付日期的事项。 | 1 |  | 项 |
| 305 |  |  |  |  | 正常完成事项 | 实时展示事项状态为已完成且实际交付时间处于正常的时间范围内的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 306 |  |  |  |  | 逾期完成事项 | 实时展示事项状态为已完成且实际交付时间迟于计划交付时间的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 307 |  |  | 进行中事项 |  | 已逾期事项 | 根据事项的计划交付时间和实际交付时间，将状态为进行中的事项进一步区分为临期、计划内、已逾期三种状态，其中已逾期事项为当前时间迟于计划交付时间的事项。 | 1 |  | 项 |
| 308 |  |  |  |  | 临期中事项 | 实时展示事项状态为进行中且当前时间位于临期时间的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 309 |  |  |  |  | 计划内事项 | 实时展示事项状态为进行中且当前时间早于临期时间的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 310 |  | 场景阶段统计 | 场景阶段事项总数占比 |  | 阶段事项占比 | 运用南丁格尔玫瑰图的两个维度，并根据事项阶段总数和各场景阶段的占比，了然展现各建设场景阶段的数量占比情况。 | 1 |  | 项 |
| 311 |  |  | 阶段完成情况 |  | 阶段事项完成总数 | 以阶段为单位，实时统计各阶段中状态为已完成的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 312 |  |  |  |  | 阶段事项完成率 | 以阶段为单位，实时统计各阶段的已完成事项占事项总数的比例情况。 | 1 |  | 项 |
| 313 |  |  | 阶段事项逾期情况 |  | 阶段事项逾期总数 | 以阶段为单位，实时统计各阶段状态为已逾期的事项总数。 | 1 |  | 项 |
| 314 |  |  |  |  | 阶段事项逾期率 | 以阶段为单位，实时统计各阶段已逾期事项占事项总数的比例情况。 | 1 |  | 项 |
| 315 |  | 场景进度管控 | 事项甘特图 |  | 事项建设进度展示 | 根据事项开始和完成两个时间节点生成时间轴，绘制各场景事项的甘特图以展示事项的进展情况。 | 1 |  | 项 |
| 316 |  |  | 事项详情信息展示 |  | 事项基础信息 | 支持选择甘特图中的任意事项进行事项基础信息的查阅，包含了事项基础信息、事项进度信息以及事项的历史情况，其中事项基础信息重点展示了事项的名称、创建时间以及计划开始和结束的日期。 | 1 |  | 项 |
| 317 |  |  |  |  | 事项进度信息 | 事项进度信息重点展示了事项的上传人、完成日期、事项目前状态以及图片资料和附件资料。 | 1 |  | 项 |
| 318 |  |  |  |  | 事项历史 | 事项历史使用流程图的方式展现事项中重点事件的时间节点，清晰展示事项完成情况及督办情况。 | 1 |  | 项 |
| 319 |  | 系统管理 | 系统设置 |  | 角色管理 | 创建系统角色，为角色配置相关权限及用户信息。 | 1 |  | 项 |
| 320 |  |  |  |  | 权限划分 | 建立系统数据权限及功能权限，用于控制角色及用户的可操作数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 321 |  |  |  |  | 用户管理 | 对系统用户进行统一管理，实现账号注册，密码重置，账号禁用等操作。 | 1 |  | 项 |
| 322 |  | 多端展示 | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 323 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 324 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 325 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 326 |  | 管理后台首页 | 事项总数 |  | 各状态事项总数 | 全面统计各建设场景的事项总数，分已完成、已逾期、被督办三种状态展示各状态事项的数量统计情况，实时关注各场景的建设进程。 | 1 |  | 项 |
| 327 |  |  | 整体完成率 |  | 各状态完成情况 | 实时计算各状态事项的完成情况，分正常完成率、逾期率、督办率三种比例辅助相关人员把控整体的完成情况。 | 1 |  | 项 |
| 328 |  |  | 近30天进度 |  | 进度趋势展示 | 支持筛选场景名称，进行各场景事项跟进速度的查看。 | 1 |  | 项 |
| 329 |  |  | 事项日志 |  | 事项日志展示 | 使用流程图的方式展现事项中重点事件的时间节点，清晰展示事项完成情况及督办情况。 | 1 |  | 项 |
| 330 |  | 场景管理 | 场景列表 |  | 场景信息维护 | 分页列表展示各建设场景的详情信息，包括建设场景的完整名称、缩写名称以及创建时间，支持对场景信息进行维护管理。 | 1 |  | 项 |
| 331 |  |  | 阶段管理 |  | 阶段信息维护 | 支持建设场景多阶段的创建，以分页列表展示阶段的基础信息，并将场景、阶段和事项环环关联。 | 1 |  | 项 |
| 332 |  |  | 事项管理 |  | 事项信息维护 | 支持对事项的基础信息进行维护管理，包含事项名称、事项状态、计划交付日期上传人名称等等。 | 1 |  | 项 |
| 333 |  | 进度管理 | 事项清单 |  | 凭证上传 | 相关场景建设厂家，可对已完成的事项进行凭证上传，凭证形式包括图片及附件。 | 1 |  | 项 |
| 334 |  |  | 事项详情 |  | 事项详情展示 | 详细展示事项的具体信息，包括基础信息、进度信息以及事项历史三个板块。 | 1 |  | 项 |
| 335 |  | 督办管理 | 督办记录 |  | 二次督办 | 相关场景领导可对未完成的督办事项进行二次督办操作，督办后，相关事项负责人会再次收到督办信息。 | 1 |  | 项 |
| 336 |  |  | 接受督办 |  | 接受督办 | 收到督办信息的场景建设厂家可进行接受督办操作，接受后，督办人可查看督办状态为已接受。 | 1 |  | 项 |
| 337 |  | 信息管理 | 阶段管理 |  | 阶段信息维护 | 支持对场景的和阶段信息及其关联信息进行维护管理，包括阶段名称、阶段子项关联等。 | 1 |  | 项 |
| 338 |  | 系统管理 | 系统设置 |  | 临期时长设置 | 系统管理员可设置事项的临期时长，以事项总体周期为单位设置换算比例，换算后的天数进行四舍五入。 | 1 |  | 项 |
| 339 |  |  |  |  | 督办次数上限设置 | 系统管理员可设置单个事项的每日最大督办次数，超过次数后，事项当天不可再次督办。 | 1 |  | 项 |
| 340 | 城市体征 | 城市体检与城市评价 | 城市体检模块 |  | 城市级别体检 | 城市综合体检模块围绕城市体检指标体系生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力这八大方面，对城市问题及整治措施进行跟踪落实，实现各项指标在时空间维度的查询与展示，通过地图、统计图表等方式对指标数据进行可视化展示与分析；用户能通过该功能，详细地查询到具体指标在城市的空间单元下的指标计算结果、在地图上的指标结果分布、用于计算指标的原始数据具体数值等信息。 | 1 |  | 项 |
| 341 |  |  |  |  | 区县级别体检 |  | 1 |  | 项 |
| 342 |  |  | 街乡体检模块 |  | 社区服务、区域交通 | 街乡体检是针对街道和社区等中微观层面的体检分析，同市级层面体检相结合，提高问题识别的精细化水平，通过设置维度上存在差异化的体检指标，利用居民日常意见收集、各类大数据综合分析诊断，重点评估完整社区、宜居街区等与居民生活密切相关的内容。 | 1 |  | 项 |
| 343 |  |  |  |  | 街道拓展特色指标 |  | 1 |  | 项 |
| 344 |  |  | 体征感知与动态评估模块 |  | 十五分钟生活圈专题评估 | 依据十五分钟生活圈综合指标体系，实现十五分钟生活圈各项指标在时空间维度的查询与展示。通过地图、图表等方式对指标数据进行可视化展示与分析。用户应能通过该功能，详细地查询到具体指标在街道、社区级别的空间单元下的指标计算结果、在地图上的指标结果分布、用于计算指标的原始数据具体数值等信息。 | 1 |  | 项 |
| 345 |  |  |  |  | 绿色出行专题评估 | 对通勤出行、日常生活出行以及出行碳排放情况的各项指标进行分析测算，并通过地图、统计图表等方式对指标数据进行可视化展示与分析。用户应能通过该功能，详细地查询到具体指标在“城市-街道-社区”不同级别的空间单元下的指标计算结果、在地图上的指标结果分布、用于计算指标的原始数据具体数值等信息。 | 1 |  | 项 |
| 346 |  |  |  |  | 完整社区专题评估 | 针对完整社区评估，便民服务、教育养老、医疗卫生、绿色环保和安全保障五个维度的设施覆盖率、可达性等各项指标进行分析测算，并通过地图、统计图表等方式对指标数据进行可视化展示与分析。用户应能通过该功能，详细地查询到具体指标在“城市-街道-社区”不同级别的空间单元下的指标计算结果、在地图上的指标结果分布、用于计算指标的原始数据具体数值等信息。 | 1 |  | 项 |
| 347 |  |  |  |  | 宜居街区专题评估 | 从区域开发强度、功能混合度等方面，对街区宜居性进行评估，并通过地图、统计图表等方式对指标数据进行可视化展示与分析。用户应能通过该功能，详细地查询到具体指标在“城市-街道-社区”不同级别的空间单元下的指标计算结果、在地图上的指标结果分布、用于计算指标的原始数据具体数值等信息。 | 1 |  | 项 |
| 348 |  |  |  |  | 碳达峰与碳中和专题评估 | 该专题基础内容主要进行交通领域的双碳评估分析，具有建筑行业与工业排放源方面的可拓展性；从慢行、公交、地铁、小汽车等不同类别的出行方式进行指标维度的划分，设计特色指标体系对市、区县、街巷的人均碳排放水平进行计算和分析。 | 1 |  | 项 |
| 349 |  |  | 自动化生成报告 |  | 报告生成 | 基于平台中已导入的报告模板选择需要生成的十五分钟生活圈评估报告类型、模板、报告生成频率等信息，结合平台中不断更新的现状数据、规划数据等数据，实现定期生成十五分钟生活圈评估报告、完整社区评估报告、绿色出行评估报告等，来支撑各项汇报、管理等工作。 | 1 |  | 项 |
| 350 |  |  | 案例库管理 |  | 非机动车治理 | 收集、整理国内外城市规建管相关政策机制和标准规范，围绕非机动车治理、农村公厕治理、街乡体检实践、社会感知实践等相关的优秀案例，从政策机制、宜居社区、公共空间改造多个方面，在平台上提供优秀案例知识库；功能包括知识目录及案例列表，可查看案例详情。 | 1 |  | 项 |
| 351 |  |  |  |  | 农村公厕治理 |  | 1 |  | 项 |
| 352 |  |  |  |  | 街乡体检实践 |  | 1 |  | 项 |
| 353 |  |  |  |  | 社会感知实践 |  | 1 |  | 项 |
| 354 |  |  | 用户管理 |  | 数据管理 | 数据管理将汇集用于支撑十五分钟生活圈各项专题分析的基础数据，如手机信令数据、公共交通设施、公共服务设施、便民服务设施等。模块将实现城市治理底板数据的动态删改查功能，让十五分钟生活圈数据库实现滚动更新，帮助更好地监测社区的发展与运营状态。 | 1 |  | 项 |
| 355 |  |  |  |  | 系统管理 | 平台应提供与智慧城管中心等市直部门的统一的数据接口及说明文档服务，以服务市直部门其他系统的数据共享需求。平台提供用户管理、权限管理等基本支撑管理功能。用户管理实现对用户的创建、修改、删除、密码设置等功能。权限管理实现对用户身份设置。 | 1 |  | 项 |
| 356 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 357 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 358 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 359 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 360 | 城市生命线 | 城市构建（筑）物安全防护治理 | GIS上图服务 |  | 地图标点 | 实现GIS地图的数据加载，并实现通过经纬度数据，实现在地图中的标点展示，更直观表现各监测站点的实际位置。 | 1 |  | 项 |
| 361 |  |  |  |  | 图层叠加 | 将多个图层叠加展现在GIS地图上，最终实现图层的切换展示。 | 1 |  | 项 |
| 362 |  |  | 指标库管理 |  | 指标切换 | 通过拖拽的方式，实现指标库内容的替换，实现多类型指标库内容呈现，自由改变可视化界面的指标卡布局。 | 1 |  | 项 |
| 363 |  |  |  |  | 指标记录 | 将可视化界面指标卡情况与登录账号相关联，记录当前账号的指标卡设置情况，用户下次登录仍展示当前指标卡数据情况。 | 1 |  | 项 |
| 364 |  |  | 重点建筑/老旧危房基础信息管理模块 |  | 基础数据登入 | 录入所管理的关键建筑、房屋基础档案数据，包含地理信息、排查结果、鉴定信息、房屋结构类型等基础数据 | 1 |  | 项 |
| 365 |  |  |  |  | 数据统计 | 统计全市录入房屋信息，进行归类信息统计等 | 1 |  | 项 |
| 366 |  |  |  |  | 危险状况监测概览 | 概览关键建筑、老旧房屋等监测状态与否，监测概览内容等 | 1 |  | 项 |
| 367 |  |  | 重点建筑/老旧危房动态监测模块 |  | 监测测项 | 部署所有相关构建筑物的监测项，测点信息配置、条/线关联管理等 | 1 |  | 项 |
| 368 |  |  |  |  | 传感器数据计算 | 根据不同构建筑物，及测项条/线等关联关系，根据规范要求，进行数据计算 | 1 |  | 项 |
| 369 |  |  |  |  | 数据趋势展现 | 将各测项下的计算后数据进行统计分析，包括最新数据、历史数据等以图表形式展示分析趋势 | 1 |  | 项 |
| 370 |  |  |  |  | 传感器接入模块 | 统一化规范传感接入格式，适配相关测项不同传感器 | 1 |  | 项 |
| 371 |  |  | 重点建筑/老旧危房巡检管理模块 |  | 巡检项目概览 | 录入所有需进行巡检的项目信息，概览展示已巡检、未巡检等各项梳理信息 | 1 |  | 项 |
| 372 |  |  |  |  | 巡检工作量成果统计 | 对最新及历史巡检工作量进行统计及分析 | 1 |  | 项 |
| 373 |  |  |  |  | 巡检实施方信息 | 对实施巡检的第三方、街道网格员等进行信息管理，做到可追溯 | 1 |  | 项 |
| 374 |  |  |  |  | 巡检结果录入及展示 | 对已巡检关键建筑、老旧房屋等，按期更新房屋状态、异常变化等关键信息 | 1 |  | 项 |
| 375 |  |  | 重点建筑/老旧危房预警管理模块 |  | 报警阈值设置 | 根据相关构建筑物标准规范，对已实施的监测项目按技术要求设定多级报警阈值 | 1 |  | 项 |
| 376 |  |  |  |  | 超标报警 | 监测各站点的详细数据，当数据指标超过系统预设的报警阈值时，自动推送超标报警信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 377 |  |  |  |  | 设备离线报警 | 监测设备离线后，自动推送设备离线信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 378 |  |  |  |  | 报警后处理状态追溯 | 对已报警测项，按规则推送进行处理解决，具体包括人工复核、专家复审、监测使用等处理状态 | 1 |  | 项 |
| 379 |  |  | 重点建筑/老旧危房专家诊断模块 |  | 专家库子模块 | 建立市级复审专家库，对人员资质、空闲状态、审核项目等进行库建立 | 1 |  | 项 |
| 380 |  |  |  |  | 专家复核信息输入及查询 | 专家复核结果录入、完成状态追溯、审核评分等 | 1 |  | 项 |
| 381 |  |  | 重点建筑/老旧危房/桥梁主管单位管理模块 |  | 区域/专项单位信息 | 根据区域划分、专项主管单位划分等，对所有相关单位信息及各级联络人进行管理 | 1 |  | 项 |
| 382 |  |  | 重点建筑/老旧危房/桥梁账户角色管理 |  | 系统账户角色权限 | 设定部署系统各级账号角色权限 | 1 |  | 项 |
| 383 |  |  |  |  | 账户管理 | 对各类账户进行添加、删除、角色权限赋予等 | 1 |  | 项 |
| 384 |  |  | 重点桥梁基础信息管理模块 |  | 基础数据登入 | 录入所管理的重点桥梁档案数据，包含地理信息、桥梁类型、物理信息等基础数据 | 1 |  | 项 |
| 385 |  |  |  |  | 数据统计 | 统计全市录入重点桥梁信息，对全市桥梁信息做到基础底数 | 1 |  | 项 |
| 386 |  |  |  |  | 危险状况监测概览 | 概览关键桥梁监测状态与否，监测概览内容等 | 1 |  | 项 |
| 387 |  |  | 重点桥梁动态监测模块 |  | 监测测项 | 部署所有相关桥梁的监测项，测点信息配置、条/线关联管理等 | 1 |  | 项 |
| 388 |  |  |  |  | 传感器数据计算 | 根据不同桥梁具体不同，及测项条/线等关联关系，根据规范要求，进行数据计算 | 1 |  | 项 |
| 389 |  |  |  |  | 数据趋势展现 | 将各测项下的计算后数据进行统计分析，包括最新数据、历史数据等以图表形式展示分析趋势 | 1 |  | 项 |
| 390 |  |  |  |  | 传感器接入模块 | 统一化规范传感接入格式，适配相关测项不同传感器 | 1 |  | 项 |
| 391 |  |  | 重点桥梁预警管理模块 |  | 报警阈值设置 | 根据相关桥梁标准规范及模型演练，对已实施的监测项目按技术要求设定多级报警阈值 | 1 |  | 项 |
| 392 |  |  |  |  | 超标报警 | 监测各站点的详细数据，当数据指标超过系统预设的报警阈值时，自动推送超标报警信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 393 |  |  |  |  | 设备离线报警 | 监测设备离线后，自动推送设备离线信息至可视化界面。 | 1 |  | 项 |
| 394 |  |  |  |  | 报警后处理状态追溯 | 对已报警测项，按规则推送进行处理解决，具体包括人工复核、专家复审、监测使用等处理状态 | 1 |  | 项 |
| 395 |  |  | 场景数据接入系统 |  | 数据接入 | 通过数据接口等方式，实现将目标数据统一接入系统的需求，完成对多个数据的统一管理。 | 1 |  | 项 |
| 396 |  |  |  |  | 数据分类 | 对接入系统的数据进行数据分类，实现数据的快速查询，多角度联合查询，为数据分析和展现提供更好的数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 397 |  |  |  |  | 数据筛选 | 根据数据的类型，字段内容等进行数据的快速筛选，帮助实现各类别的数据下钻。 | 1 |  | 项 |
| 398 |  |  |  |  | 数据查询 | 提供更快速便捷的查询方式，实现数据的快速查询，数据呈现。 | 1 |  | 项 |
| 399 |  |  |  |  | 用户角色 | 创建系统角色，为角色配置相关权限及用户信息。 | 1 |  | 项 |
| 400 |  |  |  |  |  | 建立系统数据权限及功能权限，用于控制角色及用户的可操作数据内容。 | 1 |  | 项 |
| 401 |  |  |  |  |  | 对系统用户进行统一管理，实现账号注册，密码重置，账号禁用等操作。 | 1 |  | 项 |
| 402 |  |  | 多终端展示 |  | 大屏端 | 面向城运中心32:9大屏进行针对性的大屏端设计，大屏端设计符合常州一网统管的大屏端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的阿里DataV可视化工具进行开发，由DataV进行城市二三维模型构建，场景在DataV基础上叠加业务指标卡片和地图交互，满足城运中心一屏观全局的业务需求。 | 1 |  | 项 |
| 403 |  |  |  |  | PC端 | 面向城市领导，委办局领导和委办局主要工作人员提供16:9的PC端业务设计，提供常州一网统管的PC端设计规范并基于此进行开发，PC端定位于业务最全面的场景平台，实现丰富的指标卡片分析展示。 | 1 |  | 项 |
| 404 |  |  |  |  | PAD端 | pad端面向城市领导，委办局领导提供16:9的pad端业务设计，符合常州一网统管的pad端UI规范，基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 405 |  |  |  |  | 手机端 | 手机端面向城市领导，委办局领导提供手机端业务设计，设计符合常州一网统管的手机端UI规范，开发基于常州一网统管能力平台提供的小程序框架进行开发 | 1 |  | 项 |
| 406 |  |  | 铝塑板监测 |  | 定制微变形加固传感器 | 定制安装及加固结构，含变形监测能力量程：±90° 精度：0.002° 双轴 IP68 | 1 |  | 项 |
| 407 |  |  | 结构振动 |  | 有线智能加速度计 | IP69防水，量程±2g，分辨率优于10^6m/s，低频起始频率小于0.5Hz,精度0.1%FS，采样频率：5/10/20/40/80/160/320/640Hz ，RS485输出。 | 1 |  | 项 |
| 408 |  |  | 采集系统 |  | 总线型采集仪 | 可存储8万条数据 供电电压：12VDC待机/工作电流：10/300mA，支持485输出，自带锂电池，支持太阳能、外接电源供电 | 1 |  | 项 |
| 409 |  |  |  |  | 电控机箱 | 500*400*230。内含电源控制模块，信号防雷模块，电源防雷模块，220V供电 | 1 |  | 项 |
| 410 |  |  |  |  | 动态采集系统 | 加速度高速动态采集仪及动态数据处理软件 | 1 |  | 项 |
| 411 | 服务要求 |  |  | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及5年驻场运维 |  |  |  | 1 | 项 |

#### 详细功能

##### 6.2.1 城市园林绿化治理

###### 6.2.1.1 公园绿地及生态园林治理

需要建设全市园林绿化治理一张图，分析展示城市园林绿地建设效能，展示园林绿化多维度分布及建设效能；为常州市国家生态园林城市创建提供支撑。

###### 6.2.1.2 古树名木智慧化管理

本项目拟分为两大板块。第一个版块为古树名木基础数据管理。将古树名木各类属性存储到数据库中，实现古树名木信息的智能存储。对历史养护数据进行记录，实时反馈到管理平台，实现历史数据可追踪。管理巡查数据，设置各级养护人的巡查要求，管理人员可以通过平台实时查看数据。游客可通过扫描二维码获取古树名木的基本信息、养护记录等。第二个板块为古树名木的传感器数据管理。为每棵实验树木布设的传感器，如光照度、土壤PH值、温湿度、热通量、倒伏、白蚁预警等，实现实时精准数据监测，提供更便捷的解决问题的方法。

##### 6.2.2 非机动车充电设施安全治理

###### 6.2.2.1大屏可视化安全监管平台

非机动车充电设施安全治理平台功能需求重点是对运营和预警进行实时监测，并基于一张图形式进行可视化呈现。通过“一张图”实现运营监测和预警监测，展示辖区电动车基数底数情况和充电设备数据，展示供需比、充电口保有量、电动车保有量、城中村数量和楼栋数量，展示实时充电设备预警信息以及电动车分布热力上图、充电站分布撒点上图、供需比风险预警色块展示上图等。

###### 6.2.2.2 安全监管平台

监管平台功能需求重点是对辖区安全风险态势的分析研判，根据风险等级划分模型推算出各小区/楼栋电动车入户充电风险系数，根据风险系数划分高、中、低风险的小区和楼栋，并按照红色（高风险）区域、橙色（中风险）区域、绿色（低风险）区域三色上图展示区域风险态势。

###### 6.2.2.3 电动车安全监管小程序

安全管控小程序功能需求重点是针对预警事件管理，提供移动端处置工具。针对平台监测的预警管理提供移动端应用，方便执法人员现场处置预警，实现对预警时间的查看、处置（文字和图片）内容上传以及业务流转的跟踪等功能。

##### 6.2.3 公共自行车运行监管

需要建设全市公共自行车治理一张图，掌握永安行和美团公共自行车基础信息和全市公共自行车治理态势，通过对站点、运营数据等数据的时空分析，初步实现公共自行车点位布设优化建议供决策参考。

##### 6.2.4 城市公厕治理

需要建设城市公厕治理一张图，对城市公厕分布和公厕基础信息进行一张图统计分析展示，对公厕建设合理性进行分析研判，辅助公厕规划决策。

##### 6.2.5 大气综合治理场景

对城市大气环境总览、空气质量监测、空气质量预报、移动污染源监管、固定污染源监管、面源监管等重点关注指标展示分析，如大气环境质量现状、约束性指标达标情况、空气质量改善情况、油品、用车大户及各类污染源监管等情况，根据预测预警信息进行污染防治任务协同管理，为持续打好“蓝天保卫战”工作提供辅助决策支撑。

##### 6.2.6水体综合整治场景

对城市水环境总体态势、城市地表水考核及达标情况、饮用水考核及达标情况，以及各类监测点数据、水体源头化治理数据等重点关注指标展示分析，为城市水体整治工作提供体系化、源头化辅助决策支持。

##### 6.2.7 噪音综合治理场景

对城市城区社会生活噪声、交通运输噪声、建筑施工噪声、以及工业生产噪声分析展示，对于广场舞的音乐、夜市大排档的喧哗、建筑工地的施工、工业生产以及民众投诉场所进行源头化分析及治理成效跟踪，为城市噪音污染综合治理场景提供数据及决策支持。

##### 6.2.8 精品街区治理

需要建设精品街区治理一张图，多维度掌握精品街区市容市貌治理要素信息，接入精品街区AI分析预警和调度事件，进行事件治理情况展示和分析，有效提升精品街道市容环境和秩序精细化管理能力。

##### 6.2.9 渣土车运行全流程治理

需要建设渣土车运行全流程治理一张图，对渣土车基础信息，运行信息，违规事件等进行统计分析展示，掌握渣土车治理实时态势，辅助发现治理问题。

##### 6.2.10 环卫清扫保洁运营治理

需要建设环卫清扫保洁运营治理一张图，对环卫相关人、车、设施等要素数据进行统一上图管理，并面向环卫清扫保洁相关专项业务领域，如餐厨垃圾管理，生活垃圾管理等进行业务态势管理，辅助环卫工作决策。

##### 6.2.11 城市治理公关行动作战沙盘

需要建设城市治理公关行动作战沙盘系统，一网统管建设期对各场景建设进度跟踪，一网统管运营期对城市治理公关行动执行进度跟踪。城市治理公关行动作战沙盘需要具备领导一键督办功能，按照一网统管整体事项权责清单梳理实现领导督办机制，督办事项派发给事项主责单位，由主责单位执行事项督办流程，并实现过程和结果跟踪。

##### 6.2.12 城市构建（筑）物安全防治治理（试点）

针对监测对象制定专项监测方案，根据不同监测项目选择不同传感器进行监测。通过采集仪、网关等监测数据上传至监测云平台。监测云平台内置不同场景的应用算法、诊断算法，可直观通过数据了解监测对象安全状态。人工巡检通过手机APP随手拍，进行无纸化巡检，结合数据对结构安全与耐久性综合评估，辅助决策。

##### 6.2.13 城市体检和评价

城市治理模块主要对五类指标进行计算和评估，将收集来自不同部门以及智慧城市平台的多类城市治理相关基础数据及指标数据汇集，在构建平台数据整理阶段需要注重多源异构数据的整合与梳理，将各部门相关基础数据及指标数据一起构建城市治理数据库。同时需要实现不断通过数据管理模块更新、编辑相关的基础与指标数据，不断充实完善数据库内容。

城市治理工作将积累大量指标数据，如果缺乏有效的信息基础平台支撑，数据的管理还采用传统的文件方式进行分散式管理，对管理部门的日常使用和长期的更新维护带来了很大的工作量，并影响到数据的质量。结合城市治理工作实际需求，平台应满足十五分钟生活圈主要应用场景需求，同时应为其配套的用户、权限及接口等系统级别的支撑功能需求。

### 停车可视化平台

#### 功能清单

| 序号 | 功能列表 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停车资源 |  |  |  |
| 1.1 | 流量情况 | 展示整体空闲车位、车流量、流入车辆、流出车辆 | 1 | 套 |
| 1.2 | 中心城市地图全貌展示 | 1）通过地图坐标采集，获取常州城市的地图展示 2）支持自定义停车网格形状 3）支持切换为六区一县板块 4）支持显示各车场位置标记 5）支持以颜色来区分该车场车位是否紧张 6）支持点击标记显示车场详细信息 | 1 | 套 |
| 1.3 | 车场位置标记 | 1）支持显示停车场位置，可精确到停车场出入口坐标显示 2）支持以灰色、高亮图标显示车场在线状态 3）支持以绿色、橙色、红色显示车场紧张程度 | 1 | 套 |
| 1.4 | 地图热力图显示 | 根据停车紧张程度在地图上绘制热力图范围，以热力图的颜色区分停车紧张的难易程度，热力图以中心热点区域逐渐向四周发散 | 1 | 套 |
| 1.5 | 全部车场、已联网车场、未联网车场停车资源 | 1）显示全部车场数量及泊位数量，显示封闭车场、路内车场数量及占比 2）显示已联网车场数量及泊位数量，显示封闭车场、路内车场数量及占比 3）显示未联网车场数量及泊位数量，显示封闭车场、路内车场数量及占比 | 1 | 套 |
| 1.6 | 停车资源分布 | 1）显示不同的区域显示其车位分布数据 2）支持以图表展示 | 1 | 套 |
| 1.7 | 车位业态分布 | 按照不同的业态（商业、医院、住宅、办公、路侧、其他等）展示停车位分布数据 | 1 | 套 |
| 1.8 | 各区域停车资源平衡指数 | 支持针对不同区域进行停车资源平衡指数分析 | 1 | 套 |
| 1.9 | 停车数据客户分析 | 1）对机动车保有量、活跃车辆进行分析 2）对车辆类型、属地进行分析 | 1 | 套 |
| 1.1 | 车位紧张分析 | 1）当车场停车位占用率超过设定阈值时，该车场被认为是车位紧张车场 2）支持显示紧张车场列表，显示车场名称、当前车位占用率、持续时间等 | 1 | 套 |
| 2 | 停车效率 |  |  |  |
| 2.1 | 车位周转率 | 根据时间特性、车位性质和车场类型对车位周转率进行计算并展示 | 1 | 套 |
| 2.2 | 业态车位周转率 | 根据不同的时间段，对业态车位周转率进行分析，展示各业态的车位周转率数据。 | 1 | 套 |
| 2.3 | 错时潜力挖掘 | 提供错时潜力挖掘，发现相邻且具有明显潮汐特征停车场的空闲时间段及其空闲车位数量，实现错峰共享停车服务。 | 1 | 套 |
| 2.4 | 停车盲点引流 | 通过停车盲点引流，分析停车紧张的区域内是否存在车位较为空闲的停车场，统计出该类停车场并进行引流和诱导工作，实现停车资源利用的最大化。 | 1 | 套 |
| 3 | 停车监管 |  |  |  |
| 3.1 | 各区域接入情况排名 | 1）按照六区一县划分，分析各区域停车场接入情况 2）分析范围包括：各区域车位数、目标数(普查车位数)、接入车位数、新增接入数、完成率 3）并按照完成率进行排名。 | 1 | 套 |
| 3.2 | 停车时长规律 | 分析并显示包括随办公、住宅、商业、交通、路侧等业态和时间变化的平均停车时长、区域停放次数等特征。 | 1 | 套 |
| 3.3 | 停车难网格分析 | 1）支持按照行政区域划分网格，也可按照办公区、学校等重点区域进行划分 2）对停车场资源空间上的分布进行分析，找出停车困难的区域，分析该区域中占用率高和占用率低的停车场 | 1 | 套 |
| 3.4 | 一个月内各支付渠道占比变化趋势 | 展示各支付渠道占比变化趋势，包括：微信、支付宝、银联、现金、其他等支付渠道。 | 1 | 套 |
| 3.5 | 实时车辆 | 滚动显示实时的车辆进出数据，分析范围包括：车牌号、停车场信息、通行时间等。 | 1 | 套 |
| 4 | 定制化模块及接口 | 根据业主需求，定制开发相应大数据模块及相关数据接口 | 1 | 套 |
| 5 | 产品及UI设计 | 为业主量身定制产品功能模块及可视化平台UI布局与风格设计 | 1 | 套 |
| 6 | 服务部署 | 部署可视化平台 | 1 | 套 |
| 7 | 软件联调及测试 | 进行可视化平台功能调试及测试 | 1 | 套 |
| 8 | 服务要求 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维 | 1 | 项 |

#### 详细功能

##### 7.2.1 停车资源

静态停车资源是城市停车的基础数据，展示采集的城市停车静态数据，包括停车场及停车位数量，并根据不同类型的停车位进行统计，为停车资源分析提供基础数据支撑。

###### 7.2.1.1 流量情况

中上区域展示流量情况：整体空闲车位、车流量、流入车辆、流出车辆

###### 7.2.1.2中心城市地图全貌展示

通过地图坐标采集，获取常州城市的地图展示。精确到道路显示和的二维建筑物平面显示，且支持自定义停车网格形状。支持切换为六区一县板块，直观显示各区县车场总数及已联网车场数、泊位总数与余位数。

点击各区板块缩放至各区，直观展示各车场位置标记、标记上方展示车位余量，并以颜色来区分该车场车位是否紧张，车位占用状态，点击标记可展示停车资源业态分布，车场收费标准等信息。

###### 7.2.1.3车场位置标记

显示停车场位置，可精确到停车场出入口坐标显示，并通过不同的颜色展示停车场状态，灰色图标代表离线车场，高亮图标代表在线车场，其中绿色表示车位占用率较低，橙色表示车位占用率较高，红色表示该车场车位十分紧张。

点击标记可显示停车场详细信息，如位置、经纬度、收费标准等。

###### 7.2.1.4地图热力图显示

根据停车紧张程度在地图上绘制热力图范围，以热力图的颜色区分停车紧张的难易程度，热力图以中心热点区域逐渐向四周发散。

###### 7.2.1.5全部车场、已联网车场、未联网车场停车资源

显示车位总数、泊位总数、余位总数、已联网及未联网车场占比等数据，其中平台上创建的车场为已联网的车场，普查数据中除已联网车场外，均为未联网车场。普查数据导入在定制开发功能页中实现。

###### 7.2.1.6停车资源分布

区域一般按照行政区域进行划分，也可按照办公区、学校等重点区域进行划分，对停车场资源空间上的分布进行分析，按照不同的区域显示其车位分布数据，并辅以图表展示。

###### 7.2.1.7车位业态分布

业态是指停车场类型，包括商业、医院、住宅、办公、路侧、其他等，对车位业态进行分析，按照不同的业态展示停车位分布数据。

###### 7.2.1.8各区域停车资源平衡指数

针对不同区域进行分析，评价指标主要根据临停车位数、临停活跃车辆数据数据等多种因素综合计算得到，指数越高说明该区域停车平衡度越好。

###### 7.2.1.9停车数据客户分析

城市的机动车保有量体现了该城市最基础的车辆数据，活跃车辆反映出对停车位的需求程度，对机动车保有量及实时活跃车辆进行统计分析，有利于分析该城市的停车位需求量。

对车辆类型、属地进行分析，也是掌握城市停车资源的重要方式，包括临停和油电车辆分析、车辆归属地分析。

###### 7.2.1.10车位紧张分析

当车场停车位占用率超过设定阈值时，该车场被认为是车位紧张车场。

当前占用率=当前占用车位/总车位。

通过车位紧张车场分析，管理者可以清晰的看到哪些车场车位紧张，及其持续时间，针对持续时间长的紧张车场制定针对性的措施。

##### 7.2.2停车效率

停车效率主要体现在两个方面，一方面是针对停车场经营者而言，即停车场使用效率，具体指停车场车位占用率和车位周转率，分别表示停车场占用情况和一段时间内某一车位的停车频次；另一方面是针对车主而言，即停车出行时间，具体表现为出行停车时长，寻找空闲车位时间等。通过多维度的定量分析，可以有助于我们更有针对性地制定城市停车场管理、规划的办法和政策。

###### 7.2.2.1车位周转率

车位周转率指停车频次，即在一段时间内某一车位停过多少俩车，能够反映出停车位的使用效率，对停车场管理者及其经营者管理和经营停车场有着重要的意义。根据不同的维度对车位周转率进行计算，包括时间特性、车位性质和车场类型。

###### 7.2.2.2业态车位周转率

业态是指停车场类型，包括商业、医院、住宅、办公、路侧、交通、其他等，根据不同的时间段，对业态车位周转率进行分析，展示各业态的车位周转率数据。

###### 7.2.2.3错时潜力挖掘

针对一些相邻且具有明显潮汐特征的停车场，比如商业停车场，小区停车场等，在不同时间段停车位占用率差距极大。

通过错时潜力挖掘，发现该类停车场的空闲时间段及其空闲车位数量，实现错峰共享停车服务。

###### 7.2.2.4停车盲点引流

某一区域内，除了市民较为熟知的停车场，还存在着许多鲜为人知的小停车场，合理利用这些较为隐蔽的停车场，能够有效的减轻停车压力。

通过停车盲点引流，分析停车紧张的区域内是否存在车位较为空闲的停车场，这些停车场就作为停车盲点，统计出该类停车场并进行引流和诱导工作，实现停车资源利用的最大化。

##### 7.2.3 停车监管

建立运行审批监管体系，主要实现面向政府、运营单位两级的停车审批监管业务。实现市级停车职能部门对运营单位运营资质、车场接入质量、违停等情况进行监管，保障城市智慧停车平台的稳定运行。通过停车监管分析，对车场接入、违停等问题进行定量评估，提供可持续监测手段，从考评角度监督停车问题改善情况。

###### 7.2.3.1各区域接入情况排名

按照六区一县划分，分析各区域停车场接入情况。分析范围包括：各区域车位数、目标数(普查车位数)、接入车位数、新增接入数、完成率。并按照完成率进行排名。

###### 7.2.3.2停车时长规律

停车时长是指车辆占用停车位的时间。

包括随办公、住宅、商业、交通、路侧等业态和时间变化的平均停车时长、区域停放次数等特征。

###### 7.2.3.3停车难网格分析

按照行政区域划分网格，也可按照办公区、学校等重点区域进行划分，对停车场资源空间上的分布进行分析，找出停车困难的区域，分析该区域中占用率高和占用率低的停车场，帮助管理者实现分区治理。

###### 7.2.3.4一个月内各支付渠道占比变化趋势

展示各支付渠道占比变化趋势，包括：微信、支付宝、银联、现金、其他等支付渠道。

###### 7.2.3.5 实时车辆

滚动显示实时的车辆进出数据，分析范围包括：车牌号、停车场信息、通行时间等。

### 移动开发平台

#### 功能清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动开发平台，1000tps | 1 | 套 |
| 2 | 即时通讯，1000tps | 1 | 套 |

#### 详细功能

##### 小程序框架

开发者能够快速优化发布包大小，节省流量和存储。同时，服务迭代不再受发版限制，快速发布，快速迭代。甚至，基于统一的开发标准，小程序仅需开发一次，便可快速投放至多端。

H5容器与UC内核

支持native、h5及hybird多种研发模式，包括h5前端框架；支持连接保持、智能心跳、网络抖动应对、移动弱网应对、数据压缩、超时控制、智能建连策略等功能。加载 H5 页面，并按照会话（Session）的概念管理各个页面。支持用户自定义 JSAPI 和插件功能，扩展业务需求。

基于UC浏览器内核定制，适配国内大多数机型，支持ES6的主要特性；支持链接安全，漏洞快速修复，让移动客户端告别卡顿和不兼容的问题。

内置JSAPI

内置ISAPI支持启动参数设置、事件扩展、页面上下文。包括：界面类（告警框、标题设置、导航设置、选择列表等），工具类（截屏、获取容器启动参数、上报埋点、RPC调用等）。

统一UI组件库

统一组件库（AntUI）以标准化的视觉规范为基础，将抽象的视觉规范概念转化为控件实体。作为开发人员，通过使用统一组件库，可以在接入控件时，实现客户端视觉规范的统一。在接入移动开发平台后，使用移动开发平台提供的客户端AntUI SDK，即可使客户端具备上述功能。

##### 小程序开发套件-IDE

小程序开放平台开发套件为小程序开放平台产品方案的落地提供小程序IDE和客户端两个方向开放、灵活的小程序开发工具。支持下载配置文件、配置管理。

编码

在基本编辑功能之上，小程序开发者工具还提供了针对小程序定制的功能:：实时预览 、自动补全、语法提示。

模拟器

模拟器中模拟了大部分的真机 API，并且配有调试工具，可以在模拟器中 完成基础功能、样式的调试。

真机调试

控制台自动创建发布任务，生成二维码并返回至 IDE。

真机预览

自动生成调试二维码，扫描二维码预览页面

自定义开发

包括自定义双向通道、自定义启动加载页以及自定义导航栏。

小程序开发套件-定制化

定制化IDE（独立入口，icon&名称等），支持IDE私有云环境运行，支持IDE内批量发布小程序。

小程序开发套件-扩展支持

客户端扩展支持自定义命名空间的API和自定义原生组件标签。

多端开发-微信小程序

在 模板选取 中通过 多端开发模板（uni-APP） 或 多端开发模板（remax） 创建可多端开发的微信小程序。

多端开发- H5

支持多端开发的H5工程。

工具箱- 白名单

此白名单对应的是登录 APP 客户端的 userId。只有将正确的 userId 加入白名单，对应的用户才可以获取 预览、调试 的小程序包。

工具箱-小程序设置

小程序设置 可打开小程序的设置页面。

小程序基础组件

小程序基础组件，视图容器、表单、canvas、map等。

小程序扩展组件

布局导航、操作浮层、表单、手势等。

##### 小程序发布

小程序-配置小程序包

管理应用基础信息，如Appkey、AppSecret等，小程序图标、应用说明；管理小程序版本信息，如新增功能，应用截图等；应用管理员确认发布小程序到小程序市场；小程序下架管理。

小程序-发布小程序包

提供小程序灰度发布和正式发布功能，白名单和时间窗发布模型。可针对城市、配置小程序包

管理应用基础信息，如Appkey、AppSecret等，小程序图标、应用说明；管理小程序版本信息，如新增功能，应用截图等；应用管理员确认发布小程序到小程序市场；小程序下架管理。

小程序-创建小程序包

管理小程序基本信息，包括版本、客户端范围、图标、包类型、文件格式；管理小程序配置信息，包括主入口 URL、显示底部导航栏、虚拟域名、扩展信息、下载时机、安装时机。

小程序-管理小程序包

提供管理操作包括查看、暂停、结束、删除小程序包。

小程序-小程序权限控制

提供小程序权限控制功能，包括为小程序添加服务器域名白名单、API调用白名单以及内嵌WebView域名白名单。

##### 小程序分析

移动开发平台小程序发布服务是面向小程序开发者提供小程序的发布服务，同时支持小程序加密、开关配置、白名单、发布规则管理功能。

在客户端集成小程序功能后，可以在移动开发平台插件中生成新的包，然后在小程序发布控制台发布新包，客户端收到新包并进行升级。小程序发布服务还支持通过白名单进行灰度发布。

概览统计

提供小程序关键指标趋势以及Top页面访问数据，快速了解小程序发展概况。

分别从APP和单个小程序两个维度展示小程序的统计分析数据，针对单个小程序，提供“获客 > 激活 > 分享”全链路分析路径。支持添加微信、支付宝、移动开发平台小程序进行数据统计分析，以及查询、修改、删除已有的小程序，操作简便。

概览统计页面展示当前所选小程序“获客 > 激活 > 分享”核心数据指标及趋势变化，也可发现数据问题定位异常数据，可查看当前小程序的数据表现与价值转化，支持选择过去任意 1 天、7 天、30 天的指标数据。

小程序管理-新增用户

提供小程序关键指标-新增用户 趋势以及Top页面访问数据，快速了解小程序发展概况。

小程序管理-活跃用户

提供小程序关键指标-活跃用户 趋势以及Top页面访问数据，快速了解小程序发展概况。

小程序管理-启动次数

提供小程序关键指标-启动次数 趋势以及Top页面访问数据，快速了解小程序发展概况。

小程序管理-累计用户数据

累计用户数据。

用户分析

分析小程序的新增、活跃用户规模、用户活跃度以及使用时长等方面的数据表现。结合日活、周活与月活综合分析小程序的用户活跃情况，帮分析用户留存与流失情况，同时可通过次均停留时长、人均停留时长判断用户粘性。

新增用户指标，首次访问小程序页面的用户数，同一用户多次访问不重复统计，活跃用户指标，访问小程序的总用户数，同一用户多次访问不重复计，打开次数，打开小程序的总次数。用户从打开小程序到小程序退出到后台计为一次，连续两次打开小程序之间的间隔小于 30 秒时被计算为一次打开，人均打开次数，所选时段内，平均每个用户打开小程序的总次数，即人均打开次数 = 时段内所有用户打开总次数/总活跃用户数。

1、小程序分析-分享分析	分析小程序分享人数、分享次数、分享回流量等关键分享指标，帮助您了解小程序的分享情况及带来的传播效果。

2、以折线图的形式展示各项指标数据在指定时段的变化趋势。单击指标卡片，折线图将展示对应指标的数据趋势。

3、以折线图的形式展示各项指标数据在指定时段的变化趋势。单击指标卡片，折线图将展示对应指标的数据趋势。

用户访问趋势

以折线图的形式展示各项指标数据在指定时段的变化趋势。单击指标卡片，折线图将展示对应指标的数据趋势。

用户访问详细数据

以表格的形式展现选定时间段内的每小时或每天的用户分析统计数据，支持按时间排序查看数据，当时间范围为 7 或 30 天时，数据展示粒度为天。

页面访问次数

页面访问次数。访问小程序内所有页面的总次数，多个页面之间跳转、同一页面的重复访问计为多次访问。

页面访问用户数

页面访问用户数。访问小程序内各页面的总用户数，同一用户多次访问不重复统计。

页面访问时长

平均每个用户停留在小程序页面的总时长，即人均停留时长 = 总停留时长/活跃用户数。

分享分析总揽

分析小程序分享人数、分享次数、分享回流量等关键分享指标，帮助了解小程序的分享情况及带来的传播效果。

- 分享分析总览。展示指定时段内小程序的分享人数、分享次数、分享回流量、分享回流比、新增分享五个指标的统计数据，以及对比前一天、上周同期或上月同期的增长率。

- 分享趋势。展示指定时段内小程序的分享人数、分享次数、分享回流量、分享回流比、新增分享五个指标的统计数据，以及对比前一天、上周同期或上月同期的增长率。

- 分享详细数据。以表格的形式展现选定时间段内的每小时或每天的分享分析统计数据，支持按时间排序查看数据。

##### 小程序性能监控

页面性能

页面、访问用户数、访问账号数、访问量、加载时长。

异常监控

统计：应用打开异常量。白屏率监控，白屏指小程序页面无任何内容，完全空白。 白屏率 = 页面白屏数/页面打开次数 x 10000%。JS 异常报错率 ，JS 异常数/页面访问量 x 1000‰小程序的 JSAPI 请求异常总量。应用拉包请求异常率 ，应用拉包请求异常数 /应用拉包请求总量。

##### 小程序应用中心

应用管理

支持创建应用。应用中心支持创建H5、小程序、离线包、Native类型的应用，最多支持创建500个。

支持查看应用。应用管理页面以卡片的形式按时间倒序展示应用中心中的所有应用。支持根据应用状态、应用名称或ID筛选应用。

支持查看应用。超级管理员视角下，卡片还展示应用审核入口。点击应用卡片即可进入应用详情页面查看相关信息。

支持编辑应用。在应用卡片上点击 编辑 修改相应内容。未通过审批、已通过审批的应用编辑后状态会更新为“待审批”。编辑后应用实例不受影响。

支持删除应用。在应用卡片上点击 删除 并确认即可删除应用。曾有过审批通过状态的应用（应用当前状态可能为“待审批”或“未通过”）不支持删除。

应用实例管理

支持创建应用实例。应用的发布以“实例”为维度进行，实例的本质是把实例的信息推送到目标APP端，因此要发布应用，需要先创建实例。一个应用可以按照不同版本、不同平台，创建多个应用实例，实例之间通过版本号区分

支持查看实例。可以使用应用实例列表右上方的按钮 调整实例展示密度、全屏预览、刷新、设置列表展示项。

支持发布应用实例和下架应用实例。

展台管理

展台管理仅面向管理员账号开放。管理员可在控制台上创建展台，用于管理应用展示。展台分为两级，在创建的展台内添加二级展台，可以对应用的展示位置进一步细分，方便有序管理应用。

展台管理页面以卡片的形式按时间倒序展示应用中心中的所有展台。每一个展台卡片上展示了展台的名称，您可以查看、编辑、删除展台。展台内已有子展台的情况不支持删除。

应用中心默认提供“最近使用”子展台，按应用使用时间先后进行排序，最后使用的应用排在最前面。

支持管理子展台实例。

应用显示管理

支持添加应用至展台；支持对展台应用的排序。

##### 即时通讯

即时通讯能力可应用于企业内部沟通、内部会议与培训，通过将企业对内、对外APP消息打通，满足企业内外部协同等场景诉求，提升企业对外服务的体验与效率。

聊天模式

聊天模式上支持单聊、群聊及聊天室模式，基于移动开发平台媒体中台能力，支持视频通话、视频会议、群直播等多媒体交互形式。同时，系统配套提供对消息、群组、会话及联系人管理能力。

- 支持一对一文本聊天

- 支持一对一音频/视频通话（依赖音视频通话组件）

- 支持多人群聊

- 支持邀请、搜索等加群方式，加群后可退群

- 支持群主对群聊进行管理，例如：踢出群成员、删除并解散群聊

- 支持群组发起视频会议

- 支持视频会议共享窗口

- 支持会议预约

- 支持视频会议录制

- 支持拉人/踢人、开启/关闭摄像头等会议管理类能力

- 支持会议主持人静音/全员静音、结束会议等管理类能力

消息类型

支持的消息类型丰富，除基础的文本、表情、图片、语音之外，也支持音视频、文件、链接 等富媒体类型，同时可依据实际业务需要自定义消息类型，并进一步基于此定义不同形式的消息气泡格式及交互逻辑。

- 聊天消息内容为文字

- 聊天消息内容为表情

- 聊天消息内容为图片

- 聊天消息内容为语音。

- 支持视频在线播放。

- 聊天消息内容为视频。

- 支持聊天过程中发送文件。

- 支持发送链接类型消息

- 支持业务方自定义聊天消息格式和样式。

消息管理

- 支持消息推送：聊天消息支持在线、离线等消息类型推送到手机端。

- 未读消息：支持未读消息展现，聚合展现及按群组、联系人分项展现

- 已读回执：聊天过程中接收方查看消息后，发送方可收到已读消息回执。

- 消息忽略：支持对某个群组、联系人忽略消息

100%消息到达率，如果客户不在线，支持客户上线后发送，消息在服务端缓存不少于30天，消息处理与发送的顺序强一致。后端采用分布式架构，主控模块根据各个服务节点的负载状况，调度合适的节点提 供服务，避免单点的过载，达到整体稳定性。GROUP群组用于群组相关的消息管理、群设置及群管理。SESSION会话用于管理聊天会话。RELATION关系用于管理聊天联系人列表。支持对某个群组、联系人忽略消息。

用户设置

- 支持添加好友

- 支持好友引用回复

- 支持删除好友

会话平台支持

支持IOS、Android、PC Web、小程序平台。

视频通话

- 支持一对一、一对多、多对多视频通话

- 在移动端支持 IOS、Android、PC、小程序（支付宝和微信）、H5 等多个平台，在 PC 端可支持IE、Chrome等多种浏览器。

- 多端互通，支持在上述各平台之间进行音视频通话，实现多平台互通。

- 会话保持，在网络短暂异常、中断恢复或网络切换时业务流程不中断，支持恢复音视频通话，保持会话的连续性。

- 通话恢复，在通话出现异常中断，如网络不稳定时，支持一定时间内的恢复通话。

- 音视频切换，支持在视频通话过程中，坐席或用户端直接切换成音频通话。

- 码率、帧率自适应。支持宽度、高度、最大码率、最大帧率的自适应，根据网络状况自适应调整视频规格。

画面美颜

支持在通话过程中设置美颜、美白等功能。

本地与云端录制

根据安全要求，可以在坐席侧录制，也可在服务端录制。

多种画面组合模式

支持九宫格、画中画等拼接方式。

支持多种常见视频格式及格式间的互转。

视频录制监控

音视频录制支持状态回调，及时发现录制异常，保障音视频正常录制。

数据通信

- 即时消息，支持文本消息，方便在视频通话同时文字沟通，可用于坐席与访客之间。

- 命令透传。提供透明、可靠的命令传输通道给业务使用。

- 安全加密，支持对音视频通话过程中的媒体流、信令流等数据加密传输，符合国密标准。

- 边缘加速，经过外网的音视频流量可借助阿里云公有云集群做边缘加速。

- 低带宽通话质量。在 1M 左右低带宽的情况下，依然保持较高的通话质量，适应实际环境中常见的弱网或网络波动的情况。

远程协助

- 视频导播。在视频通话媒体流中，播放视频、音频等风险提示内容。

- 屏幕共享，将本端的屏幕内容投送到其他端，如坐席共享给客户，或客户共享给坐席，支持全屏共享，也支持仅共享屏幕某块区域。

- 文件共享。支持将 PPT、PDF、音视频等类型文件共享给客户端，也支持实时发送自定义连接，用户收到后可点击并查看对应内容。

- 支持远程控制对端的摄像头进行拍照、截屏或本端截图，并上传至服务端统一管控。

API开发

为满足不同业务场景的需要，提供应用接入、数据传输、媒体信令流管控、后台管理、音视频查看等丰富的 SDK 或 API，方便业务系统或三方系统高效对接。

对接第三方AI系统

支持视频通话数据与第三方AI系统（人脸识别、图像识别（OCR）、语音识别）对接。

客户端监控

在视频通话过程中对当前的网络状况（分辨率、码率、帧率）CPU使用率、丢包率进行监控，实时评估当前的网络带宽情况。

后台监控

后台监控系统支持查询每个房间通话时长、带宽峰值、通话质量（分辨率、码率、丢包率和网络状况）。能够对CPU水平、内存水位、网络流量进行监控告警。

### “常治慧”APP--政务移动办公平台

#### 功能清单

| 序号 | 任务分类 | 功能模块 | 功能模块 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “常治慧”APP建设 | APP核心功能 | 登录 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 消息版块 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 通讯录版块 | 1 | 项 |
| 4 |  |  | 数智版块 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | OA版块 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | 工作台版块 | 1 | 项 |
| 7 |  |  | 我的 | 1 | 项 |
| 8 |  | 核心Jssdk服务 | 统一用户共享 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 刷脸认证 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 扫一扫 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 打电话 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 分享 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 图片上传 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 文件下载 | 1 | 项 |
| 15 |  |  | 弹窗 | 1 | 项 |
| 16 |  |  | 视频 | 1 | 项 |
| 17 |  | 小程序开放平台 | 小程序应用汇聚平台 | 1 | 项 |
| 18 |  |  | 小程序开发工具IDE | 1 | 项 |
| 19 | “常治慧”APP后端管理服务平台 | 接口服务 | 认证登录服务 | 1 | 项 |
| 20 |  |  | 实名认证服务 | 1 | 项 |
| 21 |  |  | 统一授权服务 | 1 | 项 |
| 22 |  |  | 自动更新服务 | 1 | 项 |
| 23 |  | 管理功能 | 接入渠道管理 | 1 | 项 |
| 24 |  |  | 应用服务管理 | 1 | 项 |
| 25 |  |  | 实名认证管理 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | APP版本管理 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | 系统配置管理 | 1 | 项 |
| 28 | “常治慧”APP与统一门户身份认证平台对接 |  |  | 1 | 项 |
| 29 | “常治慧”APP与即时消息对接 |  |  | 1 | 项 |
| 30 | “常治慧”APP与城运平台决策分析系统对接 |  |  | 1 | 项 |
| 31 | “常治慧”APP与OA系统对接 |  |  | 1 | 项 |
| 32 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维 |  |  | 1 | 项 |

#### 详细功能

##### “常治慧”APP

“常治慧”APP是专门为常州政务服务人员使用的用于政府部门内部办文、办事、办会等功能的APP，该软件提高了跨部门的沟通协作效率，实现政企单位的高效办公，大大的提高了政务人员办公效率。

“常治慧”APP为常州市公务人员打造集即时消息、移动OA、数智平台、工作台、个人信息五个版块为一体的移动办公平台，借助移动办公、信息共享、审批协同三大抓手，提升工作效率，减轻基层负担。

1、登录

APP提供刷脸认证登录功能，用户输入身份证号后进行人脸识别，比对通过后方可登录系统。

只允许统一门户身份认证平台注册的用户登录APP，未注册用户需先在身份认证平台完成注册后方可登录系统，APP不提供用户注册功能。

涉及个人信息修改、密码修改也需一并在统一门户身份认证平台完成。

2、消息版块

将全市所有行政机构纳入一套通讯录中，实现政府部门间跨部门、跨组织、跨地域、跨系统、跨层级的即时消息通讯。可在线发起跨单位会议通知，线上通知，会议报名，报名情况实时统计，实现多单位多人员同时在线办会，需支撑1000人在线视频会议。

3、通讯录版块

APP通过集成即时消息平台提供清晰的树状组织架构通讯录，以及多层组织结构查询、模糊查询等功能，让行政办公人员可以直接通过组织架构树和模糊查询等功能，查询联系人，发送即时消息。

通讯录提供强大的可见性设置，允许设置部门内部相互可见性，保护个人隐私；支持各类身份标签，支持多岗位、多职务。

4、移动OA

围绕日常办公需求，集成现有OA系统，打造智能办公应用。实现公文办理，签批等业务可通过线上完成。包括发文办理、收文办理、请示报告、出国境审批、批示办理等功能。

5、数智平台

集成数智平台，实现一屏观全城、一网管全域。方便公职人员便捷获取政务信息，掌握城市运行情况，通过可视化、多维动态的数据图表呈现重要指标。

数智平台包括市城运平台、区城运平台两部分，市城运平台包括城市治理、社会治理、经济治理、安全治理4部分功能，区城运平台对接各区自建系统城运功能。

6、工作台

工作台是一个能帮助用户快速掌握工作进度及进入工作状态的导航页面。让用户随时掌握各项工作的进展情况，能让用户快速进入需要处理的工作事项。主要功能包括工作进度、待办事项、快捷功能、消息通知等。

7、我的

我的板块包括个人基本信息查询、设置、安全、退出几部分功能。

8、统一用户共享

为各部门接入“常治慧”APP的应用服务提供获取APP当前登录用户信息的服务，APP端只传送个人信息令牌，后端服务根据个人令牌从统一门户身份认证平台获取当前用户信息，确保个人信息安全。

9、刷脸认证

“常治慧”APP将集成第三方人脸识别SDK，依托金融、公安可信照片源，为接入APP的应用服务提供刷脸认证服务，满足业务办理中实人身份核验需求。

10、扫一扫

“常治慧”APP提供扫一扫接口服务，获取访问用户资源授权，调用手机摄像头，完成二维码扫码功能。

11、打电话

“常治慧”APP提供拨打电话JS接口服务，调起手机拨打电话页面，自动带出默认电话号码。

12、分享

APP为接入H5应用服务提供社交分享功能接口服务，可以调用此接口完成社交分享或者直接分享。

13、图片上传

APP提供图片上传JS接口，允许从手机选择图片上传，支持拍照和从相册中选择的两种方式。

14、文件下载

APP提供文件下载js接口服务，允许下载文件并将文件保存在手机本地。

15、弹窗

APP提供统一的弹窗接口服务，满足H5应用服务各类提醒、选择需求，包括提示框、确认框、输入框、浮动提示、选择器等弹窗服务。

16、视频

APP集成第三方视频播放SDK，提供调用视频播放接口服务。

17、小程序开放平台

为了开放更多的生态能力、帮助更多的政府部门快速丰富服务种类，“常治慧”APP提供小程序开发、测试、运维提供云到端的一站式解决方案，能有效降低技术门槛、减少研发成本、提升开发效率，协助企业快速搭建稳定高质量的小程序应用。小程序开发框架复用现有第三方成熟小程序开发平台，实现小程序快速开发与部署。

18、小程序应用汇聚平台

搭建小程序应用汇聚平台，统一部署接入“常治慧”APP的小程序应用，实现小程序集中监测、统一运维。

19、小程序开发工具IDE

提供小程序开发工具IDE，辅助小程序开发者进行程序开发，包括创建应用、本地调试、代码编辑、小程序包下载等功能，覆盖应用开发完整什么周期。

##### “常治慧”APP后端管理平台

为了保证系统具有良好的横向扩展能力，支持高并发、高可用，以应对未来业务的快速发展，整个应用系统采用分布式云架构设计，业务能力通过微服务框架基于高内聚低耦合的思路实现，所有服务均为无状态服务，实现在线应用的扩缩容能力，登录信息等状态数据统一持有在分布式Redis集群中。

认证登录服务：平台提供基于刷脸的登录认证服务，APP端需先完成人脸识别，平台根据人脸识别成功凭证调用统一门户身份认证平台接口进行登录验证。

实名认证服务：平台支持与生物识别厂商、金融机构进行对接，在服务过程中加载生物特征识别应用，为用户提供人脸识别、活体认证等服务。

统一授权服务：平台提供的互联网服务涵盖了个人身份等隐私信息查询服务，为确保信息资源访问的可控性，防止信息资源被非授权访问，需要在用户身份真实可信的前提下，提供可信的授权管理服务，实现对各类用户的有效管理和访问控制，保护各种信息资源不被非法或越权访问，防止信息泄漏。

自动更新服务：自动更新服务提供最新版本检查功能，校验当前移动客户端版本是否最新，如需更新推送最新版本下载地址给手机端下载安装，安装成功后记录当前手机APP版本。

接入渠道管理：对接入渠道进行统一登记管理、授权及状态监控。支持机构注册、修改登记信息，发放接入机构ID及访问令牌，授权渠道访问服务权限，查询机构交易访问日志。

应用服务管理：对接入APP的小程序/H5应用服务提供统一管理及监控服务访问状态功能。可配置、修改应用服务调用信息，结合手机端埋点服务分析服务访问情况。

实名认证管理：提供实名认证渠道参数配置、实名认证结果记录综合查询等功能。

APP版本管理：提供APP版本管理，可以发布新增、删除APP版本，发布版本后，APP用户可以实现版本发现、版本自动更新。

系统配置管理：提供对APP相关配置管理，可以维护系统相应的开关。

##### “常治慧”APP与统一门户身份认证平台对接

“常治慧”APP作为政务移动办公平台，需实现用户登录、个人令牌授权、个人信息查询等相关基础功能，支撑APP内各应用板块完成用户鉴权认证。APP整个用户体系依托统一门户身份认证平台实现，与身份认证平台间通过电子政务外网进行对接，实现用户登录认证、身份查询等相关访问调用。

##### “常治慧”APP与即时消息对接

为解决政府部门协同办公、快速应急响应等难题，实现“高效处置一件事”，“常治慧”APP集成阿里企业级即时通讯平台，为政府部门提供统一信息沟通入口，提高协同办公效率，降低运营成本。

##### “常治慧”APP与城运平台决策分析系统对接

数智领导驾驶舱版块对接城运平台的决策分析系统，全方位展示城市运行“人、地、事、物、情、组织”等管理和服务要素，实现城市运行“全域感知、多方协同、智能研判、精准指挥”全方位感知，解决政府部门协同办公、快速应急响应等难题，实现“高效处置一件事”。

##### “常治慧”APP与常州市电子政务外网智能办公平台对接

“常治慧”APP作为一个一站式的政务移动办公平台，实现和常州市电子政务外网智能办公平台的集成对接，拥有公文发文、公文收文、请示报告、批示办理、督查督办等模块，支持公文在线编辑、文档版本管理等，覆盖了党政机关、企事业单位客户日常工作的方方面面。把协同理念延伸，支持市、区、委办局及下属、直属单位之间的协同办公。

### 视频交换与安全隔离系统

#### 服务清单

| 产品 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全视频交换系统 | 2U标准机架式设备，双主机架构 单台主机性能：10/100/1000Mbps（电口）×4，万兆SFP+（光纤口）×2 应用层数据传输率：≥5.9Gbps 图像传输性能线性：线性7500Mbps,1250路1080p图像传输能力（单路码流6Mbps） 图像码率支持≤20Mbps（单路） 并发数≥2000 支持海康、大华、宇视科技、科达、东方网力等国内外视频监控厂商的信令控制协议； 支持海能达、承联、普天等指挥系统厂商的信令控制协议； 支持协议扩展，通过修改协议模板即可实现新厂商接入。 支持对网络摄像机、网络硬盘录像机、流媒体服务器等音视频设备基于IP、MAC和证书的接入认证；支持对视频访问终端、用户基于用户名、口令和数字证书的接入认证； 支持对信令流进行网络协议、内容关键字等进行安全过滤，防止数据夹带； 支持对视频源和访问终端进行主动管理控制，可按照访问时间、流量和优先级等分配访问策略。 ▲能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型，提供权威检测报告截图并加盖原厂公章； ▲产品厂商具备与边界安全产品的软件研发、计算机信息系统集成相关的知识产权管理体系认证证书，提供相关证明文件； ▲原厂商需为通过公安部安全边界接入平台入围厂商；产品需确保可与常州市公安局已有集中监管设备无缝对接，运行状态受其统一监控，提供相应证明文件并加盖原厂公章。 | 1 | 套 |
| 安全隔离与信息交换系统 | 2U标准机架式设备，双板卡架构 单板性能：10/100/1000Mbps（电口）×6， 万兆SFP+（光纤口）×2 应用层数据传输率：≥6Gbps 系统并发连接数：≥50000 内部系统交换带宽：≥10Gbps 视音频：支持同时传输视音频、控制码流 采用独有的协议分析技术全面检测应用层攻击并及时予以阻断，具备详细的协议分析和控制，支持全部常见协议。 设备能够识别和分析视频控制信令，并根据控制信令动态开放和关闭视频流传输通道。 ▲能识别和检查视频编码格式和视频传输格式，内容关键字等进行安全过滤，防止数据夹带，允许合法的视频流通过（提供安全数据流系统计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂商公章）。 隔离部件不可从外部编程控制；保证信任网络和非信任网络之间链路层的断开，彻底阻断TCP/IP协议以及其他网络协议， 能识别和检查包括海康、大华、立元、宇视、H3C、上海贝尔等在内的各厂商视频控制信令协议； ▲产品具备安全可靠网络信息采集系统软件著作权证书或截图等证明材料；原厂商需入围公安部组织测试接入平台安全产品名单。产品需确保可与常州市公安局已有集中监管设备无缝对接，运行状态受其统一监控，提供相应证明文件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 探针 | 2U标准机架式； 10/100/1000Mbps（电口）×6； 采用基于Linux内核的安全操作系统；操作系统内核以及关键进程部分进行硬件固化； 每条独立链路配置一台，用于链路中设备监管，支持Syslog、SNMP、Telnet、Ping等 ▲产品需确保可与常州市公安局已有集中监管设备无缝对接，提供相应证明文件并加盖原厂公章。 | 1 | 台 |
| 服务要求 | 为便于日后运营过程中，其责任不互相推诿，同时保证设备兼容性与稳定性，安全视频交换系统与视频隔离网闸需为同一品牌； 满足国产化适配要求，含五年质保和原厂安装。 | 1 | 项 |

### 楼层交换机

#### 服务清单

| 产品 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盒式交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个10G SFP+,PoE+,交流供电，5年维保 | 3 | 台 |
|  | 10G以太网SFP+ SM 10KM SC光模块 | 12 | 个 |
| 服务要求 | 满足国产化适配要求，含五年质保和原厂安装。 | 1 | 项 |

### 数据库服务器

#### 服务清单

| 产品 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机架式服务器 | CPU：5220R*2(主频≥2.2GHz，处理器≥24核，150W) 内存：24*32G DDR4 硬盘：系统盘≥2*480GB SSD，数据盘≥6*7920GB SAS SSD RAID卡：2G Cache,支持RAID0,1,5,6,10,50,60，12Gb/s，带超级电容 网口：2*GE,2*10GE 电源：2*900W | 4 | 台 |
| 硬盘 | 480G SSD | 1 | 块 |
| 硬盘 | 7920GB SAS SSD | 1 | 块 |
| 服务要求 | 满足国产化适配要求，含五年质保和原厂安装。 | 1 | 项 |

### 视觉AI平台

#### 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI管理平台 | 1 | 套 |
| 2 | 人脸智能分析 | 1 | 套 |
| 3 | 人体智能分析 | 1 | 套 |
| 4 | 车辆智能分析 | 1 | 套 |
| 5 | 智慧城管行业算法 | 1 | 套 |
| 6 | 智慧应急行业算法 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧政法行业算法 | 1 | 套 |
| 8 | 智慧水务行业算法 | 1 | 套 |
| 9 | OCR通用识别产品 | 1 | 套 |
| 10 | 财务票据识别产品 | 1 | 套 |
| 11 | 卡证类识别产品 | 1 | 套 |
| 12 | 医疗票据识别产品 | 1 | 套 |
| 13 | 政府热线智能填单 | 1 | 套 |
| 14 | 政府热线事件搜索 | 1 | 套 |
| 15 | 政府热线事件预警 | 1 | 套 |
| 16 | 政府热线事件分析 | 1 | 套 |
| 17 | 服务要求：本平台软件需支持国产化适配，提供3年原厂升级，3年驻场运维。 | 1 | 项 |

#### 服务指标要求

##### 运管平台

在城市数字化建设体系中，业务需求往往来源于城管、应急、政法、环保、水务、农业、住建等不同行业，对于数据及智能化服务的资产的需求存在差异的同时具有部分共性。平台打通地域或行业带来的天然壁垒，让智能化服务触手可及，用户可以真正了解到城市智能服务的类别及运行状况，挖掘行业/业务需求，或解放原始工作形态的人力、物力。

平台提供统一的算法接入标准，完成算法的统一接入服务。并提供从镜像导入-参数映射-便捷部署-算法下线的完整算法生命周期管理。同时针对同一算法多场景、多版本、多鉴权提供统一的标准管理服务。统一标准生产及应用调度策略。提供抽象算子服务管理：管理，降低算法部署及智能应用构建带来的重复投资成本，统一管理，提升城市数字化建设效率及运转稳定性。

运管平台负责统一的算子注册、评测、管理、算力AI算法类型，运行平台、算子参数、算子定义、算力配额登记。同时管理和记录集群所有的AI硬件资源，记录每种算子分配的算力资源。根据资源预分配策略和扩缩容要求，对算法模型服务的调度以及所占资源进行调整，通过算力控制模块启停模型。

主要功能如下：

###### 设备接入

        - 实景播放

支持对应设备的实时视频播放浏览。

        - 国标导入

国标平台注册：支持下级国标平台的注册及接入，支持用户通过界面查询已注册的下级平台列表。

国标设备接入：支持下级国标平台设备的注册及接入；支持界面查询已注册下级平台设备列表，包括设备国标ID、名称、父节点国标ID、在线状态。

国标设备批量导入：支持国标设备批量导入操作，支持用户选择批量设备成平台设备导入 ；支持自动还原设备目录树、并自动识别国标平台内的视频监控IPC设备。

        - 设备管理

设备节点管理：支持设备节点的注册、修改、删除、查看。

系统设备注册：支持设备的注册、包括国标ID、视频流地址、经纬度 ；支持自定义设备标签的注册。

系统设备查询：支持按照设备名称、设备标签、设备类型、创建时间进行设备筛选 设备支持查询正在运行的AI分析任务实例数及任务列表。

系统状态查询：支持根据设备名称查看设备在离线状态。

设备关联任务实例删除：支持对设备关联的所有任务实例进行删除。

设备关联任务实例启/停：支持对设备关联的所有任务实例进行启动/停止。

设备关联任务实例详情：支持对设备关联的所有任务实例进行详情查询。

###### 算法仓库

        - 算法管理

服务算法导入导出：支持对已经接入的服务算法进行导出，包括算法配置信息、镜像信息、资产信息等。

任务算法导入导出：支持对已经接入的任务算法进行导出，包括算法配置信息、镜像信息、资产信息等。

        - 镜像构建

服务镜像资源注册：支持服务镜像注册时，登记单位实例所需的AI卡算力、显存、CPU以及可提供的QPS；同时支持仅CPU算法镜像进行接入。

镜像构建状态管理：支持浏览已确认构建镜像的构建状态，包括构建中，已完成等。

镜像列表查询：支持浏览已确认构建的全镜像列表，支持以镜像名称、镜像类型、创建时间为查询条件。

镜像删除：支持对完成构建的镜像进行删除。

###### 视频融合赋能

        - 任务计划

任务计划创建

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用。任务计划是批量按时间窗口管理（潮汐调度）对申请任务的启动与停止、任务状态进行管理的单元，往往一个任务计划能对应多个任务实例。

- 功能详述

- 创建任务计划时支持配置任务的任务计划名称、生效日期、生效时间段以及任务计划描述等参数，管理该任务计划下的任务实例的执行策略。任务计划名称是该用户的任务计划的唯一标识；因用户实际调动任务时往往以一周为周期来进行管理，因此生效日期是指该任务计划在一周内的具体执行日期；生效时间段是指该任务计划在一天内的具体执行时间段；

- 创建任务计划时支持批量创建任务实例。任务计划支持选择用户已经申请的任务，可支持多选；针对每一类任务，支持选择多个数据源（设备）与之关联，来生成多个任务实例；

- 创建任务计划时支持对每一类任务配置任务分析策略。任务分析策略是针对这一类任务的参数进行配置，任务分析策略可共享给这一类任务下与不同数据源关联的任务实例，提高配置效率；

- 对于摄像头数据源，创建任务计划时针对不同的任务类型，可以提供绘制区域、绘制轨迹方向等方式；

- 对于摄像头数据源，创建任务计划时支持每一个任务实例绘制多个目标区域，并支持共享任务分析策略给各区域。

任务计划删除/修改/查询

在用户利用AI算法仓平台创建了任务计划之后，当用户需求发生变化时，可以通过平台对任务计划进行编辑；当不再需要该任务计划时，可通过平台对任务计划进行删除。任务计划列表查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建的任务计划的列表；任务计划详情查询是指对任务计划的详细信息进行查询。

- 功能详述

- 平台支持对创建的任务计划的执行策略进行编辑。任务执行策略包括失效日期和生效时间段等信息；因用户实际调动任务时往往以一周为周期来进行管理，因此生效日期是指该任务计划在一周内的具体执行日期；生效时间段是指该任务计划在一天内的具体执行时间段；

- 平台支持对创建的任务计划下的任务实例进行编辑。支持对已经添加的任务实例进行删除；支持对每一类任务配置的任务分析策略进行编辑，任务分析策略是针对这一类任务的参数进行配置，编辑后的任务分析策略对所有共享的这一类任务下与不同数据源关联的任务实例均能生效；

- 支持对已经创建的任务计划进行删除；删除时将进行是否删除的二次校验，删除后无法恢复；

- 任务列表查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建或者接入的任务的列表。支持用户按照任务计划名称、任务名称和设备名称对任务计划进行检索；

- 任务详情查询是指对任务的详细信息进行查询；可展示任务计划的任务计划名称、任务执行策略、任务计划描述等基本信息。

任务计划启停

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用，任务计划是批量按时间窗口管理（潮汐调度）对申请任务的启动与停止、任务状态进行管理的单元。创建完任务计划后需要通过启动任务计划来真正运行起来。

- 功能详述

- 支持对创建好的任务计划进行启动/停止，来实现对计划下所有任务实例的启动/停止。在启动/停止计划过程中，若某些任务实例没有启动或关闭成功，系统须保证已开启或关闭的任务实例正常执行，失败的任务实例将通过接口统一返回操作失败列表以及具体的失败原因；只要任务计划下有一个任务实例运行，任务计划的状态会变成运行中。

任务实例添加

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用，任务计划是批量按时间窗口管理（潮汐调度）对申请任务的启动与停止、任务状态进行管理的单元。创建完任务计划后需要通过启动任务计划来真正运行起来。

- 功能详述

- 支持对创建好的任务计划批量添加任务实例；支持选择用户已经申请的任务，可支持多选；针对选择的每一类任务，支持选择多个数据源（设备）与之关联，来生成多个任务实例。

任务实例删/改

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用，任务计划是批量按时间窗口管理（潮汐调度）对申请任务实例的编辑或删除、任务状态进行管理的单元。创建完任务计划后需要通过启动任务计划来真正运行起来。

- 功能详述

- 支持对任务实例相关参数进行修改/删除；

- 支持任务实例列表进行查询。

任务实例启/停

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用，任务计划是批量按时间窗口管理（潮汐调度）对申请任务的启动与停止、任务状态进行管理的单元。但客户实际使用时可能只需要将部分任务实例启动，因此需要平台提供任务实例粒度的启动和停止功能。

- 功能详述

- 支持对创建好的任务计划下的多个任务实例的启动/停止。若任务实例没有启动或关闭成功，系统须保证已开启或关闭的任务实例正常执行，失败的任务实例将通过接口统一返回操作失败列表以及具体的失败原因。

任务实例查询

在用户利用AI算法仓平台创建了任务计划之后，进入任务计划可以对任务计划下的任务实例进行查询。任务实例查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建或者接入的任务实例的列表。

- 功能详述

- 任务实例查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建或者接入的任务实例的列表；支持用户按照任务名称、任务状态和设备名称对任务实例进行检索。

任务计划查询

在用户利用AI算法仓平台创建了任务计划之后，进入任务计划可以对任务计划进行查询。任务计划查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建或者接入的任务计划的列表。

- 功能详述

- 任务计划查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建或者接入的任务计划的列表；支持用户按照任务名称、任务状态和设备名称对任务计划进行检索。

        - 检索库管理

检索库实例创建

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用。在任务使用的过程中，会产生大量的结构化数据，AI算法仓平台将定义结构化数据存储格式并创建检索库实例来存储对应的数据。

- 功能详述

- 支持用户通过检索库模版创建检索库实例，用于存储任务产生的结构化数据；

- 支持配置数据过期时间；

- 支持配置结构化数据用于特征检索时的距离计算方式。

检索库实例删除/查询/详情

在用户利用平台创建了检索库实例之后，当不再需要该检索库实例时，可通过平台对检索库实例进行删除。检索库实例列表查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建的检索库实例的列表；检索库实例详情查询是指对检索库实例的详细信息进行查询。

- 功能详述

- 支持对创建的检索库实例进行删查；

- 支持删除自定义的检索库；

- 支持根据检索库名称、检索库标签对库实例进行检索，并查看详情。

检索库模版创建

在用户从资产共享中心申请任务之后，用户需要通过创建任务计划的方式对齐进行调用。在任务使用的过程中，会产生大量的结构化数据，AI算法仓平台定义结构化数据存储格式并提供对应的数据存储及检索功能，为提升创建检索库的效率，平台支持通过创建检索库模版的方式，通过创建检索库实例时复用检索库模版来提升创建检索库的效率。

- 功能详述

- 支持用户创建检索库模版，用于快速构建检索库实例来存储任务产生的结构化数据；

- 支持创建抓拍库和对比库两类数据库；前者用于存储结构化数据进行检索，后者用于比对；

- 支持与AI服务关联用于生成库字段；

- 支持与特征提取服务关联用于进行特征检索。

比对库导入

支持对比库按照其字段结构导入数据。

检索库到入

支持检索库数据的导出。

检索库模版删除/查询/详情

在用户利用平台创建了检索库模版之后，当不再需要该检索库模版时，可通过平台对检索库模版进行删除。检索库模版列表查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建的检索库模版的列表；检索库模版详情查询是指对检索库模版的详细信息进行查询。

- 功能详述

- 支持对创建的检索库模版进行删查；

- 支持删除用户自定义的库模版；

- 支持根据检索库名称、创建时间对库模版进行检索，并查看详情。

特征检索

对于已经发布在任务资产目录的任务，用户会在资产共享中心进行申请使用。在任务使用的过程中，会产生大量的结构化数据，存储至AI算法仓平台的不同检索库中。平台支持对用户创建的检索库实例进行特征检索，通过上传一张图片与检索库里的数据进行特征比对。

- 功能详述

- 支持对检索库实例进行特征检索；

- 支持上传图片与检索库中的数据进行特征比对；

- 支持通过相似度、抓拍时间、设备名称等对检索结果进行筛选；

- 支持根据检索库实例的查询项进行对检索结果进行筛选。

属性检索

平台支持对用户创建的检索库实例进行属性检索，通过设置检索条件来对检索库里的数据进行检索。

- 功能详述

- 支持对检索库根据存储的属性字段进行检索；

- 支持通过相似度、抓拍时间、设备名称等对检索结果进行筛选。

        - 告警管理

告警信息查询

对于已经发布在任务资产目录的任务，用户会在资产共享中心进行申请使用。在任务使用的过程中，会产生大量的告警数据，存储至AI算法仓平台中。平台支持对告警数据进行查询。

- 功能详述

- 支持根据任务名称、任务计划名称、设备名称和告警时段、告警标签等对告警信息进行查询检索。

告警信息删除

对于已经发布在任务资产目录的任务，用户会在资产共享中心进行申请使用。在任务使用的过程中，会产生大量的告警数据，存储至平台中。平台支持对这类告警信息进行删除。

- 功能详述

- 支持根据任务名称、任务计划名称、设备名称和告警时段、告警标签对告警信息进行批量删除。

告警导出

对于已经发布在任务资产目录的任务，用户会在资产共享中心进行申请使用。在任务使用的过程中，会产生大量的告警数据，存储至平台中。平台支持对这类告警信息进行导出。

- 功能详述

- 支持告警的导出及批量导出，支持选择json告警信息，图片，图片格式、视频格式，页数。

告警审核

对于存储的告警数据，平台支持对告警信息进行审核分类并给出标签，来帮助用户对告警数据进行精细化管理。

- 功能详述

- 支持对告警信息进行告警审核并选择标签；

- 支持对告警信息进行告警审核，并添加/删除标签；

- 默认标签只支持单选（结果正确、系统漏检、系统误检）；

- 支持自定义告警标签，自定义标签能支持多选。

        - 统计管理

时段趋势分析

对于存储的统计数据，平台支持从时段的维度对产生的统计数据进行分析，来帮助用户对统计数据进行多维度分析。

- 功能详述

- 支持通过时段对统计结果进行分析；

- 支持通过设备节点、设备列表-区域、任务名称、任务计划名称、查询时间段、统计粒度和统计策略对统计结果进行检索；

- 支持按时间窗间隔划分来显示统计趋势图；

- 支持按所含所有【设备-区域】为单元，来显示任务统计数据详情。

分时趋势分析

对于存储的统计数据，AI中台支持从分时的维度对产生的统计数据进行分析，来帮助用户对统计数据进行多维度分析。

- 功能详述

- 支持分时对统计结果进行分析；

- 支持通过设备节点、设备列表-区域、任务名称、任务计划名称和统计策略对统计结果进行检索；

- 支持按小时趋势和当日趋势划分来显示统计趋势图；

- 支持按所含所有【设备-区域】为单元，显示任务统计数据详情。

        - 推送管理

任务推送订阅新建

对于已经发布在任务资产目录的任务，用户会在资产共享中心进行申请使用。在任务使用的过程中，会产生大量的任务数据，平台支持从不同维度对任务的数据进行推送订阅，来帮助用户提高对任务数据的复用率。

- 功能详述

- 支持通过http方式新建任务数据推送订阅；

- 支持配置订阅名称、回调地址、任务名称、任务计划名称、设备列表、header（即消息接收方的认证授权配置）、预期响应码（即消息接收方定义的返回参数名称，例如result）、预期响应值（即消息接收方定义的返回参数正常指，例如200）等信息。

任务推送订阅列表查询

在用户创建了订阅推送后，支持对任务推送订阅进行查询；任务推送订阅列表查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建的任务推送订阅的列表。

- 功能详述

- 任务推送订阅列表查询是指通过筛选或者查询来展示用户创建任务的列表。支持的用户据订阅名称、订阅任务、订阅任务计划、订阅类型（http、kafka）、时间排序（默认按最近创建时间顺序排序）查询已配置的推送订阅策略。

        - 服务实例管理

在用户创建了服务实例后，支持对服务实例进行查询。

- 功能详述

- 支持对服务实例进行列表查询，通过实例名称、IP地址和运行状态进行检索

- 支持对服务实例进行详情查询，可查看该服务实例下的任务进程列表；

- 支持对服务实例进行删除，仅启动成功、运行异常和未知异常状态下的服务可删除；

- 支持对任务进程进行列表查询，通过任务进程ID、关联任务实例和运行状态进行检索；

- 支持启动、停止、删除三种操作；对应状态支持的操作。

###### 系统服务管理

        - 系统登陆

运管平台为本项目用户提供系统服务管理，设置账户可登录。

- 功能详述

- 支持outh2.0协议；

- 支持用户以账号，密码的形式进行登录，密码错误超过5次时，自动锁定10分钟；

- 支持密码更新限制，超过90天未修改密码时，密码自动过期失效；

- 支持账户安全设定，页面无操作30分钟后，自动退出登录。

        - 服务调用日志查询

在用户使用本平台服务后，支持对服务调用日志进行查询。

- 功能详述

- 支持以API名称、API路径、调用结果、服务类型、协议类型（Http、WebSocket）、请求类型（Post、Get）调用时间查询服务调用日志。

##### 视觉算法

视觉算法平台是一套以计算机视觉应用与视觉工具组件为核心的平台软件。视觉算法平台以智慧城市为核心场景，面向城市中广泛的管理问题提供丰富的场景算法。一方面，视觉工作站预置了人、车、脸等通用视觉应用，围绕摄像机、无人机、遥感、手持终端、车载终端等多信息采集端，为城管、应急、住建等行业设计完善的场景应用。另一方面，视觉算法平台提供了一系列开放工具组件，帮助用户快速拓展碎片场景应用，支撑城市级规模化AI应用的低成本创新及服务运行管理 ，提升了城市视频数据与资源利用率和业务预警、指挥、处置、响应效率。

视觉算法平台内置人工智能算法，支持通用应用与行业应用两部分业务场景。通用应用包括：人体、人脸、车辆等三类；行业应用分为智慧城管、智慧交管、智慧工地、智慧应急、智慧水务等多种类型业务场景。

###### 城市视觉通用算法能力

        - 人脸智能分析

人脸解析

人脸解析的目的主要是对视频流或图片流中出现的人员对象进行人脸解析，对人脸特征进行提取，针对于抓拍人脸的特征与目标库中人脸进行识别和比对，广泛应用于安防相关领域。

对于具体人脸属性，本产品支持以下人脸属性的识别，包括：

1)性别

产品支持人员性别（男/女）的识别 ；

2)年龄段

产品支持年龄段的识别，包括小孩、青年、老人；

3)是否戴口罩

产品支持是否戴口罩的属性识别；

4)3D角度

产品支持Yaw、Roll、Pitch的属性识别；

5)是否戴口罩

产品支持是否戴眼镜的属性识别；

6)模糊

产品支持识别人脸是否模糊；

7)遮挡

产品支持对人脸左眼、右眼、鼻子、嘴巴、左脸、右脸、下颌部分是否遮挡的属性识别。

人脸聚档

产品提供人脸聚档能力，按人脸相似度进行归类，即将一个人在不同时间不同地点（摄像头）下的活动照片信息归档。

人脸活体验证

产品提供配合式活体，包含转头、张张嘴、眨眨眼等动作，支持APP等活体验证。

产品同时支持静默活体（不用做动作），支持APP等活体验证。

        - 人体智能分析

人体属性识别

人体属性识别的目的主要是对视频中出现的人员对象的衣着、姿态、性别、年龄、运动状态等特征进行结构化描述，供客户对符合指定外观特征的人员对象通过属性字段进行跨摄像头的快速搜索和追踪；适用于没有确定的目标图像，但同时具备其衣着语义信息的目标检测场景，广泛应用于安防相关领域。

对于具体人体属性，本产品支持以下人体属性的识别，包括：

1)性别

产品支持人员性别（男/女）的识别 ；

2)年龄段

产品支持年龄段的识别，包括幼儿、青少年、青年、中年、老年；

3)上身服饰

产品支持上身服饰类别的识别，包括长袖、短袖；

4)下身服饰

产品支持下身服饰类别的识别，包括长裤、短裤、长裙、短裙；

5)上身服饰颜色

产品支持上身颜色类别的识别，包括红、橙、黄、绿、蓝、紫、粉、黑、白、灰、棕；

6)下身服饰颜色

产品支持下身颜色类别的识别，包括红、橙、黄、绿、蓝、紫、粉、黑、白、灰、棕；

7)上身衣服纹理

产品支持上身衣服纹理的属性识别,包括纯色、图案、碎花、条纹或格子；

8)背包

产品支持人体是否背包的识别；

9)上身衣着细分类

产品支持上身衣着细分类的属性识别,包括T恤、无袖、衬衫、西装、毛衣、夹克、羽绒服、风衣、外套；

10)是否戴帽子

产品支持是否戴帽子的属性识别 ；

11)是否戴口罩

产品支持是否戴口罩的属性识别；

12)是否戴眼镜

产品支持是否戴眼镜的属性识别 ；

13)是否打伞

产品支持是否打伞的属性识别；

14)是否使用手机

产品支持是否使用手机的属性识别 ；

15)人体朝向

产品支持人员朝向的属性识别,包括正面、背面、左面、右面；

16)是否吸烟

产品支持是否吸烟的属性识别 ；

17)是否有手提物

产品支持是否有手提物的属性识别；

18)交通工具

产品支持是否有交通工具的属性识别，包括人骑自行车、人骑摩托车、人骑三轮车。

19)上方截断

产品支持是否上方截断的属性识别 ；

20)下方截断

产品支持是否下方截断的属性识别 ；

21)遮挡情况

产品支持对无遮挡、轻度遮挡、重度遮挡的属性识别 ；

22)是否正常人体

非正常人体、正常人体；用于判断说明人体的截断/遮挡情况，并非判断动物等非人类生物。

正常人体：身体露出大于二分之一的人体，一般以能看到腰部肚挤眼为标准；

非正常人体：严重截断、或严重遮挡的人体，一般看不到肚挤眼，比如只有个脑袋、一条腿。

人体动作识别

产品支持人体异常动作识别，包括人员肢体冲突、砸东西、跌倒、奔跑。

- 肢体冲突

产品支持肢体冲突类识别，例如拳打、抱摔等。

- 砸东西

产品支持砸东西类识别，例如泄愤性砸墙、打砸物体等。

- 奔跑

产品支持人员奔跑识别，例如公共场合人员追逐奔跑等。

- 跌倒

产品支持跌倒类识别，例如绊摔，昏厥倒地等。

产品支持用户设置针对人群态势的智能监控，包括人群动态流量、人群静态人数检测、人群热力图分析等；主要用于对开放性区域的人群趋势变化进行实时识别、记录以及监控，以提前预防群体恶性事件并作出防范。

        - 车辆智能分析

车辆智能分析技术是计算机人工智能、图像处理、计算机视觉、模式识别等相关技术的综合应用。目前涉车涉驾案件的快速增长，以及车辆结构化、智慧城市应用的不断加深，业界迫切希望提取更多元的车辆信息，除车牌号码外，还需要车辆的厂牌、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、车辆特征物等，支持基于车辆外观特征的快速检索，如：年检标、挂饰、纸巾盒、遮阳板等。这些特征在刑事案件侦查、交通事故处理、交通肇事逃逸、违章车辆自动记录等领域具有广泛而迫切的应用需求。 车辆属性识别的目的主要是对视频中出现的车辆对象的类别、颜色、有无车牌、运动状态等特征进行结构化描述，供客户对符合指定外观特征的车辆对象通过属性字段进行跨摄像头的快速搜索和追踪；适用于没有确定的目标图像，但同时具备对象的某些关键信息的场景。本期项目对于具体车辆属性，支持按照以下三种车辆属性进行描述：

车辆属性识别–四轮车

1)车型 产品支持小汽车、中型巴士、大型巴士、小货车、中型卡车、重型卡车的车型识别；

2)车牌号 产品支持车牌号码识别；

3)车身颜色 产品支持车身颜色的识别，包括红、黄、橙、绿、青、蓝、紫、黑、白、金银、深灰、棕、粉；

4)渣土车未苫盖 四轮车包括普通民用车辆、客车、货车、特种车辆等。

5)车顶架 产品支持是/否有车顶架的识别；

6)天窗 产品支持是/否有天窗的识别；

7)车窗雨眉 产品支持是/否有车窗雨眉的识别；

8)车前摆放物 产品支持是/否有车前摆放物的识别；

9)后视镜挂件 产品支持是/否有后视镜挂件的识别；

10)副驾驶人员 产品支持副驾驶是/否有人的识别；

11)副驾驶安全带 产品支持副驾驶是/否系安全带的识别；

12)驾驶员安全带 产品支持驾驶员是/否系安全带的识别；

13)驾驶位遮阳板 产品支持驾驶位遮阳板是/否放下的识别；

14)副驾驶位遮阳板 产品支持副驾驶位遮阳板是/否放下的识别；

15)车辆行驶方向 产品支持车辆行驶方向的识别；

16)无牌车 产品支持是/否为无牌车的识别；

17)污损车牌 产品支持是/否污损车牌的识别；

18)遮挡车牌 产品支持是/否遮挡车牌的识别；

19)纸巾盒 产品支持是/否有纸巾盒的识别；

20)驾驶员打电话 产品支持驾驶员是/否打电话的识别；

21)车身喷字 产品支持车身是/否喷字的车辆属性识别；

22)备胎 产品支持车身是/否挂有备胎的车辆属性识别；

23)危化品车 产品支持是/否为危化品车的识别；

24)渣土车 产品支持以是/否为渣土车进行车辆目标检索；

25)渣土车盖板 产品支持以渣土车是/否有盖板进行车辆目标检索；

26)渣土车满载 产品支持渣土车是/否满载的识别；

27)渣土车改装 产品支持渣土车是/否非法改装的识别；

28)年检标 产品支持车辆是/否有年检标的识别；

29)车辆品牌年款 产品支持3000余种车辆品牌年款的识别；

30)车门状态 产品支持车门是否打开的状态识别；

31)特种车辆类型 产品支持特种车辆类型识别，包括普通车、警车、消防车、救护车、施工工程车、工程抢险车、洒水车、搅拌车、校车。

车辆属性识别–三轮车

三轮车指以自行车和摩托车改造的载货或载人的车辆。

1)车顶棚 产品支持以三轮车是否有车顶棚为条件进行车辆目标检索；

2)过量载人 产品支持以三轮车是否过量载人为条件进行车辆目标检索；

车辆属性识别–两轮车

产品支持以摩托车为对象进行车辆目标检索。

1)驾驶人 产品支持以摩托车是否有驾驶人为条件进行车辆目标检索；

2)骑车人上衣颜色 产品支持以摩托车骑车人上衣颜色为条件进行车辆目标检索，包括红、黄、橙、绿、蓝、紫、黑、白、灰、棕、粉、其他。

3)带人情况 产品支持以摩托车是否带人为条件进行车辆目标检索；

4)头盔 产品支持以摩托车驾驶人是否戴头盔为条件进行车辆目标检索；

5)车辆朝向 产品支持以摩托车车辆朝向为条件进行车辆目标检索，包括正向、背向。

###### 城市视觉行业算法能力

        - 智慧城管

店外经营

利用城市监控视频，对街面店铺经营行为进行监控，若识别视频画面内存在店铺外摆放经营物品，或有跨门占道经营行为，则进行店外经营行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

无照经营游商

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在利用三轮车，货车等车辆进行流动性经营行为，则进行无照经营游商行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

非机动车违停

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在非机动车违停（在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放）行为，则进行非机动车违停行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

机动车乱停放

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在机动车违停（在未经许可、未合法设置停车泊位的地点停放）行为，则识别违停车辆车牌，进行机动车违停行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

乱堆物堆料

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在堆放物料行为，则进行乱堆物堆料行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

积存垃圾渣土

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在未及时清理的非生活垃圾、渣土，则进行积存垃圾渣土告警，并将告警信息推送至业务应用。

暴露垃圾

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在暴露垃圾堆放，则进行暴露垃圾告警，并将告警信息推送至业务应用。

垃圾满溢

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在垃圾箱垃圾满溢的情况，则进行垃圾满溢告警，并将告警信息推送至业务应用。

绿地脏乱

利用城市监控视频，对城市绿地进行监控，若视频画面内关注绿地区域内存在垃圾，则进行绿地脏乱告警，并将告警信息推送至业务应用。

沿街晾挂

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所的树木和护栏、路牌、电线、电杆等进行监控，若识别视频画面内的此类设施上存在吊挂、晾晒衣物行为，则进行沿街晾挂行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

露天餐饮

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在露天烧烤食物行为，则进行露天烧烤行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

共享单车品牌识别

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在共享单车群，可以识别停放的共享单车群主要属于哪个品牌，并提供数据服务。

共享单车违停识别

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内内存在共享单车群，则识别停放的共享单车群是否跨过了违停区域，进行行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

垃圾未入桶识别

利用城市监控视频，对城市主干道，公共场所进行监控，若识别视频画面内存在垃圾未入桶行为，则进行垃圾未入桶行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

渣土车无车牌识别

利用城市监控视频，对城市道路及工地出口进行监控，若识别视频画面内出现无牌渣土车，则进行无牌渣土车告警，并将告警信息推送至业务应用。

车辆苫盖识别

利用城市监控视频，对城市道路及工地出口进行监控，若识别视频画面内存在识别渣土车未苫盖行为，则进行渣土车未苫盖行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

渣土车改装识别

利用城市监控视频，对城市道路及工地出口进行监控，若识别视频画面内存在渣土车改装行为，则进行渣土车改装行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

随手拍

利用网格员手持终端、市民手机端，对城市问题场景进行拍摄，支持不少于25种城市事件和部件识别的能力，包括城市高发的暴露垃圾、绿地脏乱、沿街晾挂、乱堆物堆料、道路不洁、机动车乱停放、非法小广告、废弃家具设备、施工废弃料、非机动车乱停放、占压盲道、垃圾箱、无照经营游商、道路积水、违规户外广告；并提供对应事件和案件销案识别的能力。

提供标准对外服务接口，支持用户上传1-3张同源问题图片，返回1-3个最有可能的识别结果；支持用户在销案后再次提交1-3张销案结果图，分析是否能够销案。

提供随手拍案件上报功能页面，支持挂接到“我的常州”APP，结合随手拍AI能力，用户仅需拍摄两张照片，即可自动识别出违规类别（也支持手动选择），自动定位位置信息，可以手动添加可选备注信息，即可上报。上报后，相关违章信息同步至一网统管平台，供相关部门进行核查处置。

提供AI结案功能页面，结合违章信息，处置后进行现场情况拍摄，通过AI能力进行处置前后的比对，自动结案。结案信息同步至一网统管平台。

        - 智慧应急

烟雾布控

利用城市监控视频，对街面店铺、住宅、厂房场景等进行监控，若识别视频画面内发生烟雾情况，可以对场景中发生烟雾情况进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

火点布控

利用城市监控视频，对街面店铺、住宅、厂房场景等进行监控，若识别视频画面内发生火点情况，可以对场景中发生火点情况进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

工人未戴安全帽识别

利用监控视频，对工厂、矿山、工地等特定环境的工人进行监控，判断工人是否戴好安全帽，若识别视频画面内工人未戴安全帽，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

吸烟识别

利用监控视频，对工厂、矿山、工地、加油站等特定环境的人员进行监控，判断人员是否吸烟，若识别视频画面内工人吸烟行为，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

打电话识别

利用监控视频，对工厂、工地、加油站等特定环境的人员进行监控，判断人员是否接打电话，若识别视频画面内人员接打电话，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

人员闯入识别

利用城市监控视频，对工厂、工地、河道等禁止闯入区域进行监控，判断是否有人员闯入，若识别视频画面内有人员闯入情况，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

人员离岗识别

利用城市监控视频，对工厂、工地等特定岗位位置进行监控，判断是否有人员离岗行为，若识别视频画面内有人员离岗情况，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

塔吊防爬检测

利用城市监控视频，对工地塔吊区域进行监控，判断是否有人员违规攀爬，若识别视频画面内有人员违规攀爬塔吊情况，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

人员着装规范检测

利用城市监控视频，对工厂、工地等特定区域进行监控，判断人员着装是否规范，若识别视频画面内人员着装不规范，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

深基坑靠近检测

利用城市监控视频，对工地的深基坑区域进行监控，判断是否有有人员违规靠近，若识别视频画面内人员违规靠近深基坑，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

烟火识别检测

利用城市监控视频，对工厂、工地等特定区域进行监控，判断是否有烟火情况发生，若识别视频画面内发生不明烟火，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

打架斗殴检测

利用城市监控视频，对商圈、工厂、工地等特定区域进行监控，判断是否存在人员大家斗殴行为，若识别视频画面内存在人员打架斗殴行为，立即进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

        - 智慧政法

小区重点人员关注

利用社区监控视频，对小区的老年人和孩童等重点人员等进行监控，若识别视频画面内发生重点人员异常情况，可以对重点人员异常情况进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

人员徘徊检测

利用城市监控视频，对学校、医院等特定场所进行监控，若识别视频画面内有人员异常徘徊，可以对人员异常徘徊情况进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

人员逗留检测

在特定区域停留时间明显超出正常范围的异常人员，或提前对该 类人员或行为进行智能的主动识别和防范，并将告警信息推送至业务应用。

沿河停车\行人

在沿河特定区域通过摄像头观察是否有停车、或者行人情况，根据场所管理要求，进行识别和报警，并将告警信息推送至业务应用。

车流量监测

利用城市监控视频，对特定区域或路口的机动车车流量进行布控监测，判断是否存在超限等异常，若识别视频画面车流量异常，立即进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

人群密度监测

利用城市监控视频，对特定区域或路口的摄像机视频流或图片流，识别在预设区域人体的密度情况，判断是否存在超限等异常，若识别视频画人群密度异常，立即进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

烟火检测

利用社区监控视频，对社区、住宅等区域进行监控，判断是否有烟火情况发生，若识别视频画面内发生不明烟火，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

车辆消防通道占用

利用社区监控视频，对社区等区域进行监控，判断是否有消防通道占用情况发生，若识别视频画面内发生消防通道占用，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

车辆、杂物安全出口拥堵

利用社区监控视频，对社区等重点场所进行监控，判断是否有车辆、杂物安全出口拥堵情况发生，若识别视频画面内发生车辆、杂物安全出口拥堵，可以进行预警，并将告警信息推送至业务应用。

        - 智慧水务

疑似垂钓行为识别

利用河道监控视频对河岸或者湖岸进行拍摄，并对视频画面进行解析，若视频画面内存在人员活动疑似垂钓行为，则进行疑似垂钓行为事件告警，并将告警信息推送至业务应用。

人员闯入行为识别

利用河道监控视频对河岸或者湖岸等限制人员进入区域进行布控拍摄，并对视频画面进行解析，若发现布控区域存在人员活动，则进行人员闯入事件告警，并将告警信息推送至业务应用。

水体颜色识别

利用河道监控视频对水面进行拍摄，框定关注水域，对白天场景下视频画面进行解析，并提取关注区域内的水体颜色，若水体颜色识别为棕红色、黑色异常颜色，则进行水体颜色异常告警，并将告警信息推送至业务应用。

河道漂浮物识别

利用河道监控视频对河道及湖泊水面进行拍摄，并对视频画面进行解析，若发现布控水面区域存在饮料瓶等生活杂物，则进行河道漂浮物事件告警，并将告警信息推送至业务应用。

违规下水监测

利用河道监控视频对河道及湖泊水面进行拍摄，并对视频画面进行解析，若发现布控区域或者生态保护区域存在人员违规下水行为，则进违规下水行为告警，并将告警信息推送至业务应用。

露天烧烤监测

利用河道监控视频对河道及湖泊水面进行拍摄，并对视频画面进行解析，若发现布控区域或者生态保护区域存在露天餐饮或者烧烤行为，则进行露天烧烤事件告警，并将告警信息推送至业务应用。

##### 文字识别（OCR）

文字识别（OCR）是最重要的传统AI技术之一，打通了图像和文本的信息鸿沟，拥有广泛的应用场景和使用价值。例如随拍文档、证照、票据等场景文字识别。近些年来，基于深度学习算法的文字识别技术不断演进，从多模型、多步骤的检测识别方法，逐步发展为单模型的端到端识别方法，系统更加数据驱动、步骤更简化、识别扩展能力更强。

###### 通用识别产品

        - 通用识别

将请求图片中的所有文字都识别出来，以结构化的文字行信息返回。

      - 支持多种位置返回：反馈单字位置；返回行位置；返回段落外接多边形顶点位置。

      - 支持置信度返回：返回识别效果的置信度。

      - 可检测图像朝向：支持图像旋转0/90/180/270度。

      - 支持生僻字识别：字库从1w+扩展到2w+，覆盖更多生僻字识别能力。

      - 支持更改字母大小：全部大写/全部小写/首字母大写。

      - 纯识别 ：支持对输入为单行文本的图片只进行识别操作。

      - 支持长图识别：宽高比在1:15范围内即可识别。

      - 自适应支持：支持手写识别，印刷体识别，街景识别。

支持语种多：

- 通用CPU版本支持识别十国语言：支持对中、英、法、俄、西、葡、德、意、日、韩、中英混合等多语种内容的识别，并支持中、英、日、韩四语种的类型检测。

- 通用GPU版本支持识别26国语言：支持对中英文混合、英语、法语、日语、韩语、葡萄牙语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、丹麦语、荷兰语、马来语、瑞典语、印尼语、波兰语、罗马尼亚语、土耳其语、希腊语、匈牙利语、藏语、维语、印地语、阿拉伯语、泰语、越南语。

- 准确率高：针对图片模糊、倾斜、翻转等情况进行了优化，鲁棒性强，识别速度快，总体识别准确率高达95%。

        - 文档识别

将请求文档中的所有文字都识别出来，以结构化的文字行信息返回。

      - 支持多种位置返回：反馈单字位置；返回行位置；返回段落外接多边形顶点位置。

      - 支持置信度返回：返回识别效果的置信度。

      - 可检测图像朝向：支持图像旋转0/90/180/270度。

      - 支持生僻字识别：字库从1w+扩展到2w+，覆盖更多生僻字识别能力。

      - 支持更改字母大小：全部大写/全部小写/首字母大写。

      - 纯识别 ：支持对输入为单行文本的图片只进行识别操作。

      - 支持长图识别：宽高比在1:15范围内即可识别。

      - 自适应支持：支持手写识别，印刷体识别，街景识别。

支持语种多：

- 通用CPU版本支持识别十国语言：支持对中、英、法、俄、西、葡、德、意、日、韩、中英混合等多语种内容的识别，并支持中、英、日、韩四语种的类型检测。

- 通用GPU版本支持识别26国语言：支持对中英文混合、英语、法语、日语、韩语、葡萄牙语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、丹麦语、荷兰语、马来语、瑞典语、印尼语、波兰语、罗马尼亚语、土耳其语、希腊语、匈牙利语、藏语、维语、印地语、阿拉伯语、泰语、越南语。

- 准确率高：针对图片模糊、倾斜、翻转等情况进行了优化，鲁棒性强，识别速度快，总体识别准确率高达95%。

###### 智能财务票据识别

支持13类常见票据智能分类与信息识别，包括增值税发票、卷票、机打、定额、火车票、出租车票、网约车行程单、飞机行程单、汽车票、过路过桥费、船票、机动车/二手车销售发票。

        - 增值税发票

支持对增值税普票、专票、电子发票字段进行结构化识别，包括发票类型、发票抬头全称、发票代码、发票号码、开票日期、合计金额、合计税额、价税合计(小写)、价税合计(大写)、销售方名称、销售方纳税人识别号、销售方地址电话、销售方开户行账号、购方名称、购方纳税人识别号、购方地址电话、购方开户行账号、校验码、备注、收款人、复核、开票人、密码区、联次货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、印章是否存在，印章内容等，并且支持增值税通行发票、区块链发票种类的识别。

        - 卷票

支持对于卷票的发票抬头、发票代码、发票号码、开票日期、校验码、机打号码、机器编号、销售方名称、销售方纳税人识别号、购方名称、购买方纳税人识别号、合计金额（小写）、合计金额（大写）、项目、单价、数量、金额、收款员、市、省、印章是否存在、印章内容、价税合计23个字段。

        - 出租车票

支持识别全国各大城市出租车票的18个关键字段，包括发票号码、发票代码、出租车号、出租车日期、出租车时间、上车时间、下车时间、金额、总金额、燃油附加费、叫车服务费、里程、单价、开票城市、开票省、开票市、印章是否存在，印章内容。

        - 火车票

支持对红、蓝火车票的14个关键字段进行结构化识别，包括车票号码、起始站、目的站、车号、票价、席别、姓名、身份证号、序列号、座位号、日期、时间、候检区、售站。

        - 飞机行程单

支持对飞机行程单的26个关键字段进行结构化识别，包括姓名、始发站、目的站、航班号、日期、电子客票号码、票价、民航发展基金/基建费、燃油附加费、其他税费、合计金额、填开日期、身份证号、承运人、时间、订票渠道、印刷序号、保险费、验证码、座位等级、客票级别、行李、签注、销售单位号、印章是否存在，印章内容。

        - 定额发票

支持对各类定额发票的发票代码、发票号码、金额、金额大写、金额小写、省、市、发票所在地、印章是否存在，印章内容、发票类型11个关键字段进行结构化识别。

        - 机打发票

支持对国家/地方税务局发行的横/竖版通用机打发票的24个关键字段进行结构化识别，包括发票类型、发票号码、发票代码、开票日期、机打号码、合计金额小写、合计金额大写、项目、单位、单价、数量、金额、校验码、销售方名称、销售方纳税人识别号、购买方名称、购买方纳税人识别号、省、市、时间、联次、行业分类、印章是否存在、印章内容。

        - 通行费发票

支持对全国范围内不同版式的过路费、过桥费发票进行结构化识别，包括发票代码、发票号码、入口、出口、日期、时间、金额、省、市、印章是否存在、印章内容11个字段；可用于企业税务核算及内部报销等场景，有效提升财税报销的业务效率。

        - 汽车费

对全国范围内不同版式的汽车票进行结构化识别，包括发票代码、发票号码、到达站、出发站、日期、时间、金额、身份证号、姓名、开票日期、印章是否存在、印章内容12个字段；可用于企业税务核算及内部报销等场景，有效提升财税报销的业务效率。

        - 船票

支持对船票的18个关键字段进行结构化识别，包括发票代码、发票号码、发票名称、发票类型、总金额、金额类型、出发地点、到达地点、出发日期、出发时间、制票日期、制票时间、证件号码、二维码、乘客姓名、条码编号、印章是否存在、印章内容。

支持范围：支持客运船票和货运船票两种类型的识别。

        - 网约车行程单

支持对网约车行程单的16个关键字段进行结构化识别，包括发票代码、申请日期、行程开始时间、行程结束时间、行程人手机号、合计金额、服务商、行程序号、行程条数、行程信息（车型、上车时间、城市、起点、终点、金额、里程）。

支持范围：支持主流网约车营运商的行程单识别，包括滴滴、高德、花小猪、美团、首汽及其他第三方运营商。

        - 购物小票

支持对购物小票的17个关键字段进行结构化识别，包括店名、票号、机号、工号、消费日期、消费时间、总金额、找零、币种、实收、优惠/折扣、打印日期、打印时间、商品条码/名称、数量、单价、小计。

        - 机动车购车发票

一手机动车销售发票定义：支持对机动车销售发票的37个关键字段进行结构化识别，包括发票代码、发票号码、机打代码、机打号码、开票日期、机器编号、买方名称、买方纳税人编号、车辆类型、厂牌型号、产地、合格证号、发动机号码、车架号、卖方名称、卖方电话、卖方纳税人识别号、卖方账号、地址、开户银行、价税合计大写、价税合计小写、税率、税额、不含税价格、税务机关、税务机关代码、限乘人数、吨位、印章是否存在、印章信息、进口证明书号、联次、商检单号、开票人、备注、完整凭税编号。

二手车购车发票定义：支持二手车购车发票的27个进行结构化识别，包括发票代码、发票号码、开票日期、税控码、买方、买方身份证号 、买方地址、买方电话、卖方、卖方身份证号、卖方地址卖方电话、车牌号、登记证号、车辆类型、车架号、厂牌型号、转入地、大写金额、小写金额、纳税人识别号 、纳税人地址 、纳税人电话、二手车市场 、 联次、 印章内容、 印章是否存在。

###### 卡证类识别

支持身份证、银行卡、行驶证、驾驶证、护照、户口本、社保卡、营业执照信息识别。

        - 身份证识别

支持对二代居民身份证正反面所有8个字段进行结构化识别，包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号、签发机关、有效期限，识别准确率超过99%。

        - 银行卡识别

支持对主流银行卡的卡号、有效期、银行名称、类型、持卡人5个关键字段进行结构化识别，识别准确率超过99%。

        - 营业执照

支持对不同版式营业执照的证件编号、社会信用代码、单位名称、地址、法人、类型、成立日期、注册资本、组成形式、有效日期、经营范围、实收资本、登记机关、税务登记号14个关键字段进行结构化识别。

        - 户口本

支持对户口本内常住人口登记卡中的22个关键字段进行结构化识别，包括户号、姓名、与户主关系、性别、民族、出生日期、本市县及其他住址、公民身份证号、登记日期、曾用名、出生地、籍贯、宗教信仰、身高、血型、文化程度、婚姻状况、兵役状况、服务处所、职业、何时由何地迁往本市、何时由何地迁往本址。支持户主页5个关键字段进行结构化识别，包括户别、户主姓名、户号、住址、户主页时间。

        - 护照

支持对中国大陆护照个人资料页所有15个字段进行结构化识别，包括国家码、护照号码、护照类型、国籍、姓名、姓名拼音、性别、出生地点、出生日期、签发地点、签发日期、有效期至、MRZcode1、MRZcode2、签发机关。

        - 社保卡

支持对社保卡8个字段，姓名、社会保障号码、卡号、签发日期、银行卡号、性别、有效期限、出生日期。

        - 行驶证识别

对机动车行驶证主页及副页所有22个字段进行结构化识别，包括号牌号码、发证日期、住址、发证单位、车辆类型、所有人、使用性质、注册登记日期/注册日期、品牌型号、车辆识别代码、发动机号码、档案编号、核定载人数、总质量、检验记录、核定载质量、外廓尺寸、准牵引总质量、备注、燃气类型、条形码。

        - 驾驶证识别

支持对机动车驾驶证正本及副页所有15个字段进行结构化识别，包括证号、姓名、性别、国籍、住址、出生日期、初次领证日期、准驾车型、有效期限、失效日期、档案编号、记录、发证单位。

        - 车牌

支持识别中国大陆机动车蓝牌、黄牌（单双行）、绿牌、黑牌、大型新能源（黄绿）、领使馆车牌、警牌、武警牌（单双行）、军牌（单双行）、港澳出入境车牌、农用车牌、新加坡车牌、民航车牌的地域编号和车牌号，并能同时识别图像中的多张车牌。

###### 医疗票据识别

支持常州市医疗发票、医疗费用明细识别。如姓名、年龄、事项、金额、病症、用药及住院情况等字段结构化输出。同时支持常见卡证单据的主体检测、分类以及图像质量判断。并支持手机端图像采集功能，助力健康险理赔、医疗数据收集、控费、风控等场景实现智能化升级。

##### 自然语言处理（NLP）

面对 12345 业务量的快速增长，为了切实解决用户在处置过程中遇到的问题，提供基于城市全要素图谱的智能填单、事件搜索、预警模块和事件分析能力，助力政府客户从立案接收、流转处置到结案反馈的全流程提效。

###### 智能填单

        - 工单智能分类

基于输入的工单文本研判分析，输出业务分类标签和置信度，如“城市管理事件-街面秩序-共享单车乱停放”0.83，支持输出一个或多个业务分类标签，使用百度标准标签体系。

        - 工单事发地址智能填写

基于输入的工单文本研判分析，输出事发地点（如：“万象汇广场东100米”）及对应的置信度。

        - 工单涉事主体智能填写

基于输入的工单文本研判分析，输出涉事主体（如：“淘宝平台”）及对应的置信度。

        - 工单事发时间智能填写

基于输入的工单文本研判分析，输出事发时间（如：“2020年6月”、“每周六日”）及对应的置信度。

        - 工单事件主题智能填写

基于输入的工单文本研判分析，输出事件主题（如：“咨询社保补贴”）及对应的置信度。

###### 事件搜索

        - 案件推荐

输入单条工单文本和历史工单数据库，分析库中与输入工单相似相关的全部工单，默认按照相关度排序输出与输入工单相似的工单结果列表。

        - 案件关键词检索

输入单个或多个关键词（最多支持5个），基于工单Title和工单原文内容进行精确和模糊检索，默认按照相关度输出与关键词匹配的工单结果列表。

###### 预警模块

        - 一事多诉预警

实时分析市民上报的工单，判断近期的工单数据中是否已经存在大量的相同诉求工单。如果相同诉求工单数量超过阈值，则对该事件进行一事多诉预警。

        - 突发事件预警

实时分析市民上报的工单，判断当前工单是否出现了符合突发事件判断要求，若当前工单含有系统预先配置的突发事件关键词或事件类型，则进行突发事件预警。

###### 事件分析

基于用户需求选取的一批工单，将工单中关于同一件事情的事件工单自动聚合在一起，按投诉数量由高到低进行排序，输出工单聚合后的列表，支持用户查看聚合工单明细。

#### 硬件清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机 | （1）CPU：Intel Xeon Gold 6271C processor 24C 2.6GHz 165W*2 （2）GPU：Nvidia T4*4 （3）内存：DDR4-2666 32G RDIMM*8 （4）磁盘：Flash：NVMe-SSD 4T*1 （5）2U机架式服务器；电源功率1000W | 10 | 台 |
| 2 | 服务要求 | 含五年质保和原厂安装。 | 1 | 项 |

#### 硬件指标要求

##### 城市案件识别一体机

单台一体机支持200路摄像机轮询识别，轮询间隔＜2min。单次识别响应时间＜500ms。综合事件识别平均准确率＞90%。

##### 城管随手拍智能识别一体机

单台一体机支持20QPS以上的识别能力，支持单日100000次事件识别。单次识别响应时间＜500ms。立案识别综合平均准确率＞90%，销案识别平均准确率＞85%。

##### 车辆识别一体机

单台一体机支持150路摄像机车辆识别算法。

##### 人体识别一体机

单台一体机支持150路摄像机人体识别算法。

### 城市运行平台

#### 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件中心 | 提供对城市全域事件的集中管理中心，提供事件来源管理和事件管理模块 | 1 | 套 |
| 2 | 事项中心 | 提供事项运营基础能力，包括事项分类、基础信息、要素配置，以及部门信息管理能力 | 1 | 套 |
| 3 | 调度中心 | 提供协同预案编排能力，并根据预案进行任务调度 | 1 | 套 |
| 4 | 资源中心 | 资源中心提供城市各类资源的管理 | 1 | 套 |
| 5 | 事件智能派发 | 提供事项推荐能力，对事件进行要素抽取，完成与事项的匹配计算，提供相似度最高的前3项结果 | 1 | 套 |
| 6 | 事件智能处置 | 提供历史回溯事件推荐和相似事件推荐能力 | 1 | 套 |
| 7 | 事件综合分析 | 提供事件热度、重复多发分析能力 | 1 | 套 |
| 8 | 场景管理 | 提供场景管理及场景内容的管理能力 | 1 | 套 |
| 9 | 模型工厂 | 提供模型创建、部署发布、标注、训练的功能 | 1 | 套 |
| 10 | 服务要求 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维服务 | 1 | 项 |

#### 详细功能

##### 市运行中台

###### 事件中心

事件中心可以对城市全域事件的集中管理中心，提供事件来源管理和事件管理模块，通过多业务事件管理系统对接、移动端上报事件对接、智能算法引擎对接等方式实现全域事件的汇聚。

提供统一管理事件源系统及其接入方式能力。包含不仅限于事件源创建、事件源查询、事件源列表展示、事件源详情查看、事件源编辑、事件源删除、开发者接入。

支持事件数据接入调试，能够对事件源做联通性调试，测试其出入参是否正确配置，避免错误对接可能导致的异常上报或业务中断。

提供事件管理能力，配置事件源后，支持对从各事件源汇入的事件数据进行统一的查询，展示能力。

###### 事项中心

事项中心提供事项运营基础能力，包括事项分类、基础信息、以及要素配置能力，提供部门权责管理信息配置能力，沉淀城市运行中权责与事件分派解决的知识库。

能够进行事项管理，支持对业务权责关系、部门处置规则、处置标准进行定义和统一管理。

可以进行事项版本管控，支持对事项配置内容做版本管理。事项配置修改后会进行版本记录，通过版本控制可以对新的事项配置内容进行平滑上线或版本回滚，保证业务的连续性。

支持责权规则库配置从部门角度，查看部门条线下所有的责权规则。能够将各类派单规则与部门属性进行对应，形成规则库，从而可以在事项创建或编辑时进行配置。

提供表单多端适配能力，事项表单结构动态渲染能力，支持将事项表单已配置的表单布局、字段规则配置、字段属性配置通过表单结构在不同的应用端动态渲染。表单适配支持PC端和移动H5端展示。

支持在事项内进行流程设计，并提供流程调用和操作的能力开放。

###### 调度中心

提供协同预案编排能力，支持通过流程编排组件、一件事节点、一件事线规则，共同编排完成一件事专题流程，同时通过提供一件事流程的版本管理能力，支持业务不断优化一件事专题流程。

基于预案编排结果，生成任务执行服务，调度引擎会根据调度流程内的节点配置，智能拆分出部门处置任务。

###### 资源中心

资源中心提供城市各类资源的管理，结合城市要求，可以通过系统接口对接的方式实现不限于人、组织等资源的接入，形成城市资源的统一管理模式，并向上层应用提供各类资源的能力支撑，包括对资源的通信与调度、信息查询等内容。

###### 事件智能派发

提供事项推荐能力，对事件进行要素抽取，完成与事项的匹配计算，提供相似度最高的前3项结果。通过事项路由规则计算，最终实现派发部门推荐。

提供基于同类历史事件的部门推荐，支持基于历史事件的派发数据进行派发推理，使得派发模型自适应当地派发惯例，动态地得到事件的最佳派发部门。

提供处置表单智能回填能力，通过精细化梳理处置过程中需要各项数据，将算法抽取的事件要素结果回填至表单，形成更细颗粒度的处置表单，帮助处置人员更高效的处置。

###### 事件智能处置

提供历史回溯事件推荐，针对同一投诉人、同一件事情、同一企业或者场所被调用事件，返回与被调用事件高度相似并且已结案的前N个事件。处置人员可参考历史事件的处置部门、处置意见对当前事件进行处置。

提供相似事件推荐能力，针对同一件事情、同一企业或者场所，返回与被调用事件高度相似的事件，可用于合并分派或者合并结案等。

###### 事件综合分析

提供事件热度、重复多发分析，通过要素抽取，调用本地数据资源中的自然人及法人数据，完成事件中出现的人员、企业标签分析。

###### 场景管理

沉淀城市事件场景知识，支撑各类算法模型。并提供场景管理、场景关键词管理、场景要素管理、场景要素与事项字段映射、场景知识条目管理功能。

###### 模型工厂

提供模型创建、部署发布、标注、训练的功能。

##### 城运业务系统

###### 项目需求

城运业务系统是城市大脑实施落地、快速迭代、持续运营的载体，也是实现常州市城市大脑 “统一工单中心、统一智能分拨中心”的关键，是常州市城市大脑实现可调度、可运行、可评价的核心所在。城运业务系统的建设目标是实现城市事件的统一管理和处置，实现对城市多个渠道上报和反馈的事件的全生命周期的闭环管理。其核心是基于中心化的全城事件中心、资源中心、调度中心，对城市运行事件和所涉及的关联依赖元素进行多维度综合分析和管理，对城市事件的处置进行统一调度管控。

构建城市事件的运行统筹调控的核心应用平台的需求因管理手段的提升应运而生，智慧城市运行管理中心以“城市运行态势掌控、日常事件预案管理、综合事件指挥调度”三大应用为导向，对城市运行事件进行全方位的统筹调控，保障常州市智慧城市建设发展的有序进行及高效运行。

###### 角色功能

| 用户 | 输入 | 事务处理 |
| --- | --- | --- |
| 市领导 | 工单查询 工单督办 关注工单 工单批示 指挥调度 | 负责对智运平台日常重点难点工单进行批示与统筹指挥调度的工作。 1、审核市智运中心上报的工单为工单分拨和流转处置的分类、定级、责任部门作出决策，确保市层面工单办理决策精准、措施恰当； 2.对智运中心全量工单可溯源分析，并对存疑工单进行批示交由责任部门进行处置； 3.可以对于突发情况通过指挥调度平台接管相关事件。 |
| 市坐席 | 工单分拨 工单督办 工单加派 工单复核 工单回退 审核 | 1.事件分拨：事件以智能分拨和人工分拨为主要方式，实现事件工单系统化、规范化、智能化快速流转。 2.指挥调度：智管中心结合市领导交办制、市领导挂点轮值制等制度，压实承办单位责任，建立事件横向到边、纵向到底的联动体系，实现扁平化指挥调度。 3.事件复核：智管中心对事件处置结果进行复核，回复结果与诉求一致则办结，否则触发重派、转派机制。 4.事件监督：智管中心统筹采取督办、飞行检查、交叉检查、电话回访、实地走访、沟通协调会、群众评议等监督检查机制，实现事件办理全流程监督。 5.事件评价：智管中心通过短信、在线评价、回访测评、第三方测评等建立事件处置评价体系，评价内容包括但不限于服务态度、工作效率、办理过程、处置结果等。 6.事件考核：智管中心强化对事件办理的考核评价，其结果作为考核对象年度绩效考核和评先选优的重要依据。 |
| 市部门 | 工单上报 工单签收 工单办结 工单回退 工单申请 延期 | 1.事件上报：对非部门的事件进行上报 2.事件签收：接收本部门职能范围内的工单。 3.事件办结处置：按照智管中心规定对事件进行处置，对办理完毕事件进行记录。 4.事件反馈：将事件处置结果答复至智管中心，由智管中心统一反馈至不同来源渠道。 5.事件回退：将事件回退给到上一级处理人员。 6.事件申请延期：通过延期申请，工单的截止时间发生改变。便于事件的处理。 |
| 区部门 | 工单上报 工单签收 工单办结 工单回退 工单申请 延期 | 1.事件上报：对非部门的事件进行上报 2.事件签收：接收本部门职能范围内的工单。 3.事件办结处置：按照智管中心规定对事件进行处置，对办理完毕事件进行记录。 4.事件反馈：将事件处置结果答复至智管中心，由智管中心统一反馈至不同来源渠道。 5.事件回退：将事件回退给到上一级处理人员。 6.事件申请延期：通过延期申请，工单的截止时间发生改变。便于事件的处理。 |

###### 系统功能

        - 工单查询

领导对智运中心全量工单可溯源分析，并对存疑工单进行批示交由市部门进行处置。

        - 指挥调度

领导可以对于突发情况通过指挥调度平台接管相关事件。

        - 工单分拨

智运中心上报的工单处理意见及其办理信息，为工单分拨和流转处置的分类、定级、责任部门作出决策，确保工单办理决策精准、措施恰当。

根据事件级别、事件类型、业务类型、是否紧急，系统会根据工单描述推送匹配的推荐类型，根据推荐的业务类型，系统会推荐相应的处理部门，根据关键字搜索业务类型、根据类型树查找业务类型，根据关键字搜索部门与组织、根据组织树查找部门与组织、选择部门、选择处置人员。

        - 工单复核

智管中心对事件处置结果进行复核，回复结果与诉求一致则办结，否则触发重派、转派机制。

1）坐席判断完成，工单给予办结

2）坐席判断未完成，驳回让其重新处理

3）坐席判断未完成，需要其他部门或处置人员进行处理，改派给其他部门或处置人员。

4）向领导请示办理建议

        - 工单回退审核

坐席确认工单不属于该部门或处置人员处理，回退通过，状态变为待处理。不同意回退，驳回其回退申请，需要输入驳回原因。

坐席对于无法判断事项向领导请示办理建议。

        - 工单延期审核

对于需要督办的处理中的工单，可以向相关部门发送督办消息

通过下一级的延期申请，工单的截止时间发生改变。也可根据实际情况驳回下级的延期申请。

        - 工单上报

通过市热线、区网格等多种途径接入上报工单。搭建paas层便于后期的数据接入。

        - 工单处理

对工单处理中的情况记录，可以查看工单处理的进度。

        - 工单状态

对已办结/已撤销/已回退/办结审核中/回退中工单状态进行记录，可用于数据分析。

        - 督办工单

督办工单处理情况，并可发送办理建议和请示领导办理建议。

        - 催办工单

距离办结时间还有一小时，系统自动标记为催办工单，发送催办消息。

        - 黄牌工单

超过办结时间，系统自动标记为黄牌工单，发送黄牌预警消息。

        - 红牌工单

超过办结时间一倍，系统自动标记为红牌工单，发送红牌预警消息。

        - 新增工单

可以单个录入工单也可以根据工单模板批量导入工单。

        - 公告管理

可根据系统角色推送公告消息给到不同人员。

        - 用户中心

1)	对常州市的整个部门架构进行配置，先以部门条线为主，添加管理部门及部门下对应人员信息。通过AIOC集成对接用户中心。

2)	通过系统配置角色功能权限，授权角色使用功能范围和级别。通过AIOC集成对接角色权限。

3)	通过系统维护用户信息，通过AIOC集成对接用户管理。

        - 处置人员移动端

为方便处置人员更高效的处置事件，构建处置人员移动端。

1）界面作为主入口，包括新工单、催办工单、黄牌工单、红牌工单、督办工单和已处理工单。

2)对被分派及督办的事项进行预警提醒。用户可通过事件预警入口来处理未完成事项。

包含未签收、待处理、已处理、已结束等不同类型或状态工单，支持搜索、一键签收、事件详情跳转等操作.

3)用户可对事件进行办结反馈、延期处理，办理过程支持工单信息详情展示、添加反馈内容与附件、定位选取、延期时间选择等操作。

3)用户判断为非其责任范围内的事件（即派单错误等）则输入回退理由后，可拒绝处置该事件，并备注回退原因，将事件回退。

4)参加协同的处置人员可以查看事件的详细信息，包括事件流转等流程信息、事件描述等文本信息、事件现场处置图片等。

5)支持分管领导与处置员不同的查看权限，支持不同状态工单信息查询、筛选搜索以及各类任务数量汇总统计。

6)对接常州“常治慧”APP，实现单点登录、登录信息验证、用户信息获取同步、权限获取分配等。

        - 系统接口

1)开发标准系统接口，开放给第三方部门对接，针对应第三方部门流转业务，通过市城运业务系统分拨给到处置部门，进行对应业务处理。

2)事件储管理，记录事件类型、事件、发生的地区网格等。

3)记录事件流程信息，包括处理的部门、人员、内容，接收的部门、人员。

4)对接部门业务，对业务系统对接业务数据，与城运中心工单定义好对接协议，形成数据自动接入机制。

5)通过城运业务系统对事件进行闭环处置。

### 通用AI能力

#### 服务清单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音识别 | 路 | 280 |
| 2 | 文本转语音 | 路 | 130 |
| 3 | 自学习平台 | 套 | 1 |
| 4 | 图像转文本 | 路 | 20 |
| 5 | 自然语言处理场景 | 个 | 20 |
| 6 | 智能对话机器人 | 套 | 1 |
| 7 | 智能语音导航 | 路 | 100 |
| 8 | 智能对话分析，100并发 | 套 | 1 |
| 9 | 数据助理 | 套 | 1 |
| 10 | 智能辅助 | 路 | 100 |
| 11 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维 | 项 | 1 |

#### 服务指标要求

##### 语音识别

▲语音识别准确率：普通话场景下语音识别率大于98%，需提供国家信息中心软件评测中心提供的测评报告(加盖原厂公章)；

语音识别能力：具有中英文词级别混读的识别能力；

▲语音识别软件并发：单个CPU物理核可以支持6路的语音识别设备连接功能，如CPU为32核，可实现支持大于192路的语音识别设备连接，需提供国家信息中心软件评测中心提供的测评报告(加盖原厂公章)；

▲语音识别优化能力：具有热词自学习能力，可实现热词优化功能；具有文本自学习能力，可实现句子级、篇章级文本优化功能。以上功能需提供国家信息中心软件评测中心提供的测评报告，同时需提供语音识别自学习软件的软件著作权证书（加盖原厂公章）。

录音文件识别

文件下载模块：根据用户请求中的文件地址信息，下载音频文件。

文件处理模块：文件格式化，分轨处理以及 VAD 切分。

录音文件支持.wav和.mp3格式；

实时语音转写

实时识别服务包含前处理部分、识别部分、以及后处理三部分。

音频解码：音频解码支持OPU格式的解码，其他输入格式为PCM格式语音。

自动断句：自动断句是指使用语音端点检测功能在线自动检测用户发送的语音流的起始和结束端点的时间点信息，方便后续的语音识别。其中每个句子的时间点信息仅跟用户发送的数据大小有关。另外若语音流一直没有检测到尾端点按照最默认 60s 强制切断语音。

核心识别：将经过端点检测后的语音送入识别引擎实时的进行识别并将识别结果实时返回给用户。

语义断句：语义断句又称为流式标点，是指语音识别后的文本与书面语有很多不同。

一句话识别

对时长较短（一分钟以内）的语音进行识别，适用于较短的语音交互场景，如语音搜索、语音指令、语音短消息等，可集成在各类APP、智能助手等产品中。

音频解码：音频解码是指将非 PCM 编码格式音频进行解码，获得 PCM 格式的音频数据进行识别。

（1）语音端点检测

语音端点检测 VAD 能够识别出一段音频中有效语音的开始和结束，剔除噪音数据，从而缩短语音识别的响应时间、加快语音识别速度。

（2）核心识别

核心识别负责完成语音数据到文本的转换，很大程度上决定了语音识别的准确率和识别速度。

（3）多场景支持

由于不同的应用场景下，人们的说话内容差异很大。因此，为了达到最佳的识别效果，一句话识别服务需要针对不同的应用场景提供不同的模型。

（4）自定义热词及定制模型

自定义泛热词：用户可以将识别效果较差的词语添加到词表，改善这部分词的识别结果。

自定义类热词：与泛热词类似，以词表的形式改进识别结果。类热词只支持人名和地名，效果比泛热词更好。

定制语言模型：可以收集与使用场景相关的文本数据，通过自学习平台训练定制模型。训练完成的定制模型会和基础模型同时生效。定制模型会对基础模型进行修正，改善在特定场景的识别准确率。

（5）后处理

口语顺滑：对识别结果中的语气词等进行过滤处理，让识别结果更流畅。

标点：使用统计模型或是神经网络模型为识别结果自动加上标点。

逆文本规整ITN：将识别结果中的数字、日期等规整为阿拉伯数字，使其更符合正常阅读习惯。

##### 文本转语音

▲语音合成质量：中文语音合成自然度大于4.5分，英文语音合成自然度大于4.5分，需提供CNAS认证机构提供的测评报告(加盖原厂公章)。

良好的合成效果

可根据不同应用业务需要，选择最适合应用场景的语音风格，并支持实时动态的音色切换。可根据需求，定制客户的专属语音合成音库，并提供专属语音的录音服务。

采用先进的文本处理、韵律分析、多音字消歧等算法和基于大语料库的参数和拼接的合成方法，合成语音已经接近真人的自然效果。合成效果流畅，自然度好，并且提供自定义背景音服务，可以定制自己喜欢的背景音，提高输出语音的自然度和表现力。

高合成速度

支持在合成效果可以保证的前提下，尽可能提供高的合成速度。要求可对接实时语音系统，实时合成语音播报给客户听，实现智能外呼机器人功能。

支持智能语音合成平台采用分布式部署架构，业务处理能力可随着业务量的增长进行水平扩展，且可保障系统高处理性能要求。在给定硬件要求资源情况下，系统支持4000路以上并发接入，在满足给定硬件规格要求的情况下，单机支持90路以上的并发，CPU利用率合理的情况下，实时文本语音转写要求首包时延小于100毫秒。

多场景支持

可供根据不同应用业务需要，选择最适合应用场景的语音风格，并支持实时动态的音色切换。

参数调整

语音合成语音调整功能可以调用TTS并可以实现音调、速度、响度、多音字、断句、语气词、特殊说法、音库变换等参数的调整与实时生效。

##### 语音自学习平台

定制语言模型

通过输入对应领域的相关文本，如客服聊天记录、领域常用词汇和专有名词等，可快速自行生成该行业下的定制模型。

定制声学模型

通过输入对应领域的相关语音，可快速自行生成该行业下的定制模型。

定制泛热词

通过将识别效果较差的词语添加到词表，进而改善这部分词语的识别效果。

定制类热词

与泛热词类似，以词表的形式改进识别效果。类热词支持人名、地名、公司名称等，这类词语通过类热词优化，整体效果会比泛热词更好。

##### 智能对话机器人

▲转文本后语义理解正确率大于97%，需提供CNAS认证机构提供的测评报告（加盖原厂公章）；

依托知识库，通过自然语言处理和人工智能技术，建立基于手机APP（应用程序）、小程序、PC端（个人计算机）智能问答系统，打造线上智能文本门户，分流后台人工处理的压力，为用户提供高效便捷的智能化自助咨询服务。

用户端

支持在APP、微信公众号等入口，进入智能文本机器人。

支持根据机器人给出的答案，支持用户进行点赞、点踩的操作。

支持常见问题、热点问题，支持快捷短语输入。

支持当机器人无法理解用户意图时，支持转接人工坐席。

支持当机器人无法理解用户意图时，自动跳出表单，用户表述透传到工单，自动形成工单。

支持自动推荐常见或者高频询问知识点给到用户；或者根据用户历史咨询问题，自动推荐相关联的问题。

支持根据用户输入的关键字，自动匹配推荐知识库中的知识标题，提示给用户。

支持用户输入文本进行咨询，同时支持对接语音识别，来实现用户输入语音输入进行咨询。

管理端

支持网站WEB版、手机APP、等渠道，可以根据问题和答案的匹配，自动实现多媒体扩展窗口显示支持，可提供文字、图片、超链、表情等交互功能。

支持多租户及按租户区分的数据隔离。

高级运营工具模块

支持拉取线上对话日志数据，自动化聚类标注，标注后的数据直接回流到知识管理端。

支持在用户发出问题时，模型能够解析问题的语意来将问题匹配到对应的知识，可以进行模型训练及测评可使模型变的更合理，使线上机器人回答问题时定位更准确，系统支持不同模型的训练功能。

支持为客户提供高效冷启动工具，针对用户上传的话术测试集进行无监督聚类，帮助用户进行FAQ的快速冷启动。

支持配置包括全局服务、全局同义词、全局视角等配置，增强问答效果。

支持为客户提供测试集上传存储、基于测试集测试的功能，作为自运营中的一环，新版本针对问答测评核心功能点进行重构，支持多轮测评、全引擎测评、支持精准反馈，大幅提高测评效率，实现自主测评试。

支持通过全局测试窗测试各个问答模块的NLU解析结果、问答链路结果、对话中控结构等复杂问答信息，帮助客户精准定位问题，快速Debug，提升问答效果。

支持从非结构化文档中红自动化挖掘FAQ的功能，帮助客户快速冷启动，支持通过QA结构的文档、内容篇章结构的文档、人人对话日志、非结构化文档内容、指定URL内容中挖掘FAQ。

##### 智能外呼机器人

语音语义一体化，在语音渠道提供震铃音识别、优雅打断、语气承接、智能断句能力，为语音对话带来体验提升；

系统内置常用的意图和近100个实体，供多轮对话流程使用；

基于对话日志进行自动化意图挖掘和多轮对话结构挖掘，有效提升对话流生产效率

智能外呼系统是具备呼出能力的智能语音机器人系统，能够根据业务方需求，在指定时间范围内，对指定的用户发起主动外呼任务。在外呼过程中，结合运用ASR、TTS语音引擎和机器人NLP能力，能够实现包含满意度调研回访和服务通知在内的各种复杂场景的外呼智能问答任务，同时还支持将外呼过程中收集的信息和数据回流到工单系统，形成统计数据和日志。

外呼实例管理

管理全部的外呼实例，可以选择实例的最大并发数，并进行增删改查。

任务管理

1、创建任务

创建一个新的外呼任务，允许选择流程模板、机器人声优、任务触发方式（手动/定时自动）、主叫号码、线路数量、异常情况重播次数。

2、名单管理

支持以模板方式、自定义、手动等方式上传外呼名单。

3、开始/暂停/停止任务

未开始、已暂停的任务可以手动开始任务；进行中的任务允许用户暂停。

4、添加止呼名单

允许添加止呼名单，即停止外呼的名单。

5、任务定时执行

可以对外呼任务设计定时启动的时间，同时允许配置执行的时间周期（到时自动终止）。

6、重拨策略

可以配置未接通电话的重拨策略，包括间隔时间、重拨次数等。

7、外呼任务实时监控

实时展现任务的进度，包括任务执行情况统计、执行明细、通话记录。 如：总任务150个，已外呼了83个，以及振铃音时长分布情况等。

管理人员可通过统计视图监控系统中所有在途外呼项目执行状态、外呼任务执行进度等信息并且可以关闭某一个外呼项目。对外呼执行的过程有一个把控，能够很大程度减少外呼过程的失误，增强外呼结果的成功程度。

8、短信发送

支持发送短信。

9、外呼任务结果导出

可以下载全部已完成的通话结果，包括统计结果、外呼流水、录音文件、通话记录。支持仅导出除了录音文件以外的文本及统计内容。

10、复制任务

可快速复制已有的外呼任务并继承号码。

外呼任务详情

支持外呼任务详情查看，包含录音和转文本情况功能。任务详情页，核心包含：

1、任务详情列表

提供外呼任务详情的概览页面，包括任务下所有外呼作业的进展情况，最近一通电话的执行情况，以及更多详细信息，如通话时长、挂断方、未接通原因、通话异常具体原因、通话收集的变量信息等。

2、筛选与搜索

列表支持对客户电话、通话状态、是否有应答、 是否拒识挂机、是否完结等条件进行搜索。

3、统计报表

包含任务执行统计、Top30意图和节点排行、漏斗分布、变量分布等。通过收集外呼任务的效果数据，按使用者关注的视角对收集到的数据进行归类汇总，通过多维统计图进行展示。主要统计图涉及：全年任务进度分析、业务场景分析、任务概况分析、用户意图分析、意向客户分析、任务效果对比。

4、通话内容查询

可以听录音、查看转义结果，实时分析获取客户的意向、对话轮次、通话时长、挂断原因、挂断方以及其他通话基础信息。

5、通话录音下载

支持录音及时保存，在线播放及下载播放。

场景管理

1、管理场景

管理当前外呼实例的场景，并且跟对应的机器人场景进行关联。

2、预合成模式

将机器人对话中的话术利用TTS预合成为录音，降低在外呼电话中调用的时间周期。

3、TTS设置

支持通过TTS的方式播放，并且选择音色、配置语速语调音量等，可以试听并下载。

4、ASR设置

支持设置ASR声学模型、语言模型、热词表等。

号码管理

管理当前外呼实例的号码，允许配置号码、限流周期（秒）和限流次数。

训练集管理

1、构建训练集

通过标注实际交互中产生的内容，建立训练集。

2、构建测试集

通过标注实际交互中产生的内容，建立模型评测集。

3、语义模型优化

通过标注内容，训练语义模型。

4、模型效果评测

将训练前后的模型，通过评测加以对比，并评估效果。

系统管理（防骚扰策略）

1、全局拨打窗口限制

外呼业务下所有任务的外呼时间限制，包括自定义时间窗口、是否仅工作日。

2、被叫号码每日上限

对相同被叫号码每日外呼上限次数限制。

3、黑名单管理

允许配置外呼黑名单，包括电话号码、备注。

4、白名单管理

允许配置外呼白名单，包括电话号码、备注。

5、并发量配置

对外呼业务下的并发线路数自主进行配置。

6、语音自学习平台配置

支持配置多个语音算法服务的集群地址并进行验证（包括ASR\TTS服务、以及自学习平台等所有语音服务）。

7、空号不外呼

允许配置空号不外呼的策略，是否空号由智能化振铃识别提供判断。

8、接通后延迟N秒播放

允许配置接通后延迟N秒放音策略。

VUI逻辑

1、打断

支持机器人被用户打断，停止播放并对用户话术内容做语义理解。

2、静默回复及配置

允许配置静默超时话术，可配置N秒触发、多轮静默话术以及跳转动作。

3、拒识回复

允许配置拒识话术，可配多轮拒识话术以及跳转动作。

4、静音检测配置

允许配置。

5、按键输入

兼容语音与按键DTMF（双音多频）两种输入模式。

其他功能

1、批量测试工具

对新增对话设计进行批量在线测试，输出测试结果和修改建议。

2、会话记录

会话记录存储：存储会话音频及其他会话日志记录。音频记录至少保留6个月。

3、端点检测

对输入的音频流进行分析，确定客户说话的起始和终止的处理过程。

4、噪音消除

具备高效的噪音消除能力，降低客户在实际环境中的噪声，最大限度的保留用户的原始语音信息。

5、振铃音智能识别

对振铃音智能识别，至少可区分以下场景：空号、用户忙或拒接、停机、关机、久叫不应、呼叫限制、网络忙等情况。

6、超长回复内容处理

节点回复话术以回车方式分行，则可以自动分多个TTS片段，从而支持超长回复内容的播报。

7、可视化对话流编辑

提供多种经典场景的标准流程，通过策略流程的可视化编辑，实现流程节点的增删编辑，修改节点跳转关系，拖拽流程节点布局。

系统后台

1、SIP（会话发起协议）线路注册管理

支持快速对接SIP线路，对SIP线路状态以及绑定的号码进行管理，支持多租户隔离。

2、转人工策略管理

支持对转人工策略进行配置和封装，在对话设计中调用对应策略。

3、业务系统参数调用

支持对接呼叫中心、工单等业务系统、在多轮会话中调用业务系统参数，做进一步的核对或者交互。

##### 智能语音导航

▲来电意图识别准确率大于97%，需提供CNAS认证机构提供的测评报告（加盖原厂公章）；

主动式对话能力矩阵，在语音场景下，通过多轮交互方式收集复杂实体目前支持到手机号、身份证、姓名、车牌号，收集准确率均达到90%；

语音语义一体化，在语音渠道提供震铃音识别、优雅打断、语气承接、智能断句能力，为语音对话带来体验提升；

基于ASR（语音识别）、TTS（语音合成）和机器人NLP（自然语言处理）技术，可实现具备语音交互能力的智能语音交互系统。智能语音问答系统能够基于业务场景实现各种能力，可承接用户的日常咨询和投诉具备任务。

通过智能语音门户的建立，大大减少了用户的等待时长和操作成本，同时智能语音机器人能够实现7×24小时的不间断服务，提升用户咨询、投诉体验的同时，还能够极大降低客服成本。

控制台

通过仪表盘了解和监控智能语音导航的运行和使用情况，仪表盘直观展示一段周期时间内运行数据、关键指标、运行曲线。

实例管理

支持新建智能语音导航实例，设置名称、并发数目、描述。

支持编辑智能语音导航实例信息。

支持复制新建现有实例的副本，副本的状态为草稿。

支持删除实例，同时删除实例下的话术、会话记录等，删除操作不可恢复。

支持发布智能语音导航实例，实例从草稿转入已发布状态，上线使用。

支持下线智能语音导航实例。

IVR导航

根据客户语义，自动匹配相应业务菜单，无需客户进行繁琐的按键操作。

IVR设置

支持智能导航语音服务过程中，客户初次接通智能导航后，设置机器人回复语。

支持当智能语音导航当连续无法识别用户表述时，可选择进行转技能组（人工客服），转IVR菜单（语音菜单）和挂机。

支持智能导航语音服务过程中，在话术里没有能对应客户问题的答案，在无法识别用户表述的情况下，需要设置对应的回复语时，设置跳转对象：技能组、转IVR菜单、挂机。

支持当用户长时间不发出声音时，智能语音导航会主动发出话术，并做出相应处理

语音设置

支持在创建完成后系统默认使用女声作为TTS回复，支持试听。

支持配置多个语音算法服务的集群地址并进行验证（包括ASR、TTS服务、以及自学习平台等所有语音服务）。

统计数据

支持系统应提供数据统计及分析功能，包括：交互记录管理功能，可以在系统后台查看所有用户和智能机器人产生的问答交互记录；对话统计功能，实现时间维度、渠道维度、问答类型等纬度的对话记录统计分析；用户行为分析功能，实现问答解决率分析、用户满意度分析、转人工分析等各个角度的统计分析功能。统计分析结果应可以通过柱状图及表格展现各项数据，并支持导出表格、明细查看、文本查看及下载、录音收听及下载。

支持按自定义时间从六个维度：解决问题数、总会话数、解决率、有效回答率、多轮会话通过率和QA覆盖率的数据报表分析智能语音导航的概况，系统支持报表导出。

支持按照时间范围等条件查询，显示历史会话记录信息，含号码、开始时间、结束时间等会话信息。

支持按号码、结果（全部、转人工、中断和已解决）和时间（自定义）检索查看会话记录（呼叫Id、号码、会话起止时间、呼叫时长、呼叫结果、呼叫交互轮次、是否转人工和技能组）和会话详情，系统支持会话记录导出。

支持所有交互的语音文件、转写文本信息、语义理解内容需有明细记录，明细记录以单次客户呼入记录为基准，记录包含联系人，识别结果(识别、未识别)，时间，渠道，唯一标识、多轮交互详情等，并与呼叫中心系统相关联。对于转人工的通话，要能够与呼叫中心通话记录相关联。

支持自定时间按流程链路更详细的查看到会话详情，在统计各个节点信息的基础上还提供了呼入量（总呼入总量）、转人工量（用户通过导航进入到呼叫中心的人工排队数量）、流程中断量（当出现了超时/拒识，或者对话流未完成的情况下，用户主动挂机）和解决量（当命中了知识点，或者对话流完成的情况下，用户主动挂机）的常用数据展示。

实例测试

系统提供模拟文本交互，另外也可以通过实际电话拨测，拨测后的详细交互数据在“统计数据”tab，里面可以看到呼叫概况，以及每一通呼叫中的详细交互。

场景管理

一个机器人可回答不同领域中的问题，同步完成后该机器人知识覆盖范围立即生效。

从给定交互信息中抽取重要的信息，比如时间、地点、人物、事件、原因、结果、 数字、日期、货币、专有名词等等，通过系统对接和人机交互帮助用户完成某项任务，支持上下文理解和多轮交互，如查询型场景和交易场景等。支持与业务系统对接，在识别意图和相关业务参数的前提下，结合业务系统提供丰富的功能特性;能自动判断场景中的缺失元素，通过反问的方式进行元素补充;

系统管理

系统提供用户管理、参数配置、状态监控等其它必要的功能，方便运维管理人员操作。系统提供仪表盘界面，可实时监控每秒问答数量、问答峰值数量、在线用户数及会话连接数，可以实时统计当天的热点问题、转人工率、系统问答命中情况等运维指标。

智能对话能力

基于ASR和TTS引擎，能够实时识别用户语音，并且支持将机器人答复转化为语音播报给用户，实现人机自然的语音交互。并且基于机器人的多轮交互能力，能够实现具备上下文语义理解的多轮交互问答。

支持提供多种经典场景的标准流程，通过策略流程的可视化编辑，实现流程节点的增删编辑，修改节点跳转关系，拖拽流程节点布局。

支持客户有转人工需求时，机器人与用户进行反问交互确定所需要的人工支持，然后向IVR返回转人工指令，转接到人工座席。

支持在对话设计中可以配置在节点里发送短信的策略，包括号码、短信内容等。

支持拨打电话时的TTS语音预生成，可以有效减少大段语音播报时实时合成语音占用的时间，为用户提供更好的接听体验。

支持对输入的音频流进行分析，确定客户说话的起始和终止的处理过程。

支持具备高效的噪音消除能力，降低客户在实际环境中的噪声，最大限度的保留用户的原始语音信息。

支持智能打断功能使用户可以在语音播放过程中随时说出自己的需求，而无需等待播放结束。

支持语音打断，访客可在自助语音服务过程中随时打断对话并描述自己的诉求，而无需等待播放结束。支持智能澄清，面对不清晰的表达机器人会进行澄清或反问，引导用户重新表达。

支持对外呼结果进行识别。外呼结果至少可区分以下场景：空号、用户忙或拒接、停机、关机、久叫不应、呼叫限制、网络忙等情况。

系统支持多轮对话反问引导，根据行方提供的业务逻辑，导航流程维护人员编写多轮对话脚本，引擎能够按照脚本与用户进行多轮对话交互，用户可任意改变询问的次序，引擎根据提问中包含的信息点，通过反问请求用户在后续对话中补全信息，在多次交互及上下文继承后，形成用户提问意图的完整表示，最终提供符合要求的答案或输出给IVR系统业务指令。

系统导航过程中支持输出错误提示，例如：用户进入语音导航系统，在一段时间没有收集到用户发出的语音数据，会给出“未收集到声音”的相关提示；当语义分析引擎无法理解用户意图时，会给出让用户重复说话提示。

系统支持语音交互与按键混合模式，IVR流程支持DTMF与语音的混合模式。

全方位对接

提供标准开发接口，支持与核心业务系统对接。支持MRCP协议与呼叫中心系统对接，支持所要求的并发数。

##### 智能对话分析

智能对话分析系统需要根据坐席客服在工作过程中使用的话语规范、话术标准流程等内容，进行基于上下文交互场景的质检分析。通过在系统中自定义质检规则，利用人、位置、范围、条件等约束条件，逻辑组合包括关键词、语义识别、静音长度、声道、情绪判断等信息在内的质检规则，如静音检测，检测静音段出现位置，静音段时长可配置，准确率 > 95%。对全量的录音数据进行质量筛选，找到存在问题的语音，同时提供质检员新的质检测听方法，通过语音播放与文字对照、违规问题产生的时间点定位等手段提升质检效率。客服质检能够实现质检的全面性，提升质检效率。

概览

- 管理员概览页：能够分别对离线语音、离线文本和数据提供数据概览，包括但不限于文件总数、机检命中数、人工复核数、自动复核数等。

- 质检员概览页：能够为质检员提供概览大盘页，通过概览页可快速查询系统质检、人工质检及自己的待办业务情况。

- 质检员工作量分析：能够为系统管理员提供质检员工作量统计、结果导出功能，便于管理员统计租户内人员工作情况。

数据集管理

- 数据集上传：从外部系统上传数据集，支持Web、Ftp方式上传。

- 话者角色判断：判断通话录音的客服、顾客角色，支持用户定义关键词匹配。

- 数据集删除：删除导入的数据集，正在使用的数据集不可删除。

质检任务管理

- 质检抽样

从通话录音中按比例抽取一部分进行人工质检。

- 数据集质检任务

创建数据集质检任务，使用上传的数据集及定制的规则创建质检任务，支持ASR模型选择、任务执行时间选择、任务优先级选择。

- 呼叫中心质检任务

- 技能组管理：创建、编辑、删除技能组，用于与呼叫中心系统对接。

- 配置管理：配置质检规则，质检系统根据技能组将通话录音进行指定质检类型（离线/实时）、质检规则、ASR模型的检测。

- 质检配置启停控制：控制该质检配置的生效/失效状态，用户在使用过程中可以随时启停该质检任务。

- 数据二次质检功能：对于检测完成的数据，更改规则后通过呼叫中心新建数据集实现二次检测。

- 任务优先级：支持对任务进行优先级配置，实现系统流控。

质检算子

- 关键字检查：支持关键词及其同义词配置，质检时根据关键字进行匹配。

- 正则表达式检查：支持正则表达式质检匹配，支持命中某正则的同时排出某正则。

- 文本相似度检查：支持通过配置相似文本进行质检意图匹配。

- 上下文重复检查：支持分角色检测上下文中是否存在重复内容。

- 通话静音检查：支持检测通话过程中的静音时长。

- 语速检查：支持分角色检测通话过程中的语速。

- 抢话检查：支持检测通话过程中是否存在抢话现象。

- 角色判断：支持根据首句或末句判断说话角色是否为客服人员。

- 非正常挂机：支持检测本通对话是否为非正常挂机。

- 录音时长检查：支持检测本通电话的通话时长。

- 能量检查：支持分角色检测通话过程中的语音能量变化。

- 知识库问答匹配：支持通过业务知识库检测客服是否按照业务要求进行对话。

- 情绪识别模型：支持检测通话过程中的辱骂、高危内容。

- 客户检测模型：支持检测通话过程中客户扬言投诉客服、扬言找客服主管、质疑客服人员态度差的内容。

- 客服检测模型：支持检测通话过程中客服讥讽客户、反问质疑客户的内容。

质检结果统计

1）数据集质检结果查询

- 数据集质检结果列表：支持命中状态、命中规则、复核状态等维度的质检结果查询，结果列表详细展示每通录音的质检结果、状态等信息。

- 质检结果详情页：展示每通录音的结果详情中高亮展示命中的内容、本通电话的质检得分，支持质检录音回听、倍速播放、录音下载等功能。

2）呼叫中心质检结果查询

- 离线语音质检结果：支持客服人员、呼入/呼出电话、命中规则、复核状态等维度的离线语音质检结果查询，结果详情内容与数据集质检相同。

- 离线文本质检结果：支持客服人员、呼入/呼出电话、命中规则、复核状态等维度的离线文本质检结果查询，结果详情内容与数据集质检相同。

- 评分大盘：展示选定时间内的坐席排行榜、得分趋势、得分分布、评分项排行榜等内容。

评分设置功能

- 评分项设定：设置评分大项和评分小项。

- 评分分值设定：设置每个评分项相应的分值，包括加分和减分。

质检任务复核

- 任务复核：人工对机器质检结果进行复核，手动调整命中规则或评分。

- 复核任务分配：分配机器的质检结果，支持手动/自动分配。

- 人工记分：人工对机器质检结果进行记分。

- 意见填写：填写机器质检结果的反馈意见。

- 复核记录：展示本通录音的人工复核记录。

质检申诉

支持质检结果申诉，坐席能够对质检结果进行申诉，可填写申诉理由，并指定申诉对象。

监控与分析

支持情绪分析，可查看坐席和客户在沟通过程中的情绪变化。能够挖掘对话中的热点信息，指导客服策略。

通话内容分析

- 基础分析：能够从宏观层面洞察呼叫中心的运营情况，并挖掘通话内容的关联性，从而分析出话题之间的对应关系。支持基于业务对通话内容进行下钻，分析相应变化趋势。

- 未解决原因分析：能够通过对通话内容的挖掘，分析出问题未解决的具体原因。问题未解决的热门、冷门原因、变化趋势、涨跌幅等情况。

- 客诉原因分析：能够通过对通话内容的挖掘，分析出客户投诉的具体原因。分析客户投诉的热门、冷门原因、变化趋势、涨跌幅等情况。

- 重复来电分析：能够进行客户重复来电原因分析，并有针对性地调出高频原因来电的电话录音进行专项分析，可以挖掘隐藏在运营管理当中的问题和机会。支持辅助人工分析全量通话数据，识别关联问题、相同问题及相应的变化趋势。

- 热词分析：能够按周期展现热词出现的频率，通过热词出现频率的变化，可以辅助您快速感知业务异常。

高级工具

1）知识库配置

配置对话知识库，支持用户自定义业务知识库，质检时可以根据知识库内容进行分析。

2）语音模型训练工具

- 热词模型：支持ASR中的热词模型的自训练。

- 语言模型：支持ASR中的语言模型的自训练。

- 模型效果测评：测试训练出的热词模型/语言模型效果。

3）AIT工具集

- 语义挖掘：挖掘历史数据中的高频意图，将挖掘到的意图导入意图库，丰富质检能力。

- 意图管理：将挖掘出的意图入库，用于后续的对话分析、质检使用。

隐私保护

支持对通话电话的号码隐私，使质检、客服不可见全部号码

能力开放

- 能力开放：提供Java SDK、RestFul API等技术开发接口

- 数据开放：结果可以通过MQ传送给用户，用户可自定义Ticket、推送的信息内容

##### 数据助理

智能数据助理是一套通过自然语言对话形式提供智能分析的数据机器人，具备对话式数据分析、增强式分析、智能洞察、简报定制、智能预警等能力，为领导提供决策支持。

数据智能问答

通过自然语言对话形式做数据分析，用户可以随时随地向智能数据助理提问，进行个性化的数据查询和数据分析，无需专业的数据分析师或IT人员，业务⼈员即可实现数据分析。

1、智能问答包含三种交互形态，分别是：

1）对话式数据分析：

通过自然语言对话形式做数据分析，随时随地向智能数据助理提问，进行个性化的数据查询和数据分析。降低用户使用数据的门槛。

2）异常预警：

通过对数据的实时监控，当识别到数据出现异常变化时，可以第一时间把预警推送给企业内部相关指定的用户对象，实现数据找人，帮助业务部门及时发现问题并采取有效对应措施。

3）简报推送：

以实时或者周期（日、周、月等）的方式向指定用户对象、指定推送渠道发送数据简报，进行定向精准触达。

2、增强分析能力：

根据数据特性灵活匹配可视化图表展示，如表格、趋势图、柱状图等。

服务总览

基本信息

基本信息模块可以配置机器人名称、头像、签名以及机器人介绍等信息。

数据统计

数据统计模块可以显示前一日机器人服务人数、简报已读率和未回答问题数等关键指标。

常用功能

常用功能模块提供了常用功能的快捷入口，比如数据配置和简报配置。

热门问题排行

根据问题被提问的次数，将热门问题以降序的方式排序展示，展示信息包含关键词、用户原声、提问次数等。

未回答问题

机器人未能回答的问题会被收集，并在此处显示。显示信息包括关键词、用户原声、未回答次数等信息。管理员可以通过查看机器人未能回答的问题来不断地完善元数据模型，不断增强机器人对话能力。

分析工具配置

此模块可以配置数据助理中预置的因子分析、异常检测、TopN分析、时间序列预测等算子参数，并且可以控制是否开启这些分析工具。

个性化聊天窗

个性化聊天窗和渠道接入功能一样，可以为机器人配置欢迎语、推荐问题等个性化设置，是作为渠道接入的另外一个快捷入口。

渠道接入

欢迎语

欢迎语配置，当用户首次通过机器人对话时显示的话语。

推荐问题

在热门推荐问题配置中，可以配置多个推荐问题及回答，这些问题会以“猜你想问”的形式列表展现给用户。当命中用户想问的问题时，用户直接点击问题即可得到答复，更方便用户操作。

快捷栏

根据以往的数据以及具体的需求，热门问题、需要重点关注的问题，可以通过快捷栏的方式进行配置，配置完成后会显示在页面底部对话输入框之上，这种行设置能让用户操作更便捷。比如零售行业销售人员每天都需要关注销售额就可以通过这种方式配置。

无答案回复

在使用机器人过程中用户会提出各种各样的问题，有些问题是机器人知识库中无法命中、无法找到合理答案的，这时候就需要告诉机器人遇到这种情况时应该如何回答。

无答案回复最少保留1个回复内容，最多可添加3个回复内容，随机抽取其中一个回复。

数据配置

智能数据助理提供数据库连接和Http(s)接入两种接入方式，用户可根据自己的数据需求选择接入方式。

数据源管理

数据库连接需要先完成数据库对应的数据源接入，在数据源管理中可以对已接入的数据源进行查看、编辑、删除操作。点击新建数据源，填入数据源相关信息，可以完成新增数据源操作。

元数据管理

元数据管理让用户可以新增元数据，同时可以对已有元数据进行编辑修改。

元数据业务定义

指标/维度：可以基于创建的元数据新增指标或者维度，也可以对已有指标/维度字段进行编辑，或切换指标/维度定义。

元数据启用停用：元数据具有已启用/未启用两种状态，只有当元数据处于已启用状态时，才能基于该元数据进行数据查询、分析等操作；已启用的元数据可以通过停用操作进入未启用状态，未启用的元数据需要先启用后，才能进行查询分析操作。

元数据预览：可以根据指标/维度/日期等过滤条件，查看当前元数据内已有数据。

数据权限

此模块可以为每个元数据设置数据权限，数据行级权限支持按照角色或者用户的粒度配置，通过指定维度和维度值的方式实现数据的安全管控。

词典管理

用户可创建并维护同义词和业务词表，帮助数据助理机器人更好理解用户意图，提升意图理解准确率。

同义词配置

用户可创建和编辑同义词表，机器人在意图识别中会等价理解标准词和同义词。

注：一个标准词可定义一个或多个同义词。

业务词典配置

用户根据自己的数据情况，创建并维护业务词典，机器人在意图识别中可根据业务词典提取关键词分析。

简报设置

简报设置

智能数据助理内置丰富的数据简报模版，提供基于Markdown（一种轻量级标记语言）扩展的简报编辑器，支持自定义实时、日、周、月等方式推送周期数据简报，提供多种简报推送创建的方式，用户可以按照自己的需求，选择关注的指标数据，配置简报推送设置，将配置好的简报定时推送至指定对象、指定渠道进行定向触达。

简报推送管理

简报推送管理中可以按照简报推送状态、推送时间、简报类型等维度对简报推送记录进行查询统计，针对每一条推送记录可以查看推送详情。

简报推送有三种状态：

已发布：即简报的发送记录，所有发送出去的简报均会显示在已发布中；已发布的简报可以进行查看和撤回操作，也可看到该简报的阅读数据情况。

进行中：即在发布状态中的简报，用户可以对处于进行中状态的简报进行查看，也可以停止发布，停止发布的简报将进入草稿状态。

草稿：即处于未发布状态的简报，处于草稿状态的简报可以进行编辑和删除操作。

权限管理

智能数据助理权限管理模块让用户将自己所属组织下的成员添加到智能数据助理的成员中，为每个成员分配角色后，才有权限操作。智能数据助理预置了管理员、编辑员、访问用户三种角色，三种预置角色对应的功能权限：

管理员：拥有全部权限。

编辑员：拥有除“成员权限管理”外的全部权限。

访问用户：拥有访问已部署成功的数据机器人权限。

##### 智能辅助

智能坐席辅助系统主要应用于热线客服的接线过程中，主要为客服提供实时语音转译、实时知识推荐的能力。智能坐席辅助系统会嵌入到原有客服系统，并与坐席系统、工单系统进行融合，基于原坐席系统实现智能化的升级改造。

前台功能模块

在呼入或呼出业务场景中，系统将自动对用户和坐席的语音流做推流、实时语音转写识别，并将识别结果展示在坐席工作台，根据语音转写内容进行语义理解，并在语义理解的过程中自动进行场景、流程及其节点识别，同时在坐席服务过程中监督流程执行状态。当触发多流程时，支持对流程的切换和锁定。系统在流程识别过程中进行话术与知识的精准识别与推荐，同时支持坐席对知识进行主动搜索，对于系统识别和推荐的结果，支持坐席在前端即时反馈干预。

整个通话过程中将沉淀丰富的数据日志，支持对用户意图等信息做导出处理，对流程做的监督情况进行详细的数据分析，通话结束后将生成智能小结。

后台管理模块

支持模型的生命周期管理，数据提取、数据拆分、模型训练、效果验证、数据标注、模型上线等管理操作。

支持话术管理库提供坐席标准话术导入，在通话中为坐席提供话术提示。

流程管理是将业务的场景和场景中的流程节点，比说话术导入的系统中。支持在坐席电话过程中系统根据客户与坐席的对话内容自动判断，推送业务场景，引导坐席按节点对话。

支持相似问管理汇集文件导入，人工标记，机器挖掘三方数据，通过人工在线标注，确认后将数据送至引擎进行训练，提升模型语义理解准确率。

支持话术策略人工配置指定场景，标签和客户语义组合条件下的特定话术，达到话术配置的灵活性。

支持线上发现Badcase后，可以通过配置Badcase实现具有语义泛化性的干预能力，并离线通过荐句工具扩展相似问题，应用于模型离线训练过程中。

支持话术报表根据话术推荐和采纳情况进行图表分析，分别从话术采纳次数，采纳人数，业务关联结果等多个维度进行分析。

支持敏感词依据种子词表对人人对话中提取相似词汇，提供业务敏感词和通用敏感词。

### 租赁住房长效管理平台

#### 功能清单

| 序号 | 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋租赁WEB端应用子系统 | 基于GIS地图展示 | 出租房屋分色管理点位展示 | 隐患由系统自动匹配颜色，根据安全隐患的程度赋色，不同颜色代表不同的的等级。在地图上按市、区、派出所、社区四级进行五色分类管理展示。 | 1 | 项 |
| 2 |  |  | 出租房屋隐患明细展示 | 通过地图直观反映出辖区内重点房屋的分布情况，以及图形化展示出每个重点房屋整改的情况。分析分布规律和变化趋势，形成跨区域的房屋联合治理。点击地图上定位的房屋，查看隐患详情，在图层上打开出租房屋采集的隐患工单，查看此房屋隐患明细，隐患照片。 | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 房屋跳转人房页面 | 地图上定位的房屋，点击房屋详细，可以跳转到人房关联页面，可以查看此房屋的层户结构，每户的人员的基本信息，建立了一房一档、一人一档。 | 1 | 项 |
| 4 |  |  | 社区区域展示 | 常州市市、区、派出所、社区四级区域上图展示。 | 1 | 项 |
| 5 |  |  | 地图图层切换 | 地图服务支持不同的地图图层切换（影像图、矢量图、道路图）。 | 1 | 项 |
| 6 |  |  | 地址点位检索 | 根据地址名称，在地图上（精确/模糊）匹配地址点位。 | 1 | 项 |
| 7 |  | 出租房屋隐患管理模块 | 隐患查询 | 据查询条件查询出具有隐患的房屋信息，查看流程的处理进度，处理人，以及具体的处理信息 | 1 | 项 |
| 8 |  |  | 隐患工单管理 | 公安辅警扫码采集出租房屋基本信息和安全隐患，按照隐患类型标注五色标签；村（社区）工作站负责将红、黄两类有隐患的出租房屋推送网格员整治；整治完毕后提交信息，社区辅警及时上门核查确认，隐患消除的予以警务通删除，隐患整治不到位或重新出现新的隐患的，重新予以采集推送。 | 1 | 项 |
| 9 |  |  | 隐患预警 | 提供流转超期反馈预警功能，对设定时间内未反馈整治情况的隐患信息进行预警，并提供弹窗提醒。 | 1 | 项 |
| 10 |  |  | 隐患流转 | 对于超期未整改的隐患，隐患信息由系统根据设置的各隐患对应的处置部门实现通过接口自动流转到第三方业务系统，并自动接收整治反馈 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 部门签收 | 在本系统根据部门账号进行隐患流转签收。对于非本单位隐患或其他情况，再填写情况说明后，可以进行隐患回退操作。 | 1 | 项 |
| 12 |  |  | 隐患整治反馈 | 各部门对隐患整治处理完成后，须进行处理反馈的填报，填报分为处罚和整改，处罚具体分为警告、罚款、拘留，根据具体情况以及相关条例进行处理 | 1 | 项 |
| 13 |  |  | 出租房屋五色分类管理 | 出租房屋按红色代表重大隐患、黄色代表普通隐患、绿色代表合格出租、蓝色代表合格空房待租、灰色代表清租监管来五色分类管理，红色、黄色房屋能查看出租隐患详情以及隐患照片，数据支持EXCEL导出。 | 1 | 项 |
| 14 |  |  | 人房关联 | 以房管人，实现流动人口与出租房屋之间的关联管理。建立一房一档、一人一档。 | 1 | 项 |
| 15 |  |  | 租住历史查询 | 出租房屋中历史居住人员信息归集生成租住历史归集，数据查看的权限随用户定义的角色而进行区分，对出租房屋管理做到有迹可循。 | 1 | 项 |
| 16 |  |  | 出租房屋申报管理 | 针对新出租房屋，房东需向流动人口报备登记，前往村社区工作站点，由社区工作人员协助登记，填写房屋简项信息提交后，申报信息转递给当地派出所，由辅警人员上门核实登记。 | 1 | 项 |
| 17 |  |  | 经济机构管理 | 同步行政审批局的经济机构登记信息（包括个人经济主体人信息），形成经济机构库。 | 1 | 项 |
| 18 |  |  | 流动人口申报管理 | 流动人口前往村社区工作站点，由社区工作人员协助登记，填写居住简项信息提交后，申报信息转递给当地派出所，由辅警人员上门核实登记。 | 1 | 项 |
| 19 |  |  | 安居房源查询 | 符合安全条件，但尚未出租的出租居住房屋，标为蓝色，“上架”待租，全市空置的出租房源信息可供查询，信息具体到房间号。 | 1 | 项 |
| 20 |  |  | 租客信息查询 | 可以查询常州市登记备案的租住人员信息以及租住历史轨迹。 | 1 | 项 |
| 21 |  |  | 租赁合同管理 | 工作人员指导租赁双方签订租房合同、治安（消防）责任书、承诺书等文书，并录入“房屋租赁”信息管理平台。 | 1 | 项 |
| 22 |  |  | 重要通知发布 | 电脑端管理员重要通知信息 编辑发布。 | 1 | 项 |
| 23 |  |  | 政策公告发布 | 电脑端管理员政策公告信息 编辑发布。 | 1 | 项 |
| 24 |  | 查询统计 | 房屋隐患整治考核统计 | 出租房屋隐患整治考核统计报表，考核项分下发率、签收率、办结率，每项环节有效期限按照1+1+5执行，并且扣除节假日，可按市、镇、村三级分别统计，支持Excel导出。 | 1 | 项 |
| 25 |  |  | 房屋五色分类隐患情况统计 | 出租房屋五色分类统计报表，可按市、镇、村三级分别统计，支持Excel导出。 | 1 | 项 |
| 26 |  |  | 账号运转情况统计 | 各板块工作站网格员账户开设与激活情况统计，支持Excel导出。 | 1 | 项 |
| 27 |  |  | 租赁合同统计 | 租赁合同备案情况统计，可根据区域、房屋类别、登记时间查看出租房屋备案登记情况。 | 1 | 项 |
| 28 |  |  | 租赁任务统计 | 租赁任务统计，可根据区域、下发时间查询租赁合同备案登记任务情况。 | 1 | 项 |
| 29 |  |  | 房源查询、统计 | 在PC端可进行经纪机构房源查询、房东房源查询，点击可查看房源详细信息，已下架的房源可关联查看租赁备案合同。 | 1 | 项 |
| 30 |  |  | 微信端用户查询、统计 | 电脑端可进行微信用户查询、统计。 | 1 | 项 |
| 31 |  |  | 房东信息查询、统计 | 电脑端可房东信息查询、统计。 | 1 | 项 |
| 32 |  |  | 经纪机构信息查询、统计 | 电脑端可经纪机构信息查询、统计。 | 1 | 项 |
| 33 |  |  | 多套出租且房东未备案预警 | 统计房主存在5套及以上的出租房屋，并且该房东未在行政审批局备案过的人员信息. | 1 | 项 |
| 34 |  | 系统管理 | 登录日志管理 | 通过该功能可以实现用户登录情况的统计。 | 1 | 项 |
| 35 |  |  | 用户管理 | 实现用户的增、删、改、查等基础维护工作。同时在进行用户管理的时候还要与机构、权限、角色等进行关联管理，保证用户信息的完整性。 | 1 | 项 |
| 36 |  |  | 角色管理 | 系统用户角色信息管理。系统通过授权列表和角色定义来实现对系统用户的权限控制。 | 1 | 项 |
| 37 |  |  | 权限管理 | 能实现对系统各功能模块访问权限的设置和修改，同时，权限管理功能要能支持用户权限的授权下放，保证权限管理分级进行，方便工作的开展。 | 1 | 项 |
| 38 |  |  | 密码修改 | 系统提供用户密码修改功能。 | 1 | 项 |
| 39 | 房屋租赁APP端子系统 | 出租房屋管理 | 出租房屋隐患采集 | 按出租房屋安全隐患清单的采集要求开发辅警手机端出租房屋隐患采集功能。 | 1 | 项 |
| 40 |  |  | 隐患工单处置 | 村社区指定管理员在电脑端负责隐患工单的签发，隐患信息将发送到网格人员手机社区APP中。已签收状态的工单点击办结按钮，工单实现闭环，消息自动推送辅警PDA进行核查。 | 1 | 项 |
| 41 |  |  | 消息提醒 | 进行隐患的签收与办结，工单也会在手机端“我的任务”里会以短消息的形式进行提醒。 | 1 | 项 |
| 42 |  |  | 房屋信息查询 | APP端支持扫码功能，用户能通过扫描数字门牌二维码，实现调阅核查房屋内居住人员，包括本地户籍人员、非本地户籍人员、房东信息、房屋信息等 | 1 | 项 |
| 43 | 房屋租赁微信小程序 | 首页功能 | 首页功能 | 开发具有常州特色的房屋租赁小程序。首页图标内容包括“个人中心“、“房东房源”、“经纪房源”、“发布房源”、“合同备案”、“地图找房”、“重要通知”、“政策通告”等； | 1 | 项 |
| 44 |  | 个人中心 | 经纪机构认证 | 对接行政审批局经纪机构登记信息库。经纪人（5套以上房东）在微信端输入经纪人的姓名、身份证号进行登录，登录时比对经纪人是否存在经纪机构从业人员信息库，匹配身份后才能进入经纪机构房源发布界面。同时登录时可要求自动获取登录手机号码以及微信openid来存储经纪人登录日志。 | 1 | 项 |
| 45 |  |  | 房东身份认证 | 绑定房东微信ID号，身份认证时需要提交身份证号、姓名、联系电话，绑定身份时同时与居住证出租屋房东身份进行比对认证，认证不通过时要求房东进行出租屋的主动申报。 | 1 | 项 |
| 46 |  |  | 房源管理 | 针对经纪房源下架、房东出租房源下架两种情况进行房源管理。 | 1 | 项 |
| 47 |  |  | 使用反馈 | 经纪人和房东可将使用过程中遇到的问题、意见、建议反馈中心平台。 | 1 | 项 |
| 48 |  |  | 消息、订阅、收藏 | 用于相关功能对应产生消息提醒；点击订阅允许平台推送信息；点击收藏用于查看关注的出租房源。 | 1 | 项 |
| 49 |  | 出租房屋申报 | 出租房屋申报 | 在小程序端实现出租房屋基本信息申报、以及产权人信息申报。个人、经济机构、二房东等角色，通过扫码门牌二维码或按标准地址录入地址，申报出租房屋的一些基本信息，包括地址、房屋信息、房主信息等。若地址不存在标准地址库中，可进行地址预采集，并反馈至标准地址系统进行地址核实。不影响出租房屋的正常申报。 | 1 | 项 |
| 50 |  | 房源发布 | 经纪发布 | 发布之前需线下房东与经纪机构签订房屋出租委托书，线上不做上传，只需经纪机构确认选项“已与房东签订房屋出租委托书”。 | 1 | 项 |
| 51 |  |  | 房东发布 | 通过提取录入的标准地址，对出租屋进行查档验证，认证房主信息与该出租屋门牌信息是否一致，不一致则需要出租屋申报，一致则可以进行房源发布申请。 | 1 | 项 |
| 52 |  |  | 房源核验 | 房源发布的申请根据房屋标准地址对接流转至各派出所，辅警对出租屋进行备案核验，若出租房屋存在隐患，辅警采集隐患工单推送至联动中心反馈处置，整治完成后由辅警上门确认，对该出租屋进行信息备案。核验通过的房源信息将上架至房屋租赁平台对外发布。 | 1 | 项 |
| 53 |  | 房源查找 | 房源筛选 | 房源筛选，支持一键搜，也支持租金、面积、设施等条件筛选查找自己满意的房源。房源基础信息构成如下：区域、租金、来源、特色、类型、朝向、装修、房屋类型。 | 1 | 项 |
| 54 |  |  | 经纪房源 | 房源出租类型为经纪机构，房源出租信息可以在微信端进行查看，显示内容有房屋坐落（模糊显示具体幢号、门牌号）、面积、月租金、经纪机构名称、经纪人姓名、经纪人联系方式等信息。多家经纪机构同时挂牌同一套房源可允许同时发布，房源详细页面可展示多家经纪机构发布的情况。 | 1 | 项 |
| 55 |  |  | 房东房源 | 房东房源信息成功发布房源后，若与系统的房源重复，系统默认按房东最新房源信息进行展示。 | 1 | 项 |
| 56 |  | 地图找房 | 地图找房 | 点击地图找房，功能回到租房功能页面。查询条件：区域、租金、房型、更多，下方页面由地图按各街道镇聚合图，点击聚合图按村/社区显示房源。点击展示下发清单列表，点击查看房源详细信息。 | 1 | 项 |
| 57 |  | 合同备案 | 经纪机构备案 | 经纪机构参与的租赁必须由经纪机构上传租赁合同，在微信端使用合同备案上传功能，将合同的扫描图片或照片上传，并完成电子签名，提交完成后推送消息给工作站人员，工作人员查看合同确认后完成备案。 | 1 | 项 |
| 58 |  |  | 房东备案 | 房东在微信端使用合同备案功能，将合同的扫描图片或照片上传，并完成电子签名，提交完成后推送消息给工作站人员，工作人员查看合同确认后完成备案。 | 1 | 项 |
| 59 |  |  | 其他方式备案 | 房东或经纪机构持房屋租赁合同至工作站，由工作人员在电脑端直接上传，并完成电子签名，完成备案。 | 1 | 项 |
| 60 |  | 重要通知 | 重要通知 | 提供出租屋租房重要通知信息 | 1 | 项 |
| 61 |  | 政策公告 | 政策公告 | 提供出租屋租房重要政策信息。 | 1 | 项 |
| 62 |  | 流口预申报 | 流口预申报 | 租户微信扫描自家门牌二维码，点击便民服务-流口申报，填写房屋简项信息提交后，申报信息转递给当地派出所，由辅警人员上门核实登记。 | 1 | 项 |
| 63 |  | 出租房屋预申报 | 出租房屋预申报 | 针对新出租房屋，房东需向流动人口报备登记，微信扫描自家门牌二维码，点击便民服务-房屋出租申报图标，填写房屋简项信息提交后，申报信息转递给当地派出所，由辅警人员上门核实登记。 | 1 | 项 |
| 64 | 数据对接 | 大数据系统对接 | GIS地图服务 | 与GIS地图服务进行对接，实现平台相关要素信息基于GIS服务进行综合可视化的分析展示，支持不同的展示方式进行展示。 | 1 | 项 |
| 65 |  |  | 个人实名信息 | 与“我的常州”系统对接，获取用户登录微信小程序的相关的实名信息。 | 1 | 项 |
| 66 |  |  | 市场主体登记信息 | 通过接口或数查询方式进行市场主体登记信息（包括个人经济主体人信息）查询，可以进行市场主体数据核验。 | 1 | 项 |
| 67 |  |  | 房屋不动产信息 | 通过接口或数查询方式进行房屋不动产信息查询，可以进行房屋数据核验。 | 1 | 项 |
| 68 |  |  | 标准地址信息 | 与标准地址库对接，以能取得相关标准地址数据并进行展示应用。 | 1 | 项 |
| 69 |  | 流动人口系统对接 | 出租房屋信息 | 与常州市流动人口系统出租房屋库对接，以能取得相关数据并进行展示。 | 1 | 项 |
| 70 |  |  | 出租人员信息 | 与常州市流动人口系统流动人员库对接，以能取得相关数据并进行展示。 | 1 | 项 |
| 71 |  | 住建系统数据对接 | 与住建系统数据对接 | 1、 租赁备案数据推送给住建。 2、 住建负责的超期未整改隐患及违反条例数据推送给住建。 3、 接收住建隐患及违反条例的治理反馈。 | 1 | 项 |
| 72 |  | 供电系统数据对接 | 与供电系统数据对接 | 1、 供电负责的超期未整改隐患推送给供电。 2、 接收供电的治理反馈。 | 1 | 项 |
| 73 |  | 数据对外服务接口 | 数据对外服务接口 | 为了保证数据对外部系统的支撑，适应后续业务的拓展及实际工作开展的需要，平台提供了其他多种标准数据接口，实现平台与外部其他第三方业务系统之间方便、可靠地的对接。 | 1 | 项 |
| 74 | 服务要求 | 满足国产化适配要求，含3年原厂升级及3年驻场运维服务 |  |  | 1 | 项 |

#### 功能描述

1.房屋租赁WEB端应用子系统包含：基于GIS地图展示、租赁房屋管理、房屋租赁查询统计。针对租赁房屋管理设置相应的工单业务流程，保障业务形成闭环，并针对管理工作进行考核分析。

WEB段主要使用方为各部门管理人员使用，进行出租房屋的整个周期管理及隐患推送联合治理。

2.房屋租赁APP端应用子系统，在手机端开发APP应用，用于村社区网格员、辅警对出租房屋隐患工单查看、整治、验收工作应用，方便基层的移动办公。开发完成的APP应用在“我的常州”APP中上线部署。

3.房屋租赁微信小程序方便房东、房产经纪在互联网端小程序进行房源上架、合同备案，便于群众进行流动人口预登记申报、出租房屋预登记申报等功能。

4.数据赋能：部门间系统或数据共享协同，实现本平台的各类数据既来源于村社区自采，同时也需要与外部系统做对接。包扩地图服务、数字门牌系统、居住证系统、综治的联动指挥平台、住建局租赁合同备案监管平台等。

5.软件应用要求：满足等保三要求，使用安可工程中的芯片、操作系统、浏览器可正常访问使用本平台。

### 双因子认证

#### 服务清单

| 产品 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双因子认证服务器 | 含交流冗余电源模块，2个USB口，1个RJ45串口，2个千兆电管理口，4个接口扩展插槽。2T SATA硬盘。2个万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），支持万兆多模光纤接口模块、万兆单模光纤接口模块。本期提供静态密码和动态口令认OTP证方式，包含OTP移动端APP定制 | 1 | 套 |
| 服务要求 | 含五年质保和原厂安装。 | 1 | 项 |

### 堡垒机

#### 服务清单

| 产品 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堡垒机 | 2U机型，1个console口，2个USB口；≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽；≥6T存储空间，双电源；按10000个IP配置资源授权，用户数不限制。 采用专用硬件架构与安全操作系统，硬件设备可以机架安装；支持Edge、Chrome、Firefox等多浏览器；支持数据不落地；支持跨区、多组织、分级管理。 采用物理旁路部署，不改变现有网络结构；支持双机部署，保证系统发生故障时的可用性；支持自建集群部署：支持无缝横向扩展，轻松应对高并发需求。 | 1 | 台 |
| 服务要求 | 含五年质保和原厂安装。 | 1 | 项 |

第六章   拟签订的合同文本

合同编号：

参考范本

政府采购合同

（服务类）

第一部分 合同专用条款

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为    采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 服务

1.2.1 服务名称：                                                ；

1.2.2 服务标准：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价（含 %税） |  |  |

- 1.4 结算方式

付款方式：合同签订后收到发票起15日内首付合同总价的30%款项，验收合格服务交付收到发票起15日内支付合同总价的60%款项；余款（合同总价的10％款项）在项目验收合格3年后收到发票起15日内支付完毕（无息）。

，甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后15日内按照合同约定支付资金。

- 1.5 服务提供时间、地点和方式

1.5.1 提供时间：                                                ；

1.5.2 服务地点：                                                ；

1.5.3 服务方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6检验和验收

- 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的    %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；乙方迟延交付货物

天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的    %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的     %；甲方迟延付款      天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第    种方式解决：

1.8.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向       （1？被告住所地2？原告住所地3？合同履行地 4？合同签订地5？标的物所在地）的人民法院起诉解决。

- 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式  份，双方各执  份，具有同等法律效力。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务全部或部分不存在任何侵犯第三方知识产权的行为；若因乙方提供的服务的知识产权问题导致甲方被追究法律责任，则乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用及补充条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用及补充条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7.3 乙方应保证提供的服务符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的规范标准。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间，否则，视为乙方违约，按照合同专用及补充条款承担相应违约责任。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，按各自过错承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，即与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限相应顺延，顺延的期限即为不可抗力期间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用及补充条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用及补充条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，同时甲方有权要求乙方支付违约金     元，若该违约金不足以弥补甲方各项损失，则甲方还有权就各项损失向乙方主张赔偿责任。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得无故擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，双方按各自过错承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用及补充条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用及补充条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约情况进行验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收报告；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收报告的效力详见合同专用及补充条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 甲乙双方确认，合同第一部分尾部所载明地址为其法定送达地址，双方往来中所有通知、文件、材料送达该地址，即视为送达，包括但不限于邮寄送达、拒绝签收等；任何一方变更上述送达地址的，应于变更前   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用及补充条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用及补充条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金无息退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.18.4 除2.18.3所述情形以外，甲方如逾期未退还乙方履约保证金的，除了全部退还履约保证金以外，超期时间还应当按照中国人民银行同期贷款基准利率向乙方支付利息。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同补充条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字（或者签字扫描图像）、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足规定情形

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照相关法律法规和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：200万元及以上；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

3 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1联合协议（如有）（实质性格式）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- ______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方加盖公章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

加盖公章：______                           加盖公章：______

联合体成员名称：______

加盖公章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同加盖公章，不得分别签署协议书。采用电子化不见面交易方式的，联合体牵头单位加盖电子公章，其他成员单位以图片形式插入。否则视为无效投标。

3-2其他特定资格要求

1、如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本项目服务承诺函

本单位在参与常州市城市运行“一网统管”城市治理一期建设、能力中台组件购置及政务云租用扩容服务项目采购活动中,自愿作出以下承诺：

- 提供服务所部署的软件免费质保期为验收合格后不少于三年，硬件为五年。

- 该项目政务云租用扩容服务涉及的硬件资产及系统软件所有权归本单位所有，运营权归采购人所有；城市治理一期建设、能力中台组件涉及的软、硬件资产所有权及运营权均归采购人所有。

- 服务期满后，常州市大数据管理中心享有该项目所有资产的永久使用权。

- 政务云租用扩容服务提供五年免费驻场服务，城市治理应用场景提供三年2人免费驻场服务。

- 城市治理应用场景开发的技术框架应适配国产化改造。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日