沙湖村农村道路（后溪桥至沙丰桥）提升改造项目工程清单编制说明

一、工程概况

本工程为沙湖村农村道路（后溪桥至沙丰桥）提升改造项目，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、根据上海瑞桥土木工程咨询有限公司的设计图纸；

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《交通运输部公路工程工程量清单》(2018)；

4、《江苏省公路工程概预算费率标准》（苏交建2019年22号）、《江苏省公路工程预算定额》（2018）等；

5、材料价格：按2024年9月份常州工程造价信息指导价计入, 9月份常州工程造价信息指导价中没有的依次前推；

6、税金并按交通运输部2019年第26号公告；

7、安全文明施工措施费等按《省安委会关于以更高标准 更严措施管控交通运输领域重大安全风险的通知》苏安【2019】第14号执行；

10、施工垃圾、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行

三、编制说明

1、现场拆除原混凝土道路需建设单位认可签证，不得私自破除。拆除物装车、外运、弃置，建筑垃圾的弃置处理应符合相关部门的规定，不得随便弃置；

2、水泥砼考虑商品砼,不管清单特征是否描述，均按商品砼计价。现浇构件和预制构件的模板均包含在相应的混凝土清单中，结算时不再计算模板制安拆除费用。

3、材料堆放场地：承包人自行考虑布置堆放场地，该费用投标人应包含在投标费用中，结算时不调整；

4、材料二次搬运、超运距费用应包干，结算时不调整；

5、由于地下管线较多投标单位应认真勘察现场，采取必要的措施保护各管线。增加的费用应包含在各投标综合单价中，结算时不调整；

6、本工程为保证安期交付、行人或行车通行需要及其他需要施工时可能会要求分幅或分区施工，施工区域不能封闭施工等不利因素，投标人须自行考虑因此所带来的不利影响（如大型机械的多次进退场、人工和材料的额外投入、施工护栏的临时迁移等不利影响）并将其考虑在投标报价中，结算时综合单价不调整也不因此增加相应费用；

7、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，投标报价以工程量清单为准。如需深化设计内容涉及的费用含在报价中，不另行计算；

8、本清单所列工程数量是根据现行情况估算的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算支付的依据。结算及支付应以审计、监理、发包人共同认可的工程数量为依据。工程数量的变动不影响和降低合同的效力、不增加任何索赔费用，也不免除承包商按规定标准施工和缺陷维修的责任。

三、做法说明

1、旧路基沥青混凝土道路做法

5cm沥青细粒式砼（AC－13C、玄武岩）

改性乳化沥青（PC-3型），喷洒量为0.5L/㎡

破损混凝土路面拆除（拆除工艺满足设计要求）

200mm厚C30商品混凝土恢复道路基础

板缝贴防裂贴、板缝沥青灌缝

2、拓宽路基沥青混凝土道路做法

5cm沥青细粒式砼（AC－13C、玄武岩）

改性乳化沥青（PC-3型），喷洒量为0.5L/㎡

200mm厚C30商品混凝土路基、新旧路基植传力筋

100mm厚级配碎石垫层

路基原土碾压

3、原破损混凝土路面拆除、拓宽路面、植筋、沥青灌缝、防裂贴根据现场实际发生签证计量。

南京中信工程造价有限公司

2024年10月22日